|  | ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО УСТАВА И КОНВЕНЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНОГ САВЕЗА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ, УСВОЈЕНЕ НА СВЕТСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ О РАДИО-КОМУНИКАЦИЈАМА 17. ФЕБРУАРА 2012. ГОДИНЕ У ЖЕНЕВИ, ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА ("Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 1/2016) |
| --- | --- |

специфицираних максимално дозвољених нивоа снаге предајне станице треба да, у највећој могућој мери, задовоље захтеве ко­ ји се односе на ограничавање емисија ван опсега, или нежељених емисија у домену ван опсега, специфициране у релевантним ITU­R Препорукама. (WRC­12)

ЧЛАН 4.

## Додела и коришћење фреквенција

SUP 4.15А ADD

Део I – Општа правила

4.23 Емисије ка и од станица на платформама на великим ви­ синама треба да су ограничене на опсег посебно назначен у Члану 5.

(WRC­12)

ЧЛАН 5.

## Намена фреквенцијских опсега

Део IV – Табела намене фреквенцијских опсега (Види No. 2.1)

MOD

8.3–110 kHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| Испод 8.3 (Нема намена) 5.64 5.53 5.54 |  |  |
| 8.3-9 МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋНА 5.54A 5.54B 5.54C |  |  |
| 9-11.3 МЕТЕОРОЛОШКА ПОМОЋНА 5.54A РАДИО­НАВИГАЦИОНА |  |  |
| 11.3-14 РАДИО­НАВИГАЦИОНА |  |  |
| 14-19.95 ФИКСНА ПОМОРСКА МОБИЛНА 5.57 5.55 5.56 |  |  |

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

техничких прописа који су саставни део Устава и Конвенције Међународног савеза за телекомуникације, усвојене на Светској конференцији

o радио-комуникацијама 17. фебруара 2012. године у Женеви, Швајцарска Конфедерација

## ЧЛАНОВИ

ЧЛАН 3.

## Техничке карактеристике станица

MOD

3.7 Предајне станице треба да су усклађене са максимално дозвољеним нивоима снаге за емисије изван опсега, или нежељене емисије у домену изван опсега, специфицираним за поједине сер­ висе и класе емисија у садашњим прописима. У одсуству таквих

MOD

  - Администрације које дозвољавају коришћење фреквен­ ција испод 8,3 kHz треба да обезбеде да се не узрокују штетне смет­ ње службама за које су намењени опсези изнад 8.3 кHz. (WRC­12)

## MOD

  - Администрације које спроводе научна истраживања на фреквенцијама испод 8,3 кHz се позивају да обавесте друге адми­ нистрације које могу бити заинтересоване да би таква истражива­ ња могла стећи сву практичну заштиту од штетних сметњи. (WRC­ 12)

## MOD

5.54А Коришћење опсега 8.3–11.3 кHz од службе метеоро­ лошких помоћних средстава је ограничено само на пасивно ко­ ришћење. У опсегу 9–11.3 кHz, метеоролошка помоћна средства не треба да траже заштиту од станица радио­навигационе службе пријављених Бироу пре 1. јануара 2013. За дељење између службе метеоролошких помоћних средстава и радио­навигационе службе пријављене након овог датума, треба да се примени најновија вер­ зија Препоруке ITU­R RS.1881. (WRC­12)

## MOD

5.54 B Додатна намена: У Алжиру, Саудијској Арабији, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Руској Федерацији, Ираку, Либану, Мароку, Катару, Сиријској Арапској Републици, Судану и Тунису, фреквенцијски опсег 8.3–9 kHz се такође кори­ сти за радио­навигацију, фиксне и мобилне службе на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.54 C Додатна намена: у Кини, 8.3–9 kHz се такође кори­ сти за поморску радио­навигациону и поморску мобилну службу на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.56 Станице служби којима су намењени опсези 14–19.95 kHz и 20.05–70 kHz и у Региону 1 опсези 72–84 kHz и 86–90 kHz могу да емитују еталон фреквенцију и сигнал тачног времена. Ове станице морају да буду заштићене од штетних сметњи. У Јерме­ нији, Азербејџајну, Белорусији, Руској Федерацији, Грузији, Казах­ стану, Киргистану, Таџикистану, и Туркменистану, фреквенције 25 kHz и 50 kHz биће употребљене у ту сврху под истим условима.

(WRC­12)

## MOD

  - B Коришћење опсега 135.7–137.8 kHz у Алжиру, Егип­ ту, Ирану (Исламској Републици), Ираку, Либану, Сиријској Арап­ ској Републици, Судану, Јужном Судану и Тунису ограничено је на фиксне и поморске мобилне службе. Радио­аматерска служба не сме се користити у горе поменутим земљама у опсегу 135.7–137.8 kHz, и то би требало да узму у обзир земље које одобравају такво коришћење. (WRC­12)

## MOD

  - Алтернативна намена: У Анголи, Конгу (Републици), Дем. Реп. Конгу и Јужној Африци, опсег 160–200 kHz је намењен фиксној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.70 Алтернативна намена: У Анголи, Боцвани, Бурундију, Централно Афричкој Републици, Конгу (Републици), Етиопији, Кенији, Лесоту, Мадагаскару, Малавију, Мозамбику, Намибији, Нигерији, Оману, Дем. Реп. Конгу, Јужној Африци, Свазиленду, Танзанији, Чаду, Замбији и Зимбабвеу, опсег 200–283.5 kHz је на­ мењен ваздухопловној радио­навигационој служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

200–495 kHz

фреквенција у опсегу 472–479 kHz не треба да пређе 1W. Адми­ нистрације могу повећати овај лимит (e.i.r.p.) до 5W на деловима своје територије која су на растојању од преко 800 километара од границе Алжира, Саудијске Арабије, Азербејџана, Бахреина, Бе­ лорусије, Кине, Комора, Џибутија, Египта, Уједињених Арапских Емирата, Руске Федерације, Ирана (Исламске Републике), Ирака, Јордана, Казахстана, Кувајта, Либана, Либије, Марока, Маурита­ није, Омана, Узбекистана, Катара, Сиријске Арапске Републике, Киргистана, Сомалије, Судана, Туниса, Украјине и Јемена. У овом фреквенцијском опсегу, станица у радио­аматерској служби не сме да проузрокује штетне сметње, нити да тражи заштиту од станица ваздухопловно радио­навигационе службе. (WRC­12)

## ADD

5.80B Коришћење фреквенцијског опсега 472–479 kHz у Ал­ жиру, Саудијској Арабији, Азербејџану, Бахреину, Белорусији, Ки­ ни, Коморима, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емирати­ ма, Руској Федерација, Ираку, Јордану, Казахстану, Кувајту, Либану, Либији, Мауританији, Оману, Узбекистану, Катару, Сиријској Арап­ ској Републици, Киргистану, Сомалији, Судану, Тунису и Јемену ограничено је на поморске мобилне и ваздухопловне радио­навига­ ционе услуге. Радио­аматерска служба не треба да се користи у горе наведеним земљама у овом фреквенцијском опсегу, и то би требало да узму у обзир земље које одобравају такво коришћење. (WRC­12).

## MOD

5.82 У поморској мобилној служби, фреквенција 490 kHz би­ ће искључиво коришћена за пренос сигнала обалних станица за навигациона и метеоролошка упозорења и хитне информације ка бродовима, посредством ускопојасне машинске телеграфије. Усло­ ви за коришћење фреквенције 490 kHz су прописани у чланови­ ма 31. и 52. Правилника. При коришћењу опсега 415–495 kHz за ваздухопловну радио­навигациону службу, од Администрација се захтева да обезбеде да се не проузрокују штетне сметње на фре­ квенцији 490 kHz. (WRC­12)

## MOD

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 415-435 ПОМОРСКА МОБИЛ­ НА 5.79 ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИО­НАВИГАЦИОНА | 415-472 ПОМОРСКА МОБИЛНА 5.79 Ваздухопловна радио­навигациона 5.77 5.80 |  |
| 435-472 ПОМОРСКА МОБИЛ­ НА 5.79 Ваздухопловна радио­на­ вигациона 5.77 5.82 | 5.78 5.82 |  |
| 472-479 ПОМОРСКА МОБИЛНА 5.79 Радио­аматерска 5.80A Ваздухопловна радио­навигациона 5.77 5.80 5.80B 5.82 |  |  |
| 479-495 | 479-495 |  |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА | ПОМОРСКА МОБИЛНА 5.79 5.79A |  |
| 5.79 5.79A | Ваздухопловна радио­навигациона 5.77 5.80 |  |
| Ваздухопловна радио­ | 5.82 |  |
| навигациона 5.77 5.82 |  |  |

495–1800 kHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 495-505 ПОМОРСКА МОБИЛНА |  |  |
| 505-526.5 | 505-510 | 505-526.5 |
| ПОМОРСКА МО­ | ПОМОРСКА МОБИЛНА | ПОМОРСКА МО­ |
| БИЛНА 5.79 | 5.79 | БИЛНА 5.79 |
| 5.79A 5.84 |  | 5.79A 5.84 |
| ВАЗДУХОПЛОВНА |  | ВАЗДУХОПЛОВНА |
| РАДИО­НАВИГАЦИОНА |  | РАДИО­НАВИГАЦИОНА |
|  |  | Ваздухопловна мобилна |
|  | 510-525 ПОМОРСКА МОБИЛНА 5.79A 5.84 ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИО­НАВИГАЦИОНА | Копнена мобилна |

SUP 5.72 MOD

5.77 Различита категорија службе: у Аустралији, Кини, француским прекоморским департманима у Региону 3, Кореји (Републици), Индији, Ирану (Исламској Републици), Јапану, Па­ кистану, Папуи Новој Гвинеји и Шри Ланки, опсег 415–495 kHz намењен је ваздухопловној радио­навигационој служби на при­ марној основи. Администрације у тим земљама треба да предузму све практичне кораке потребне да се осигура да ваздухопловне ра­ дио­навигационе станице у опсегу 435–495 kHz не ометају обал­ ним станицама пријем сигнала са бродских станица које емитују на фреквенцијама означеним за бродске станице на глобалном ни­ воу. (WRC­12)

## ADD

5.80A Максимална еквивалентна  изотропна  израчена  сна­ га   (e.i.r.p.)   станица   у   радио­аматерској   служби   коришћењем

## SUP 5.82A MOD

5.87 Додатна намена: у Анголи, Боцвани, Лесоту, Малави­ ју, Мозамбику, Намибији, Нигеру и Свазиленду, опсег 526.5–535 kHz је такође намењен мобилној служби на секундарној основи.

(WRC­12)

## MOD

5.93 Додатна намена: у Анголи, Јерменији, Азербејџану, Бе­ лорусији, Руској Федерацији, Грузији, Мађарској, Казахстану, Ле­ тонији, Литванији, Молдавији, Монголији, Нигерији, Узбекистану, Пољској, Киргистану, Словачкој, Таџикистану, Чаду, Туркмениста­ ну и Украјини, опсези 1625–1635 kHz, 1800–1810 kHz и 2160–2170 kHz су такође намењени фиксној и копненој мобилној служби на примарној основи, и подлежу закључивању споразума у складу са одредбом тачке бр. 9.21. (WRC­12)

## MOD

  - Алтернативна намена: у Анголи, Јерменији, Азербеј­ џану, Белорусији, Белгији, Камеруну, Републици Конго, Данској, Египту, Еритреји, Шпанији, Етиопији, Руској Федерацији, Грузији,

Грчкој, Италији, Казахстану, Либанону, Литванији, Сиријској Арапској Републици, Киргистану, Сомалији, Таџикистану, Тунису, Туркменистану, Турској и Украјини, опсег 1810–1830 kHz намењен је фиксној и мобилној служби, изузев ваздухопловне мобилне слу­ жбе, на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Саудијској Арабији, Аустрији, Ира­ ку, Либији, Узбекистану, Словачкој, Румунији, Словенији, Чаду и Тогоу, опсег 1810­1830 kHz такође је намењен фиксној и мобил­ ној служби, изузев ваздухопловне мобилне службе, на примарној основи. (WRC­12)

## SUP 5.101 MOD

5.107 Алтернативна намена: у Саудијској Арабији, Еритреји,

MOD

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 5250-5275 | 5250-5275 | 5250-5275 |
| ФИКСНА | ФИКСНА | ФИКСНА |
| МОБИЛНА изузев | МОБИЛНА изузев | МОБИЛНА изузев |
| ваздухопловне мобилне (R) | ваздухопловне мобилне | ваздухопловне мобилне |
| Радиолокацијска 5.132A | РАДИОЛОКАЦИЈСКА | Радиолокацијска 5.132A |
| 5.133 A | 5.132A |  |
| 5275-5450 ФИКСНА МОБИЛНА изузев ваздухопловне мобилне |  |  |

MOD

5003–7450 kHz

Етиопији, Ираку, Либији, Сомалији и Свазиленду, опсег 2160–2170 kHz је такође намењен фиксној и мобилној служби, изузев вазду­ хопловне мобилне (R) службе, на примарној основи. Средња снага станица у овим службама не треба да прелази 50 W. (WRC­12)

## MOD

5.112 Алтернативна намена: у Данској и Шри Ланки, опсег 2194–2300 kHz намењен је фиксној и мобилној служби, изузев ва­ здухопловне мобилне службе, на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.114 Алтернативна намена: у Данској и Ираку, опсег 2502–2625 kHz намењен је фиксној и мобилној служби, изузев ваздухопловне мо­ билне службе, на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.117 Алтернативна намена: у Обали Слоноваче, Данској, Египту, Либерији, Шри Ланки и Тогоу, опсег 3155–3200 kHz наме­ њен је фиксним и мобилним службама, изузев ваздухопловне мо­ билне службе, на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

3230–5003 kHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 4438-4488 | 4438-4488 | 4438-4488 |
| ФИКСНА | ФИКСНА | ФИКСНА |
| МОБИЛНА изузев вазду­ | МОБИЛНА изузев вазду­ | МОБИЛНА изузев вазду­ |
| хопловне мобилне (R) | хопловне мобилне (R) | хопловне мобилне (R) |
| Радиолокацијска 5.132A | РАДИОЛОКАЦИЈСКА | Радиолокацијска 5.132A |
| 5.132B | 5.132A |  |
| 4438-4488 ФИКСНА МОБИЛНА изузев ваздухопловне мобилне (R) |  | 4488-4650 ФИКСНА МОБИЛНА изузев ваз­ духопловне мобилне |

MOD

5.128 Фреквенције у опсезима 4063–4123 kHz и 4130–4438 kHz могу изузетно користити станице фиксне службе, за комуни­ кацију искључиво унутар граница земље у којој се налазе, сред­ ње снаге која не прелази 50 W, уз услов да не ометају поморску мобилну службу. Поред тога, у Авганистану, Аргентини, Јермени­ ји, Азербејџану, Белорусији, Боцвани, Буркини Фасо, Централној Афричкој Републици, Кини, Руској Федерацији, Грузији, Индији, Казахстану, Малију, Нигеру, Казахстану, Таџикистану, Чаду, Турк­ менистану и Украјини, у опсезима 4063–4123 kHz, 4130–4133 kHz и 4408–4438 kHz, станице фиксне службе, средње снаге која не прелази 1 kW, могу да раде уз услов да се налазе најмање 600 km од обале и да не ометају поморску мобилну службу. (WRC­12)

## ADD

5.132A Станице у радиолокацијској служби не смеју проузро­ ковати штетне сметње, нити захтевати заштиту, станицама које ра­ де у фиксним или мобилним службама. Примене радиолокацијске службе су ограничене на океанографске радаре који раде у складу са Резолуцијом 612 (Rev. WRC-12). (WRC­12)

## ADD

  - B Алтернативна намена: у Јерменији, Аустрији, Белору­ сији, Молдавији, Узбекистану и Киргистану, фреквенцијски опсег 4438–4488 kHz намењен је фиксним и мобилним службама, изузев ваздухопловне мобилне (R) службе, на примарној основи. (WRC­12)

  - Различита категорија службе: у Јерменији, Азербејџа­

ну, Белорусији, Руској Федерацији, Грузији, Казахстану, Латвији, Литванији, Нигеру, Узбекистану, Киргистану, Таџикистану, и Укра­ јини, опсег 5130–5250 kHz намењен је мобилној служби, изузев ва­ здухопловне мобилне службе, на примарној основи (види одредбу под тачком бр. 5.33). (WRC­12)

## MOD

5.133A Алтернативна намена: у Јерменији, Аустрији, Бе­ лорусији, Молдавији, Узбекистану и Киргистану, фреквенцијски опсег 5250–5275 kHz и 26200–26350 kHz намењен је фиксној и мобилној служби, изузев ваздухопловне мобилне службе, на при­ марној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Анголи, Ираку, Кенији, Сомалији и Тогоу, опсег 7000–7050 kHz је такође намењен фиксној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Алтернативна намена: у Египту, Еритреји, Етиопији, Гвинеји, Либији, Мадагаскару и Нигеру, опсег 7000–7050 kHz је намењен фиксној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.141B Додатна намена: после 29. марта 2009., у Алжиру, Саудијској Арабији, Аустралији, Бахреину, Боцвани, Брунеј Дару­ саламу, Кини, Коморима, Кореји (Реп.), Дијего Гарсији, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Еритреји, Индонезији, Ирану (Исламској Републици), Јапану, Јордану, Кувајту, Либији, Мароку, Мауританији, Нигеру, Новом Зеланду, Оману, Папуи Новој Гвинеји, Катару, Сиријској Арапској Републици, Сингапуру, Суда­ ну, Јужном Судану, Тунису, Вијетнаму и Јемену, опсег 7100–7200 kHz је такође намењен фиксној и мобилној служби, изузев ваздухо­ пловне мобилне (R) службе, на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.143C Додатна намена: после 29. марта 2009. у Алжиру, Саудијској Арабији, Бахреину, Коморима, Џибутију, Египту, Ује­ дињеним Арапским Емиратима, Ирану (Исламској Републици), Јордану, Кувајту, Либији, Мароку, Мауританији, Нигеру, Оману, Катару, Сиријској Арапској Републици, Судану, Јужном Судану, Тунису и Јемену, опсези 7350–7400 kHz и 7400–7450 kHz су такође намењени фиксној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

7450–13360 kHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 9040-9305 ФИКСНА | 9040-9400 ФИКСНА | 9040-9305 ФИКСНА |
| 9305-9355 ФИКСНА Радиолокацијска 5.145A 5.145B |  | 9305-9355 ФИКСНА Радиолокацијска 5.145A |
| 9355-9400 ФИКСНА |  | 9355-9400 ФИКСНА |

ADD

5.145A Станице у радиолокацијској служби не смеју проу­ зроковати штетне сметње, нити захтевати заштиту, станицама које

раде у фиксној служби. Примене радиолокацијске службе су огра­ ничене на океанографске радаре који раде у складу са Резолуцијом 612 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## ADD

5.145B Алтернативна намена: у Јерменији, Аустрија, Бело­ русији, Молдавији, Узбекистану и Киргистану, фреквенцијски оп­ сези 9305–9355 kHz и 16100–16200 kHz намењени су фиксној слу­ жби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

MOD

## 27.5–47 MHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 38.25-39 ФИКСНА МОБИЛНА | 38.25-39.986 ФИКСНА МОБИЛНА | 38.25-39.5 ФИКСНА МОБИЛНА |
| 39-39.5 ФИКСНА МОБИЛНА Радио­локацијска 5.132A 5.159 |  |  |
| 39.5-39.986 ФИКСНА МОБИЛНА |  | 39.5-39.986 ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈСКА 5.132A |
| 39.986-40.02 ФИКСНА МОБИЛНА Истраживање свемира |  | 39.986-40 ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈСКА 5.132A Истраживање свемира |
|  |  | 40-40.02 ФИКСНА МОБИЛНА Истраживање свемира |
| … |  |  |
| 41.015-42 ФИКСНА МОБИЛНА 5.160 5.161 5.161A |  |  |
| 42-42.5 ФИКСНА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈСКА 5.132A 5.160 5.161B | 42-42.5 ФИКСНА МОБИЛНА 5.161 |  |
| 42.5-44 ФИКСНА МОБИЛНА 5.160 5.161 5.161A |  |  |

13360–18030 kHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 5275-5450 ФИКСНА Мобилна изузев ваздухопловне мобилне (R) |  |  |
| 13450-13550 | 13450-13550 |  |
| ФИКСНА | ФИКСНА |  |
| Мобилна изузев ваздухо­ | Мобилна изузев ваздухопловне мобилне (R) |  |
| пловне мобилне (R) |  |  |
| Радиолокацијска 5.132A | Радиолокацијска 5.132A |  |
| 5.149A |  |  |
| 13550-13570 ФИКСНА Мобилна изузев ваздухопловне мобилне (R) 5.150 |  |  |
| 15800-16100 ФИКСНА 5.153 |  |  |
| 16100-16200 | 16100-16200 | 16100-16200 |
| ФИКСНА | ФИКСНА | ФИКСНА |
| Радиолокацијска 5.145A | РАДИОЛОКАЦИЈСКА | Радиолокацијска 5.145A |
|  | 5.145A |  |
| 5.145B |  |  |
| 16200-16360 ФИКСНА |  |  |

ADD

5.149A Алтернативна намена: у Јерменији, Аустрији, Бе­ лорусији, Молдавији, Узбекистану и Киргистану, фреквенцијски опсег 13450–13550 kHz намењен је фиксној служби на примарној основи и мобилној служби, изузев ваздухопловне мобилне (R) слу­ жбе, на секундарној основи. (WRC­12)

## MOD

23350–27500 kHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 24000-24450 ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА |  |  |
| 24450-24600 ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА Радиолокацијска 5.145A 5.158 | 24450-24650 ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА РАДИОЛОКАЦИЈСКА 5.132A | 24450-24600 ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА Радиолокацијска 5.132A |
| 24600-24890 ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА | 24650-24890 ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА | 24600-24890 ФИКСНА КОПНЕНА МОБИЛНА |
| 26175-26200 ФИКСНА МОБИЛНА изузев ваздухопловне мобилне |  |  |
| 26200-26350 ФИКСНА МОБИЛНА изузев вазду­ хопловне мобилне Радиолокацијска 5.132A 5.133A | 26200-26420 ФИКСНА МОБИЛНА изузев вазду­ хопловне мобилне РАДИОЛОКАЦИЈСКА 5.132A | 26200-26350 ФИКСНА МОБИЛНА изузев вазду­ хопловне мобилне Радиолокацијска 5.132A |
| 26350-27500 ФИКСНА МОБИЛНА изузев вазду­ хопловне мобилне 5.150 | 26420-27500 ФИКСНА МОБИЛНА изузев вазду­ хопловне мобилне 5.150 | 26350-27500 ФИКСНА МОБИЛНА изузев вазду­ хопловне мобилне 5.150 |

MOD

  - Алтернативна намена: у Јерменији, Аустрији, Белору­ сији, Молдавији, Узбекистану и Киргистану, фреквенцијски опсег 24450–24600 kHz намењен је фиксној и копненој мобилној служби на примарној основи. (WRC­12)

## ADD

  - Алтернативна намена: у Јерменији, Аустрији, Белору­ сији, Молдавији, Узбекистану и Киргистану, фреквенцијски опсег 39–39.5 MHz намењен је фиксној и мобилној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Алтернативна намена: у Боцвани, Бурундију, Дем. Реп. Конго и Руанди, фреквенцијски опсег 41–44 MHz намењен је ва­ здухопловној  радионавигационој  служби  на  примарној  основи.

(WRC­12)

## ADD

  - A Додатна намена: у Кореји (Реп.) и Сједињеним Аме­ ричким Државама, фреквенцијски опсези 43.35–44 MHz и 43.35–44 MHz су такође намењени радиолокацијској служби на примарној основи. Станице у радиолокацијској служби не смеју проузрокова­ ти штетне сметње, нити захтевати заштиту, станицама које раде у фиксним или мобилним службама. Примене радиолокацијске слу­ жбе су ограничене на океанографске радаре који раде у складу са Резолуцијом 612 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## ADD

  - B Алтернативна намена: у Албанији, Немачкој, Јер­ менији, Аустрији, Белорусији, Белгији, Босни и Херцеговини, Бу­ гарској, Кипру, Ватикану, Хрватској, Данској, Шпанији, Естонији, Финској, Француској, Грчкој, Мађарској, Ирској, Исланду, Итали­ ји, Летонији, Бившој Југословенској Републици Македонији, Лих­ тенштајну, Литванији, Луксембургу, Малти, Молдавији, Монаку, Црној Гори, Норвешкој, Узбекистану, Холандији, Пољској, Порту­ галији, Киргистану, Словачкој, Чешкој, Румунији, Великој Брита­ нији, Сан Марину, Словенији, Шведској, Швајцарској, Турској и Украјини, фреквенцијски опсег 42–42.5 MHz намењен је фиксним и мобилним службама на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

  - A Додатна намена: у Немачкој, Аустрији, Белгији, Бо­ сни и Херцеговини, Кини, Ватикану, Данској, Шпанији, Естонији, Руској Федерацији, Финској, Француској, Ирској, Исланду, Ита­ лији, Летонији, Македонији (Бившој Југославенској Републици), Лихтенштајну, Литванији, Луксембургу, Монаку, Црној Гори, Нор­ вешкој, Холандији, Пољској, Португалу, Чешкој Републици, Вели­ кој Британији, Србији, Словенији, Шведској и Швајцарској опсег 46–68 MHz је такође намењен радиолокацијској служби на секун­ дарној основи. Ово коришћење је ограничено на рад радара за про­ филисање ветра према Резолуцији 217 (WRC-97). (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Јерменији, Белорусији, Руској Фе­ дерацији, Грузији, Мађарској, Казахстану, Летонији, Литванији, Молдавији, Узбекистану, Киргистану, Словачкој, Чешкој Републи­ ци, Таџикистану, Туркменистану и Украјини, опсези, 47–48.5 MHz и 56.5­58 MHz су такође намењени фиксној и копненој мобилној служби на секундарној основи.

## MOD

  - Додатна намена: у Албанији, Алжиру, Немачкој, Аустри­ ји, Белгији, Босни и Херцеговини, Боцвани, Бугарској, Обали Слонова­ че, Данској, Шпанији, Естонији, Финској, Француској, Габону, Грчкој, Ирској, Израелу, Италији, Јордану, Либану, Либији, Лихтенштајну, Ли­ тванији, Луксембургу, Мадагаскару, Малију, Малти, Мароку, Маурита­ нији, Монаку, Црној Гори, Нигерији, Норвешкој, Холандији, Пољској, Сиријској Арапској Републици, Румунији, Великој Британији, Србији, Словенији, Шведској, Швајцарској, Свазиленду, Чаду, Тогоу, Тунису и Турској, опсег 47–68 MHz, у Јужној Африци опсег 47–50 MHz, и у Ле­ тонији и Литванији опсег 48.5–56.5 MHz, такође су намењени копне­ ној мобилној служби на примарној основи. Међутим, станице копнене мобилне службе у горенаведеним земљама не смеју у релевантним оп­ сезима да изазивају штетне сметње постојећим и планираним станица­ ма за емитовање ТВ сервиса земаља које нису наведене за дати опсег, нити да захтевају заштиту од истих. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Анголи, Камеруну, Конгу (Реп), Ма­ дагаскару, Мозамбику, Нигеру, Сомалији, Судану, Јужном Судану, Танзанија и Чаду, опсег 47–68 MHz намењен је такође фиксној и мобилној служби, изузев ваздухопловне мобилне службе, на при­ марној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Алтернативна намена: у Новом Зеланду, опсег 50–51 MHz намењен је фиксној и мобилној служби на примарној основи; опсег 53–54 MHz намењен је фиксној и мобилној служби на при­ марној основи. (WRC­12)

## MOD

5.169 Алтернативна намена: у Боцвани, Лесоту, Малавију, Намибији, Дем. Реп. Конгу, Руанди, Јужној Африци, Свазиленду, Замбија и Зимбабвеу, опсег 50–54 MHz намењен је радиоаматер­ ској служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.171 Додатна намена: у Боцвани, Лесоту, Малавију, Малију, Намибији, Дем. Реп. Конгу, Руанди, Јужној Африци, Свазиленду, Замбији и Зимбабвеу, опсег 54–68 MHz је, такође намењен фик­ сној и мобилној служби, изузев ваздухопловне мобилне службе, на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Колумбији, Куби, Ел Салвадору, Гва­ темали, Гвајани, Хондурасу, Никарагви, опсег 73­74.6 MHz је такође намењен фиксној и мобилној служби на секундарној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Јерменији, Азербејџану, Белору­ сији, Кини, Руској Федерацији, Грузији, Казахстану, Литванији, Монголији, Киргистану, Таџикистану, Туркменистану и Украјини, опсези 74.6–74.8 MHz и 75.2­75.4 MHz су такође намењени вазду­ хопловној радионавигационој служби, на примарној основи, само за земаљске предајнике. (WRC­12)

## MOD

5.197 Додатна намена: у Сиријској Арапској Републици, оп­ сег 108­111.975 MHz је такође намењен мобилној служби на се­ кундарној основи, и подлежу закључивању споразума у складу са

одредбом тачке 9.21. Да би се осигурало да станице ваздухопловне радионавигационе службе не буду ометане, станице мобилне слу­ жбе не смеју да се пуштају у рад у наведеном опсегу докле год наведени опсег користи ваздухопловна радионавигациона служба било које администрације што може да се види приликом примене процедуре према бр. 9.21. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Анголи, Јерменији, Азербејџану, Белорусији, Бугарској, Естонији, Руској Федерацији, Грузији, Ма­ ђарској, Ирану (Исламској Републици), Ираку (Републици), Јапану, Казахстану, Летонији, Молдавији, Монголији, Мозамбику, Узбеки­ стану, Папуи Новој Гвинеји, Пољској, Киргистану, Румунији, Таџи­ кистану, Туркменистану и Украјина, опсег 132–136 MHz је такође намењен ваздухопловној мобилној (OR) служби на примарној осно­ ви. Приликом доделе фреквенција станицама ваздухопловне мобил­ не (OR) службе, администрација мора узети у обзир фреквенције до­ дељене станицама у ваздухопловној мобилној (R) служби. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Саудијској Арабији, Јерменији, Азербејџану, Белорусији, Бугарској, Уједињеним Арапским Еми­ ратима, Руској Федерацији, Грузији, Ирану (Исламској Републи­ ци), Јордану, Летонији, Оману, Узбекистану, Пољској, Сиријској Арапској Републици, Киргистану, Румунији, Таџикистану, Туркме­ нистану и Украјини, опсег 136–137 MHz такође је намењен вазду­ хопловној мобилној (OR) служби на примарној основи. У додели фреквенција станицама ваздухопловне мобилне (OR) службе, ад­ министрација треба узети у обзир фреквенције додељене станица­ ма у ваздухопловној мобилној (R) служби. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Немачкој, Саудијској Арабији, Аустрији, Бахреину, Белгији, Данској, Уједињеним Арапским Емиратима, Шпанији, Финској, Грчкој, Ирској, Израелу, Кенији, Кувајту, Македонији (Бившој Југославенској Републици), Либану, Лихтенштајну, Луксембургу, Малију, Малти, Црној Гори, Норве­ шкој Холандији, Катару, Великој Британији, Србији, Словенији, Сомалији, Шведској, Швицарској, Танзанији, Тунису и Турској, опсег 138–144 MHz је такође намењен поморској мобилној и коп­ неној мобилној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Алтернативна намена: у Анголи, Боцвани, Камеруну, Централној Афричкој Републици, Републици Конго, Габону, Гам­ бији, Гани, Гвинеји, Ираку, Јордану, Лесоту, Либерији, Либији, Малавију, Мозамбику, Намибији, Оману, Уганди, Сиријској Арап­ ској Републици, Демократској Републици Конго, Руанди, Сијера Леонеу, Јужној Африци, Свазиленду, Чаду, Тогоу, Замбији и Зим­ бабвеу, опсег 138–144 MHz намењен је фиксној и мобилној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.214 Додатна намена: у Еритреји, Етиопији, Кенији, Маке­ донији (Бившој Југославенској Републици), Црној Гори, Србији, Сомалији, Судану и Танзанији, опсег 138–144 MHz је такође наме­ њен фиксној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 150.05-153 | 150.05-154 |  |
| ФИКСНА | ФИКСНА |  |
| МОБИЛНА изузев вазду­ | МОБИЛНА |  |
| хопловне мобилне |  |  |
| РАДИО­АСТРОНОМСКА |  |  |
| 5.149 |  |  |
| 153-154 ФИКСНА МОБИЛНА изузев вазду­ хопловне мобилне (R) Помоћна метеоролошка | 5.225 |  |
| 154-156.4875 | 154-156.4875 | 154-156.4875 |
| ФИКСНА | ФИКСНА | ФИКСНА |
| МОБИЛНА изузев вазду­ | МОБИЛНА | МОБИЛНА |
| хопловне мобилне (R) |  |  |
| 5.225A 5.226 | 5.226 | 5.225A 5.226 |

148–223 MHz

MOD

5.221 Станице мобилне сателитске службе у опсегу 148–149.9 MHz не смеју изазивати штетне сметње станицама фиксне или мо­ билне службе које раде сагласно са Табелом намене, нити захтевати заштиту од истих, у следећим земљама: Албанији, Алжиру, Немач­ кој, Саудијској Арабији, Аустралији, Аустрији, Бахреину, Бангладе­ шу, Барбадосу, Белорусији, Белгији, Бенину, Босни и Херцеговини, Боцвани, Брунеј Дарусаламу, Бугарској, Камеруну, Кини, Кипру, Ре­ публици Конго, Јужној Кореји, Обали Слоноваче, Хрватској, Куби, Данској, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Ери­ треји, Шпанији, Естонији, Етиопији, Руској Федерацији, Финској, Француској, Габону, Гани, Грчкој, Гвинеји, Гвинеји Бисао, Мађар­ ској, Индији, Ирану (Исламској Републици), Ирској, Исланду, Изра­ елу, Италији, Јамајки, Јапану, Јордану, Казахстану, Кенији, Кувајту, Македонији (Бившој Југославенској Републици), Лесоту, Летонији, Либану, Либији, Лихтенштајну, Литванији, Луксембургу, Малезији, Малију, Малти, Мауританији, Молдавији, Монголији, Црној Гори, Мозамбику, Намибији, Норвешкој, Новом Зеланду, Оману, Уганди, Узбекистану, Пакистану, Панами, Папуи Новој Гвинеји, Парагвају, Холандији, Филипинима, Пољској, Португалу, Катару, Сиријској Арапској Републици, Киргистану, Северној Кореји, Словачкој, Ру­ мунији, Великој Британији, Сенегалу, Србији, Сијера Леонеу, Син­ гапуру, Словенији, Судану, Шри Ланки, Јужној Африци, Шведској, Швајцарској, Свазиленду, Танзанији, Чаду, Тајланду, Тогоу, Тонги, Тринидад и Тобагоу, Тунису, Турској, Украјини, Вијетнаму, Јемену, Замбији и Зимбабвеу. (WRC­12)

## MOD

5.225A Додатна намена: у Алжиру, Јерменији, Азербејџану Белорусији, Кини, Руској Федерацији, Француској, Ирану (Ислам­ ској Републици), Казахстану, Узбекистану, Киргизији, Таџикиста­ ну, Туркменистану, Украјини и Вијетнаму, фреквенцијски опсег 154–156 MHz такође је намењен радиолокацијској служби на при­ марној основи. Коришћење фреквенцијског опсега 154–156 MHz од стране радиолокацијске службе ограничено је на системе за детекцију свемирских објеката који раде са терестријалних лока­ ција. Рад станица радиолокацијске службе у фреквенцијском оп­ сегу 154–156 MHz подлеже споразуму који се закључује сагласно одредби тачке 9.21. За идентификацију потенцијално угрожене ад­ министрације у Региону 1, треба користити тренутну вредност ја­ чине поља од 12 dB (μV/m), за 10% времена произведене на 10 m изнад нивоа земље у 25 kHz референтном фреквенцијском опсегу на граници територије било које друге администрације. За иден­ тификацију потенцијално угрожених администрација у Региону 3, треба користити однос интерференција – шум (I/N) вредности

–6 dB (N= –161 dBW/4 kHz), или –10 dB за апликације са већим захтевима заштите, као што су јавна безбедност и ублажавање ка­ тастрофа (PPDR (N= –161 dBW/4 kHz)) за 1% времена произведе­ них на 60 m изнад нивоа земље на граници територијe било које друге администрације. У опсезима фреквенција 156.7625–156.8375 MHz, 156.5125–156.5375 MHz, 161.9625–161.9875 MHz 162.0125–

162.0375 MHz изван опсега e.i.r.p. од радара за истраживање све­ мира не сме да прелази –16 dBW. Доделе фреквенција радиолока­ цијској служби у оквиру ове намене у Украјини не користи се без сагласности Молдавије. (WRC­12)

## SUP 5.227A ADD

5.228 Употреба фреквенцијских опсега 156.7625–156.7875 MHz и 156.8125–156.8375 MHz од стране мобилне сателитске слу­ жбе (Земља – свемир) је ограничена на примање аутоматског си­ стема за идентификацију (AIS), AIS порука дугог домета (Порука 27, види најновију верзију Препоруке ITU­R M.1371). Са изузет­ ком AIS емитовања, у овим фреквенцијским опсезима емитовани сигнали система који раде у поморској мобилној служби за кому­ никације не смеју да прелазе 1 W. (WRC­12)

## ADD

5.228A Фреквенцијски опсези 161.9625–161.9875 MHz и 162.0125–162.0375 MHz могу да користе авионске станице у ис­ траживачке сврхе и спасилачке мисије и остале комуникације у ве­ зи сигурности. (WRC­12)

ADD

5.228B Фреквенцијски опсези 161.9625–161.9875 MHz и 162.0125–162.0375 MHz фиксне и мобилне службе не смеју да узрокују штетне сметње поморској мобилној служби, нити да тра­ же заштиту због тога. (WRC­12)

## MOD

148–223 MHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 156.7625-156.8375 | 156.7625-156.8375 | 156.7625-156.8375 |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА | ПОМОРСКА МОБИЛНА | ПОМОРСКА МОБИЛНА |
| Мобилна сателитска (Зе­ | МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ | Мобилна сателитска (Зе­ |
| мља­свемир) | СКА (Земља­свемир) | мља­свемир) |
| 5.111 5.226 5.228 | 5.111 5.226 5.228 | 5.111 5.226 5.228 |
| 156.7875-156.8125 | ПОМОРСКА МОБИЛНА (опасност и позивање) 5.111 5.226 |  |
| 156.8125-156.8375 | 156.8125-156.8375 | 156.8125-156.8375 |
| ПОМОРСКА МОБИЛНА | ПОМОРСКА МОБИЛНА | ПОМОРСКА МОБИЛНА |
| Мобилна сателитска | МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ | Мобилна сателитска |
| (Земља­свемир) | СКА (Земља­свемир) | (Земља­свемир) |
| 5.111 5.226 5.228 | 5.111 5.226 5.228 | 5.111 5.226 5.228 |
| 156.8375-161.9625 | 156.8375-161.9625 |  |
| ФИКСНА | ФИКСНА |  |
| МОБИЛНА изузев вазду­ | МОБИЛНА |  |
| хопловне мобилне |  |  |
| 5.226 | 5.226 |  |
| 161.9625-161.9875 | 161.9625-161.9875 | 161.9625-161.9875 |
| ФИКСНА | ВАЗДУХОПЛОВНА МО­ | ПОМОРСКА МОБИЛНА |
| МОБИЛНА изузев вазду­ | БИЛНА (OR) | Ваздухопловна мобилна |
| хопловне мобилне | ПОМОРСКА МОБИЛНА | (OR) 5.228E |
| Мобилна сателитска | Мобилна сателитска | Мобилна сателитска |
| (Земља­свемир)5.228F | (Земља­свемир) | (Земља­свемир)5.228F |
| 5.226 5.228A 5.228B | 5.228C 5.228D | 5.226 |
| 161.9875-162.0125 ФИК­ | 161.9875-162.0125 |  |
| СНА | ФИКСНА |  |
| ФИКСНА | МОБИЛНА |  |
| МОБИЛНА изузев вазду­ |  |  |
| хопловне мобилне |  |  |
| 5.226 5.229 | 5.226 |  |
| 162.0125-162.0375 | 162.0125-162.0375 | 162.0125-162.0375 |
| ФИКСНА | ВАЗДУХОПЛОВНА МО­ | ПОМОРСКА МОБИЛНА |
| МОБИЛНА изузев вазду­ | БИЛНА (OR) | Ваздухопловна мобилна |
| хопловне мобилне | ПОМОРСКА МОБИЛНА | (OR) 5.228E |
| Мобилна сателитска | МОБИЛНА САТЕЛИТ­ | Мобилна сателитска |
| (Земља­свемир)5.228F | СКА (Земља­свемир) | (Земља­свемир)5.228F |
| 5.226 5.228A |  |  |
| 5.228B 5.229 | 5.228C 5.228D | 5.226 |
| 162.0375-174 | 162.0375-174 |  |
| ФИКСНА | ФИКСНА |  |
| МОБИЛНА изузев | МОБИЛНА |  |
| ваздухопловне мобилне | 5.226 5.230 5.231 5.232 |  |
| 5.226 5.229 |  |  |

ADD

5.228C Коришћење фреквенцијских опсега 161.9625– 161.9875 MHz и 162.0125–162.0375 MHz од стране поморске мо­ билне службе и мобилне сателитске (Земља–свемир) службе ограничено је на аутоматски систем за идентификацију (AIS 2). Коришћење тих фреквенцијских опсега од стране ваздухопловне мобилне (OR) службе ограничено је на AIS емитовање за истражи­ вачке сврхе и спасилачке мисије. AIS коришћење у тим фреквен­ цијским опсезима не сме ограничавати развој и коришћење фиксне и мобилне службе које раде у суседним фреквенцијским опсезима.

(WRC­12)

## ADD

5.228D Фреквенцијски опсези 161.9625–161.9875 MHz и 162.0125–162.0375 MHz могу да наставе да се користе за фиксну и мобилну службу на примарној основи до 1. јануара 2025. године, након чега ове намене неће више важити. Администрације се под­ стичу да учине све практичне кораке да престане коришћење тих опсега од стране фиксне и мобилне службе пре поменутог датума промене. У том транзиционом периоду, поморска мобилна служба у овим фреквенцијским опсезима има приоритет над фиксним, коп­ неним мобилним и ваздухопловним мобилним службама. (WRC­12)

## ADD

5.228E Коришћење аутоматског система за идентификацију у фреквенцијским опсезима 161.9625–161.9875 MHz и 162.0125– 162.0375 MHz од стране ваздухопловне мобилне службе (OR) ограничено је на авионске станице за истраживачке сврхе и спа­ силачке мисије и друге комуникације у вези сигурности. (WRC­12)

## ADD

5.228F Коришћење фреквенцијских опсега 161.9625–161.9875 MHz и 162.0125–162.0375 MHz од стране мобилне сателитске слу­ жбе (Земља­свемир) ограничено је на пријем емитованог аутомат­ ског система за идентификацију од станица које раде у поморској мобилној служби. (WRC­12)

## MOD

5.231 Додатна намена: у Авганистану и Кини, опсег 167–174 MHz такође је намењен за емитовање ТВ сервиса на примарној основи. Увођење система за емитовање ТВ сервиса, у том опсегу, је предмет споразума са суседним земљама у Региону 3. чије ће службе вероватно бити погођене. (WRC­12)

## MOD

5.237 Додатна намена: у Конгу (Реп.), Египту, Еритреји, Ети­ опији, Гамбији, Гвинеји, Либији, Малију, Сијера Леонеу, Сомалији и Чаду, опсег 174–223 MHz је такође намењен фиксној и мобилној служби на секундарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.259 Додатна намена: у Египту и Сиријској Арапској Репу­ блици, опсег 328.6–335.4 MHz је такође намењен мобилној служби на секундарној основи, на основу споразума који се закључује са­ гласно одредби тачке 9.21. Да би се осигурало да се не праве штет­ не сметње станицама ваздухопловне радионавигационе службе, станице мобилне службе не смеју да се пуштају у рад у наведеном опсегу докле год наведени опсег користи ваздухопловна радиона­ вигациона служба било које администрације што може да се види приликом примене процедуре према одредби тачке 9.21. (WRC­12)

## MOD

5.262 Додатна намена: у Саудијској Арабији, Јерменији, Азербејџану, Бахреину, Белорусији, Боцвани, Колумбији, Куби, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Еквадору, Руској Феде­ рацији, Грузији, Мађарској, Ирану (Исламској Републици), Ираку, Израелу, Јордану, Казахстану, Кувајту, Либерији, Малезији, Мол­ давији, Оману, Узбекистану, Пакистану, Филипинима, Катару, Си­ ријској Арапској Републици, Киргистану, Сингапуру, Сомалији, Таџикистану, Чаду, Туркменистану и Украјини, опсег 400.05–401 MHz је такође намењен фиксној и мобилној служби на примарној основи. (WRC­12)

## SUP 5.272 SUP 5.273 MOD

5.274 Додатна намена: у Данској, Норвешкој, Шведској и Ча­ ду, опсези 430–432 MHz и 438–440 MHz су такође намењени фик­ сној и мобилној служби, осим ваздухопловне мобилне, на примар­ ној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Авганистану, Алжиру, Саудијској Арабији, Бахреину, Бангладешу, Брунеј Дарусаламу, Буркини Фа­ со, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Еква­ дору, Еритреји, Етиопији, Грчкој, Гвинеји, Индији, Индонезији, Ирану (Исламској Републици), Ираку, Израелу,  Италији,  Јорда­ ну, Кенији, Кувајту, Либану, Либији, Малезији, Нигеру, Нигерији, Оману, Пакистану, Филипинима, Катару, Сиријској Арапској Репу­ блици, Северној Кореји, Сингапуру, Сомалији, Швајцарској Тан­ занији, Тајланду, Тогоу, Турској и Јемену, опсег 430–440 MHz је такође намењен фиксној служби на примарној основи, а опсези 430–435 MHz и 438–440 MHz су такође намењени мобилној слу­ жби на примарној основи, изузев ваздухопловне мобилне. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Анголи, Јерменији, Азербејџану, Белорусији, Камеруну, Републици Конго, Џибутију, Руској Федера­ цији, Грузији, Мађарској, Израелу, Казахстану, Малију, Монголији,

Узбекистану, Пољској, Киргистану, Словачкој, Румунији, Руанди, Таџикистану, Чаду, Туркменистану и Украјини, опсег 430–440 MHz је такође намењен фиксној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.290 Различита категорија службе: у Авганистану, Азер­ бејџану, Белорусији, Кини, Руској Федерацији, Јапану, Монголији, Киргистану, Таџикистану и Туркменистану, опсег 460–470 MHz намењен је метеоролошкој сателитској служби (свемир – Земља) на примарној основи (види бр. 5.33), на основу споразума који се закључује сагласно одредби тачке 9.21. (WRC­12)

## MOD

460–890 MHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 460-470 | ФИКСНА МОБИЛНА 5.286AA Метеоролошка сателитска (свемир­Земља) 5.287 5.288 5.289 5.290 |  |
| 470-790 | 470-512 | 470-585 |
| РАДИОДИФУЗНА | РАДИОДИФУЗНА | ФИКСНА |
|  | Фиксна | МОБИЛНА |
|  | Мобилна | РАДИОДИФУЗНА |
|  | 5.292 5.293 |  |
| 5.149 5.291A 5.294 5.296 | 512-608 | 5.291 5.298 |
|  | РАДИОДИФУЗНА | 585-610 |
|  | 5.297 | ФИКСНА |
|  | 608-614 РАДИО­АСТРОНОМСКА Мобилна сателитска изузев ваздухопловне мобилне сателитске (Земља­свемир) | МОБИЛНА |
|  |  | РАДИОДИФУЗНА |
|  |  | РАДИОНАВИГАЦИОНА |
|  |  | 5.149 5.305 5.306 5.307 |
|  |  | 610-890 |
|  |  | ФИКСНА |
|  |  | МОБИЛНА 5.313A 5.317A |
|  | 614-698 РАДИОДИФУЗНА Фиксна Мобилна 5.293 5.309 5.311A | РАДИОДИФУЗНА |
|  | 698-806 |  |
|  | МОБИЛНА 5.313B 5.317A |  |
| 5.300 5.304 5.306 5.311A | РАДИОДИФУЗНА | 5.149 5.305 5.306 5.307 |
| 5.312 5.312A | Фиксна |  |
| 790-862 | 5.293 5.309 5.311A |  |
| ФИКСНА | 806-890 |  |
| МОБИЛНА изузев ваз­ | ФИКСНА |  |
| духопловне мобилне | МОБИЛНА 5.317A |  |
| 5.316B 5.317A | РАДИОДИФУЗНА |  |
| РАДИОДИФУЗНА |  |  |
| 5.312 5.314 5.315 5.316 | 5.317 5.318 |  |
| 5.316A 5.319 |  |  |
| 862-890 |  |  |
| ФИКСНА |  |  |
| МОБИЛНА изузев |  |  |
| ваздухопловне мобилне |  |  |
| 5.317A |  |  |
| РАДИОДИФУЗНА |  |  |
| 5.319 5.323 |  | 5.311A 5.320 |

MOD

  - Различита категорија службе: у Канади, Чилеу, Куби, САД­у, Гвајани, Хондурасу, Јамајки, Мексику, Панами и Перуу, на­ мена опсега 470–512 MHz и 614–806 MHz за фиксну службу је на примарној основи (види бр. 5.33), на основу споразума који се за­ кључује сагласно одредби тачке 9.21. У Канади, Чилеу, Колумбији, Куби, САД­у, Гвајани, Хондурасу, Јамајки, Мексику, Панами и Пе­ руу, намена опсега 470–512 MHz и 614–698 MHz мобилној служби је на примарној основи (види бр. 5.33), на основу споразума који се закључује сагласно одредби тачке 9.21. У Аргентини и Еквадо­ ру, намена опсега 470–512 MHz за фиксну и мобилну службу је на примарној основи (види бр. 5.33), на основу споразума који се за­ кључује сагласно одредби тачке 9.21. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Саудијској Арабији, Камеруну, Оба­ ли Слоноваче, Египту, Етиопији, Израелу, Кенији, Либији, Сириј­ ској Арапској Републици, Јужном Судану, Чаду и Јемену, опсег

470–582 MHz је такође намењен фиксној служби на секундарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.296 Додатна намена: у Албанији, Немачкој, Саудијској Ара­ бији, Аустрији, Бахреину, Белгији, Бенину, Босни и Херцеговини, Буркини Фасо, Камеруну, Конгу (Реп.), Обали Слоноваче, Хрват­ ској, Данској, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Шпанији, Естонији, Финској, Француској, Габону, Гани, Ираку, Ир­ ској, Исланду, Израелу, Италији, Јордану, Кувајту, Летонији, Бившој Југославенској Републици Македонији, Либији, Лихтенштајну, Ли­ тванији, Луксембургу, Малију, Малти, Мароку, Молдавији, Монаку, Нигеру, Норвешкој, Оману, Холандији, Пољској, Португалу, Катару, Сиријској Арапској Републици, Словачкој, Чешкој, Великој Брита­ нији, Судану, Шведској, Швицарској, Свазиленду Чаду, Тогоу, Ту­ нису и Турској, опсег 470–790 MHz и у Анголи, Боцвани, Лесотоу, Малавију, Маурицијусу, Мозамбику, Намибији, Нигерији, Јужној Африци, Танзанији, Замбија и Зимбабвеу, опсег 470–698 MHz је та­ кође намењен на секундарној основи копненој мобилној служби, намењеној за апликације везане за радиодифузију. Станице копнене мобилне службе у земљама наведеним у овој фусноти не смеју оме­ тати постојеће или планиране станице које раде у сагласности са Та­ белом намене у земљама које нису наведене у овој фусноти. (WRC­12)

## MOD

5.300 Додатна намена: у Саудијској Арабији, Камеруну, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Израелу, Јордану, Ли­ бији, Оману, Катару, Сиријској Арапској Републици, Судану и Ју­ жном Судану, опсег 582–790 MHz је такође намењен фиксној и мобилној служби, изузев ваздухопловне мобилне, на секундарној основи. (WRC­12)

## SUP 5.302 ADD

5.312 Додатна намена: у Јерменији, Азербејџану, Белоруси­ ји, Руској Федерацији, Грузији, Казахстану, Узбекистану, Киргизи­ ји, Таџикистану, Туркменистану и Украјини, опсег 645–862 MHz, у Бугарској опсези 646–686 MHz, 726–758 MHz, 766–814 MHz и 822–862 MHz, у Румунији опсег 830–862 MHz, и у Пољској опсег 830–860 MHz до 31. децембра 2012. године, и опсег 860–862 MHz до 31. децембра 2017. године, такође су намењени ваздухопловној радионавигационој служби на примарној основи. (WRC­12)

## ADD

  - A У Региону 1, коришћење опсега 694–790 MHz од стране мобилне службе, изузев ваздухопловне мобилне, подлеже одредбама Резолуције 232 (WRC-12). Види такође Резолуцију 224 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## MOD

  - A Опсег, или делови опсега 698–790 MHz, у Бангладешу, Кини, Кореји (Реп.), Индији, Јапану, Новом Зеланду, Пакистану, Папуи Новој Гвинеји, Филипинима и Сингапуру су идентифико­ вани за коришћење од стране ових администрација што желе да имплементују међународне мобилне телекомуникације (IMT). Ова идентификација не искључује коришћење ових опсега од примене било које службе којима су намењени и не успоставља приоритет у Правилнику о радио­комуникацијама. У Кини, коришћење IMT у овом опсегу неће почети до 2015. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Аустрији, Италији, Молдавији, Узбе­ кистану, Киргизији и Великој Британији, опсег 790­862 MHz је такође намењен копненој мобилној служби на секундарној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Алтернативна намена: у Грчкој, опсег 790–838 MHz је та­ кође намењен системима радиодифузије на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

  - A Додатна намена: у  Шпанији,  Француској,  Габо­ ну и Малти, опсег 790–830 MHz, у Албанији, Анголи, Бахреину, Бенину, Боцвани, Бурундију, Конго (Реп.), Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Естонији, Гамбији, Гани, Гвинеји, Гвинеји Бисао, Мађарској, Ираку Кувајту, Лесотоу, Летонији, Либану, Ли­ тванији, Луксембургу, Малавију, Мароку, Мауританији, Мозамби­ ку, Намибији, Нигеру, Нигерији, Оману, Уганди, Пољској, Катару,

Словачкој, Чешкој, Румунији, Руанди, Сенегалу, Судану, Јужном Судану, Јужној Африци, Свазиленду, Танзанији, Чаду, Тогоу, Је­ мену, Замбији, Зимбабвеу и француским прекоморским департма­ нима и заједницама у Региону 1, опсег 790–862 MHz и у Грузији, опсег 806–862 MHz, такође су додељени мобилној служби, изузев ваздухопловне мобилне, на примарној основи на основу споразу­ ма заинтересованих администрација који се закључује сагласно одредби тачке 9.21 и у складу са Споразумом GE06, према потре­ би, укључујући и оне администрације поменуте у бр. 5.312, где је то потребно. Погледајте Резолуције 224 (Rev.WRC-12) и 749 (Rev. WRC-12). Ова намена је ефективна до 16. јуна 2015. (WRC­12)

## MOD

  - B У Региону 1, намена за мобилну службу, изузев вазду­ хопловне мобилне, на примарној основи, у фреквенцијском опсе­ гу 790–862 MHz ступа на снагу 17. јуна 2015. године и подлеже закључивању споразума у складу са тачком 9.21 имајући у виду ваздухопловну радионавигациону службу у земљама наведеним у ноти 5.312. За земље потписнице Споразума GE06, на коришће­ ње станица у мобилној служби такође се примењују процедуре из Споразума. Резолуције 224 (Rev.WRC-12) и 749 (Rev.WRC-12) примењују се према потреби. (WRC­12)

## MOD

  - A Они делови опсега 698–960 MHz у Региону 2 и опсег 790–960 MHz у Регионима 1 и 3 који су намењени мобилној служби на примарној основи препознат је као опсег, за администрације које желе, за увођење IMT. Видети Резолуцију 224 (Rev.WRC-12) и 749 (Rev.WRC-12), према потреби. Ово не искључује коришћење ових опсега од стране других служби којима је опсег намењен и не утвр­ ђује приоритет у Правилнику о радио­комуникацијама. (WRC­12)

## MOD

  - У Региону 1, у опсегу 862–960 MHz, станице за ради­ одифузију треба да раде само у Афричкој радиодифузној области (види тачке 5.10 до 5.13 Правилника) искључујући Алжир, Бурун­ ди, Египат, Шпанију, Лесото, Либију, Мароко, Малави, Намибију, Нигерију, Јужну Африку, Танзанију, Зимбабве и Замбију, подлеже закључивању споразума у складу са тачком 9.21. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Јерменији, Азербејџану, Белорусији, Руској Федерацији, Казахстану, Узбекистану, Киргистану, Таџики­ стану, Туркменистану и Украјини, опсег 862–960 MHz, у Бугарској опсези 862–890.2 MHz и 900–935.2 MHz, у Пољској опсег 862–876 MHz до 31. децембра 2017. године, и у Румунији опсези 862–880 MHz и 915–925 MHz су такође намењени ваздухопловној радиона­ вигационој служби на примарној основи. Ово намена подлеже за­ кључивању споразума у складу са тачком 9.21 са заинтересованим администрацијама и ограничено је за радио­фарове на тлу у раду од 27.10.1997. до краја њиховог трајања. (WRC­12)

## MOD

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 890-942 | 890-902 | 890-942 |
| ФИКСНА | ФИКСНА | ФИКСНА |
| МОБИЛНА изузев вазду­ | МОБИЛНА изузев вазду­ | МОБИЛНА 5.317A |
| хопловне мобилне 5.317A | хопловне мобилне 5.317A | РАДИОДИФУЗНА |
| РАДИОДИФУЗНА 5.322 | Радиолокацијска | Радиолокацијска |
| Радиолокацијска | 5.318 5.325 |  |
| 5.323 | 902-928 ФИКСНА Радиоаматерска Мобилна изузев ваздухо­ пловне мобилне 5.325A Радиолокацијска 5.150 5.325 5.326 | 5.327 |
|  | 928-942 |  |
|  | ФИКСНА |  |
|  | МОБИЛНА изузев |  |
|  | ваздухопловне мобилне |  |
|  | 5.317A |  |
|  | Радиолокацијска |  |
|  | 5.325 |  |

890–1300 MHz

| 942-960 ФИКСНА МОБИЛНА изузев ваздухопловне мобилне 5.317A РАДИОДИФУЗНА 5.322 5.323 | 942-960 ФИКСНА МОБИЛНА 5.317A | 942-960 ФИКСНА МОБИЛНА 5.317A РАДИОДИФУЗНА 5.323 |
| --- | --- | --- |
| 960-1164 ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА 5.328 ВАЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) ADD 5.4B06 |  |  |

MOD

5.327A Коришћење фреквенцијског опсега 960–1164 MHz од стране ваздухопловне мобилне (R) службе ограничено је на систе­ ме који раде у складу са признатим међународним ваздухоплов­ ним стандардима. Такво коришћење треба бити у складу са Резо­ луцијом 417 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена:у Анголи, Саудијској Арабији, Бахре­ ину, Бангладешу, Камеруну, Кини, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Еритреји, Етиопији, Гвајани, Индији, Ин­ донезији, Ирану (Исламској Републици), Ираку, Израелу, Јапану, Јордану, Кувајту, Непалу, Оману, Пакистану, Филипинима, Катару, Сирији, Сомалији, Судану, Јужном Судану, Чаду, Тогоу и Јемену, опсег 1 215–1 300 MHz је такође намењен фиксној и мобилној слу­ жби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Алжиру, Немачкој, Саудијској Ара­ бији, Аустралији, Аустрији, Бахреину, Белорусији, Белгији, Бе­ нину, Босни и Херцеговини, Бразилу, Буркини Фасо, Бурундију, Камеруну, Кини, Јужној Кореји, Хрватској, Данској Египту, Ује­ дињеним Арапским Емиратима, Естонији, Руској Федерацији, Финској, Француској, Гани, Грчкој, Гвинеји, Екваторијалној Гви­ неји, Мађарској, Индији, Индонезији, Ирану (Исламској Републи­ ци), Ираку, Ирској, Израелу, Јордану, Кенији, Кувајту, Македони­ ји (Бившој Југославенској Републици), Лесоту, Латвији, Либану, Лихтенштајну, Литванији, Луксембургу, Мадагаскару, Малију, Ма­ уританији, Црној Гори, Нигерији, Норвешкој, Оману, Пакистану, Холандији, Пољској, Португалу, Катару, Сиријској Арапској Ре­ публици, Северној Кореји, Словачкој, Великој Британији, Србији, Словенији, Сомалији, Судану, Јужном Судану, Шри Ланки, Јужној Африци, Шведској, Швицарској, Тајланду, Тогоу, Турској, Венецу­ ели и Вијетнаму, опсег 1215–1300 MHz је такође намењен радио­ навигационој служби на примарној основи. У Канади и САД­у, оп­ сег 1240–1300 MHz је такође намењен радионавигационој служби, и коришћење од стране радионавигационе службе треба да буде ограничено на ваздухопловну радионавигациону службу. (WRC­12)

## MOD

5.338 У Киргистану, Словачкој и Туркменистану, постојеће инсталације радионавигационе службе могу да наставе с радом у опсегу 1350–1400 MHz. (WRC­12)

## MOD

5.338A У опсезима 1350–1400 MHz, 1427–1452 MHz, 22.55–

23.55 GHz, 30–31.3 GHz, 49.7–50.2 GHz, 50.4–50.9 GHz, 51.4–52.6

GHz, 81–86 GHz и 92–94 GHz, примењује се Резолуција 750 (Rev. WRC-12). (WRC­12)

## MOD

5.342 Додатна намена: у Јерменији, Азербејџану, Белоруси­ ји, Руској Федерацији, Узбекистану, Киргистану и Украјини, оп­ сег 1429–1535 MHz, а у Бугарској опсег 1525–1535 MHz, су такође намењени ваздухопловној мобилној служби на примарној основи искључиво за потребе ваздухопловне телеметрије у оквиру наци­ оналних територија. Од 1. априла 2007. године, коришћење опсега 1452–1492 MHz је предмет договора између заинтересованих ад­ министрација. (WRC­12)

## MOD

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 1559-1610 МОБИЛНА­САТЕЛИТСКА (свемир ­Земља) 5.208B 5.351A 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A |  |  |

1525–1610 MHz

MOD

5.352A У опсегу 1525–1530 MHz, станице у мобилној сате­ литској служби, осим станица у поморској мобилној сателитској служби, не смеју да узрокују штетне сметње станицама у фиксној служби, нити да захтевају заштиту од истих у Француској и фран­ цуским прекоморским департманима у Региону 3, Алжиру, Саудиј­ ској Арабији, Египту, Гвинеји, Индији, Израелу, Италији, Јордану, Кувајту, Малију, Мароку, Мауританији, Нигерији, Оману, Пакиста­ ну, Филипинима, Катару, Сирији, Танзанији, Вијетнаму и Јемену обавештених пре 1. априла 1998. године (WRC­12)

## MOD

5.355 Додатна намена: у Бахреину, Бангладешу, Конгу (Реп.), Џибутију, Египту, Еритреји, Ираку, Израелу, Кувајту, Катару, Сири­ ји, Сомалији, Судану, Јужном Судан у, Чаду, Тогоу и Јемену, опсези 1540–1559 MHz, 1610–1645.5 MHz и 1646.5–1660 MHz су такође намењени фиксној служби на секундарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.357A Приликом примене процедуре из Поглавља II члан 9. на мобилну сателитску службу у фреквенцијским опсезима 1545–1555 MHz и 1646.5–1656.5 MHz приоритет се даје потребама за спектром које има ваздухопловна мобилна сателитска (R) служба за пренос порука са приоритетом 1 до 6 из члана 44. Правилника. Комуника­ ције ваздухопловне мобилне сателитске (R) службе са приорите­ тима 1 до 6 из члана 44. Правилника имају приоритетни приступ и расположивост капацитета, односно право првенства, у односу на све друге мобилне сателитске комуникације у датој мрежи. Мобил­ ни сателитски системи не смеју да изазивају неприхватљиве смет­ ње комуникацијама ваздухопловне мобилне сателитске (R) службе са приоритетима 1 до 6 из члана 44. Правилника, нити да захтевају заштиту од истих. У обзир се узима и приоритет који имају комуни­ кације у сврхе безбедности осталих мобилних сателитских служби. (Примењују се одредбе Резолуције 222 (WRC-12)). (WRC­12)

## MOD

5.359 Додатна намена: у Немачкој, Саудијској Арабији, Јер­ менији, Аустрији, Азербејџану, Белорусији, Бенину, Камеруну, Руској Федерацији, Француској, Грузији, Грчкој, Гвинеји, Гви­ неји Бисао, Јордану, Казахстану, Кувајту, Литванији, Мауритани­ ји, Уганди, Узбекистану, Пакистану, Пољској, Сиријској Арапској Републици, Киргистану, Северној Кореји, Румунији, Таџикистану, Танзанији, Тунису, Туркменистану и Украјини, опсези 1550–1559 MHz, 1610–1645.5 MHz и 1646.5–1660 MHz су такође намењени фиксној служби на примарној основи. Од администрација се зах­ тева да предузму све практичне кораке да се избегне постављање нових станица фиксне службе у тим опсезима. (WRC­12)

## MOD

5.362B Додатна намена: Опсег 1559–1610 MHz је такође на­ мењен фиксној служби на примарној основи до 1. јануара 2009. године у Алжиру, Саудијској Арабији, Камеруну, Јордану, Малију, Мауританији, Сиријској Арапској Републици и Тунису. После тог датума, фиксна служба може да настави рад на секундарној осно­ ви до 1. јануара 2015. године када ова намена неће више важити. Опсег 1559–1610 MHz је такође намењен фиксној служби на се­ кундарној основи у Алжиру, Јерменији, Азербејџану, Белоруси­ ји, Бенину, Руској Федерацији, Габону, Грузији, Гвинеји, Гвинеји Бисао, Казахстану, Литванији, Нигерији, Узбекистану, Пакистану, Пољској, Киргистану, Северној Кореји, Румунији, Сенегалу, Таџи­ кистану, Танзанији, Туркменистану и Украјини до 1. јануара 2015. године, када ова намена неће више важити. Од администрација се захтева да предузму све практичне мере да заштите радионавига­ циону сателитску службу и ваздухопловну радионавигациону слу­ жбу и да не одобравају нове доделе фреквенција фиксној служби у том опсегу. (WRC­12)

## MOD

5.362C Додатна намена: у Конгу (Реп.), Еритреји, Ираку, Израелу, Јордану, Катару, Сиријској Арапској Републици, Сомали­ ји, Судану, Јужном Судану, Чаду, Тогоу и Јемену, опсег 1559–1610 MHz је такође намењен фиксној служби на секундарној основи до

- јануара 2015. године, када ова намена престаје да важи. Адми­ нистрације се позивају да предузму све практичне мере да заштите

радионавигациону сателитску службу и не одобравају нове фре­ квенцијске доделе системима фиксне службе у овом опсегу. (WRC­12)

## MOD

5.367 Додатна намена: Фреквенцијски опсег 1610–1626.5 MHz такође је намењен ваздухопловној мобилној сателитској (R) служби на примарној основи и подлеже закључивању споразума у складу са одредбом тачке 9.21 Правилника. (WRC­12)

## MOD

5.369 Различита категорија службе: у Анголи, Аустралији, Кини, Еритреји, Етиопији, Индији, Ирану (Исламској Републи­ ци), Израелу, Либану, Либерији, Мадагаскару, Малију, Пакистану, Папуи Новој Гвинеји, Сиријској Арапској Републици, Дем. Реп. Конгу, Судану, Јужном Судану, Тогоу и Замбији, намена опсега 1610–1626.5 MHz радиодетерминацијској сателитској служби (Зе­ мља – свемир) је на примарној основи (види бр. 5.33) и подлеже закључивању споразума у складу са одредбом тачке 9.21 Правил­ ника за земље које нису наведене у овој одредби. (WRC­12)

## MOD

5.371 Додатна намена: у Региону 1, фреквенцијски опсег 1610–1626.5 MHz (Земља­свемир) такође је намењен радиодетер­ минацијској сателитској служби на секундарној основи и подлеже закључивању споразума у складу са одредбом тачке 9.21 Правил­ ника. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Авганистану, Куби, Индији, Ирану (Исламској Републици) и Пакистану, опсег 1690–1700 MHz такође је намењен фиксној и мобилној служби на примарној основи, изу­ зев ваздухопловне мобилне. (WRC­12)

## MOD

1610–1660 MHz

MOD

  - Различита категорија службе: у Саудијској Арабији, Јерменији, Азербејџану, Бахреину, Белорусији, Републици Конго, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Еритреји, Етиопији, Руској Федерацији, Гвинеји, Ираку, Израелу, Јордану, Казахстану, Кувајту, Македонији (Бившој Југословенској Републици), Либану, Мауританији, Молдавији, Монголији, Оману, Узбекистану, Пољ­ ској, Катару, Сиријској Арапској Републици, Киргистану, Србији, Сомалији, Таџикистану, Танзанији, Туркменистану, Украјини и Је­ мену, намена опсега 1690–1700 MHz фиксној и мобилној служби на примарној основи, осим ваздухопловне мобилне (види бр. 5.33), и у Северној Кореји, намена опсега 1690–1700 MHz за фиксне слу­ жбе на примарној основи (види бр. 5.33) и мобилне службе на се­ кундарној основи, изузев ваздухопловне мобилне. (WRC­12)

## MOD

  - Додатна намена: у Белорусији, Грузији, Казахстану, Кир­ гистану, Румунији, Таџикистану и Туркменистану, опсег 1770–1790 MHz је такође намењен метеоролошкој сателитској служби на при­ марној основи и подлеже закључивању споразума у складу са одред­ бом тачке 9.21 Правилника. (WRC­12)

## MOD

  - B У Алжиру, Саудијској Арабији, Бахреину, Бенину, Бур­ кини Фасо, Камеруну, Коморима, Обали Слоноваче, Кини, Куби, Џибутијуи, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Еритреји, Етиопији, Габону, Гани, Индији, Ирану (Исламској Републици), Израелу, Јордану, Кенији, Кувајту, Либији, Малију, Мароку, Мау­ ританији, Нигерију, Оману, Уганди, Пакистану, Катару, Сиријској Арапској Републици, Сенегалу, Сингапуру, Судану, Јужном Суда­ ну, Танзанији, Чаду, Тогоу, Тунису, Јемену, Замбији и Зимбабвеу, у сврху заштите фиксне и мобилне службе, укључујући и IMT­2000 мобилне станице на својим територијама од ко­каналне интерфе­ ренције, станице на платформама на великим висинама (HAPS) ко­ је раде као IMT­2000 базне станице у суседним земљама, у опсези­ ма из ноте 5.388A, не смеју да премаше ко­каналну густину флукса снаге од 127 dB(W/(m² · MHz)) на површини Земље ван државне границе осим ако је постигнут експлицитан споразум између ад­ министрација у време обавештења за HAPS. (WRC­12)

## MOD

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 1610-1610.6 МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ СКА (Земља­свемир) 5.351A ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1610-1610.6 МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ СКА (Земља­свемир) 5.351A ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА РАДИОДЕТЕРМИНА­ ЦИЈСКА САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 | 1610-1610.6 МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ СКА (Земља­свемир) 5.351A ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА Радиодетерминацијска­са­ телитска (Земља­свемир) 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372 |
| 1610.6-1613.8 МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ СКА (Земља­свемир) 5.351A РАДИО­АСТРОНОМСКА ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 1610.6-1613.8 МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ СКА (Земља­свемир) 5.351A РАДИО­АСТРОНОМСКА ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА РАДИОДЕТЕРМИНА­ ЦИЈСКА САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 | 1610.6-1613.8 МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ СКА (Земља­свемир) 5.351A РАДИО­АСТРОНОМСКА ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА Радиодетерминацијска са­ телитска (Земља­свемир) 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372 |
| 1613.8-1626.5 | 1613.8-1626.5 | 1613.8-1626.5 |
| МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ | МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ | МОБИЛНА­САТЕЛИТ­ |
| СКА | СКА | СКА |
| (Земља­свемир) 5.351A | (Земља­свемир) 5.351A | (Земља­свемир) 5.351A |
| ВАЗДУХОПЛОВНА | ВАЗДУХОПЛОВНА | ВАЗДУХОПЛОВНА |
| РАДИОНАВИГАЦИОНА | РАДИОНАВИГАЦИОНА | РАДИОНАВИГАЦИОНА |
| Мобилна­сателитска (све­ | РАДИОДЕТЕРМИНА­ | Мобилна­сателитска (све­ |
| мир­Земља) 5.208B | ЦИЈСКА САТЕЛИТСКА | мир­Земља) 5.208B |
|  | (Земља­свемир) Мобил­ | Радиодетерминацијска са­ |
| 5.341 5.355 5.359 5.364 | на­сателитска (свемир­Зе­ | телитска (Земља­свемир) |
| 5.365 | мља) 5.208B | 5.341 5.355 5.359 5.364 |
| 5.366 5.367 5.368 5.369 |  | 5.365 |
| 5.371 5.372 | 5.341 5.364 5.365 5.366 | 5.366 5.367 5.368 5.369 |
|  | 5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.372 |
| 1626.5-1660 | МОБИЛНА­САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) 5.351A |  |
|  | 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A |  |
|  | 5.374 |  |
|  | 5.375 5.376 |  |

2170–2520 MHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 2 483.5-2 500 | 2 483.5-2 500 | 2 483.5-2 500 |
| ФИКСНА | ФИКСНА | ФИКСНА |
| МОБИЛНА | МОБИЛНА | МОБИЛНА |
| МОБИЛНА | МОБИЛНА | МОБИЛНА |
| САТЕЛИТСКА | САТЕЛИТСКА | САТЕЛИТСКА |
| (свемир­Земља) 5.351A | (свемир­Земља) 5.351A | (свемир­Земља) 5.351A |
| РАДИОДЕТЕРМИНА­ | РАДИОЛОКАЦИЈСКА | РАДИОЛОКАЦИЈСКА |
| ЦИЈСКА САТЕЛИТСКА | РАДИОДЕТЕРМИНА­ | РАДИОДЕТЕРМИНА­ |
| (свемир­Земља) 5.398 | ЦИЈСКА САТЕЛИТСКА | ЦИЈСКА САТЕЛИТСКА |
| Радиолокацијска 5.398A | (свемир­Земља) 5.398 | (свемир­Земља) 5.398 |
| 5.150 5.399 5.401 5.402 | 5.150 5.402 | 5.150 5.401 5.402 |

SUP 5.397 ADD

  - A Различита категорија службе: у Јерменији, Азер­ бејџану, Белорусији, Руској Федерацији, Казахстану, Узбекистану, Киргистану, Таџикистану и Украјини, опсег 2483.5–2500 MHz на­ мењен је на примарној основи радиолокацијској служби. Радио­ локацијске станице у овим земљама, не смеју да узрокују штетне сметње станицама фиксне, мобилне и мобилне­сателитске службе које раде у складу са Правилником о радио­комуникацијама у фре­ квенцијском опсегу 2483.5–2500 MHz, нити да захтевају заштиту од истих. (WRC­12)

## MOD

  - Осим у случајевима наведеним у ноти 5.401, станице у радиодетерминацијској сателитској служби које раде у фреквен­ цијском опсегу 2483.5–2500 MHz за које је информацију о ноти­ фикацији Биро примио после 17. фебруара 2012. године, чиме су

обухваћене и сервисне зоне Јерменије, Азербејџана, Белорусије, Руске Федерације, Казахстана, Узбекистана, Киргизије, Таџики­ стана и Украјине не смеју да узрокују штетне сметње станицама радиолокацијске службе које раде у овим земљама, у складу са но­ том 5.398А., нити да захтевају заштиту од истих. (WRC­12)

## SUP 5.400 ADD

5.401 У Анголи, Аустралији, Бангладешу, Бурундију, Ери­ треји, Етиопији, Индији, Ирану (Исламској Републици), Либану, Либерији, Либији, Мадагаскару, Малију, Пакистану, Папуи Новој Гвинеји, Сиријској Арапској Републици, Дем. Реп. Конго, Судану, Свазиленду, Тогоу и Замбији, опсег 2483.5–2500 MHz већ је наме­ њен на примарној основи радиодетерминацијској сателитској слу­ жби пре WRC-12 и подлеже закључивању споразума у складу са одредбом тачке 9.21 Правилника земаља које нису наведене у овој одредби. Системи у  радиодетерминацијској  сателитској  служби за које су комплетне информације за координацију примљене од стране Бироа за радио­комуникације до 18. фебруара 2012. годи­ не задржа ће свој регулаторни статус, од дана пријема обавештења захтеву за координацију. (WRC­12)

## SUP 5.405 MOD

5.410 Опсег 2500–2690 MHz може да се користи за системе који користе тропосферско расипање у Региону 1 и подлеже за­ кључивању споразума у складу са одредбом тачке 9.21 Правилни­ ка. Тачка 9.21 Правилника се не односи на тропосферско расипање које се у целости дешава изван Региона 1. Од администрација се захтева да предузму све практичне мере да се избегне у том опсе­ гу развој нових система који користе тропосферско расипање. Код планирања нових радио­релејних веза у том опсегу који користе тропосферско расипање, морају се предузети све потребне мере да се избегне усмеравање антена ових линкова према орбити геоста­ ционарних сателита. (WRC­12)

## MOD

5.412 Додатна намена: у Киргистану и Туркменистану, опсег 2500–2690 MHz намењен је фиксној и мобилној служби на при­ марној основи, изузев ваздухопловне мобилне службе. (WRC­12)

## MOD

5.418 Додатна намена: у Кореји (Реп.), Индији, Јапану и Тај­ ланду, опсег 2535–2655 MHz такође је намењен радиодифузној сателитској служби (звук) и комплементарној терестријалној ра­ диодифузној служби на примарној основи. Такво коришћење огра­ ничено је на дигитално радиодифузно емитовање звука и подле­ же одредбама Резолуције 528 (Rev.WRC-03). Нота 5.416 и Табела 21-4 члана 21, не примењују се на ове додатне намене. Коришћење не­геостационарних сателитских система у радиодифузној сате­ литској служби (звук) је предмет Резолуције 539 (Rev.WRC-03). Системи геостационарне радиодифузне сателитске службе (звук) за које су комплетне информације за координацију из Додатка 4 примљене после 1. јуна 2005. године су ограничени на системе намењене националном покривању. Густина  флукса  снаге  (pfd) на површини Земље произведена од емисија свемирских станица геостационарне радиодифузне сателитске службе (звук), које раде у опсегу 2630–2655 MHz и за које су комплетне информације за координацију из Додатка 4 примљене после 1. јуна 2005. године, не сме да прелази следеће лимите, за све услове и за све методе модулације:

−130 dB (W/(m2 · MHz)) за 0° ≤ θ ≤ 5°

−130 + 0.4 (θ – 5) dB(W/(m2 · MHz)) за 5° < θ ≤ 25°

−122 dB (W/(m2 · MHz)) за 25° < θ ≤ 90°

где је θ упадни угао (у степенима) долазећег таласа у односу на хоризонталну раван. Ови лимити могу да се прелазе на територији било које земље чија је администрација на то пристала. Као изу­ зетак горњим лимитима, pfd вредност од −122 dB(W/(m2 · MHz)) користи се као праг за координацију под одредбом тачке 9.11 у области од 1500 km око територије администрације на којој је но­ тификован систем радиодифузне сателитске службе (звук).

Поред тога, администрације излистане у овој одредби не сме­ ју истовремено да имају две фреквенцијске доделе које се прекла­ пају, једну према овој одредби и другу према ноти 5.416 за системе за које су комплетне информације за координацију из Додатка 4 примљене после 1. јуна 2005. године. (WRC­12)

## MOD

5.422 Додатна намена: у Саудијској Арабији, Јерменији, Азербејџану, Бахреину, Белорусији, Брунеј Дарусаламу, Републи­ ци Конго, Обали Слоноваче, Куби, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Еритреји, Етиопији, Габону, Грузији, Гви­ неји, Гвинеји Бисао, Ирану (Исламској Републици), Ираку, Израе­ лу, Јордану, Кувајту, Либану, Мауританији, Монголији, Црној Гори, Оману, Пакистану, Филипинима, Катару, Сиријској Арапској Репу­ блици, Киргистану, Демократској Републици Конго, Румунији, Со­ малији, Таџикистану, Тунису, Туркменистану, Украјини и Јемену, опсег 2690–2700 MHz је такође намењен фиксној и мобилној слу­ жби на примарној основи, изузев ваздухопловне мобилне службе. Таква употреба је ограничена на уређаје, који су у раду после 1. јануара 1985. године. (WRC­12)

## MOD

5.428 Додатна намена: у Азербејџану, Монголији, Киргиста­ ну, и Туркменистану, опсег 3100–3300 MHz је такође намењен ра­ дионавигационој служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.429 Додатна намена: у Саудијској Арабији, Бахреину, Бан­ гладешу, Брунеј Дарусаламу, Камеруну, Кини, Републици Конго, Јужној Кореји, Обали Слоноваче, Уједињеним Арапским Емира­ тима, Индији, Индонезији, Ирану (Исламској Републици), Ираку, Израелу, Јапану, Јордану, Кенији, Кувајту, Либану, Либији, Ма­ лезији, Оману, Уганди, Пакистану, Катару, Сиријској Арапској Републици, Конгу (Дем. Реп.), Северној Кореји и Јемену, опсег 3300–3400 MHz је такође намењен фиксној и мобилној служби на примарној основи. Земље које захватају Медитеран не смеју да захтевају заштиту за њихове фиксну и мобилну службе због радио­ локацијске службе. (WRC­12)

## MOD

5.430 Додатна намена: у Азербејџану, Монголији, Киргиста­ ну, и Туркменистану, опсег 3300–3400 MHz је такође намењен ра­ дионавигационој служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.430A Различита категорија службе: у Албанији, Алжи­ ру, Немачкој, Андори, Саудијској Арабији, Аустрији, Азербејџану, Бахреину, Белгији, Бенину, Босни и Херцеговини, Боцвани, Бу­ гарској, Буркини Фасо, Камеруну, Кипру, Ватикану, Конгу (Реп.), Обали Слоноваче, Хрватској, Данској, Египту, Шпанији, Естонији, Финској, Француској и француским прекоморским департманима у Региону 1, Габону, Грузији, Грчкој, Гвинеји, Мађарској, Ирској, Исланду, Израелу, Италији, Јордану, Кувајту, Лесоту, Латвији, Ма­ кедонији, Лихтенштајну, Литванији, Малавију, Малију, Малти, Мароку, Мауританији, Молдавији, Монаку, Монголији, Црној Го­ ри, Мозамбику, Намибији, Нигеру, Норвешкој, Оману, Холандији, Пољској, Португалу, Катару, Сиријској Арапској Републици, Конгу (Дем. Реп), Словачкој, Чешкој Републици, Румунији, Великој Бри­ танији, Сан Марину, Сенегалу, Србији, Сијера Леонеу, Словенији, Јужној Африци, Шведској, Швицарској, Свазиленду, Тогоу, Чаду, Тунису, Турској, Украјини, Замбији и Зимбабвеу, опсег 3 400–3 600 MHz намењен је мобилној служби на примарној основи, изузев ва­ здухопловне мобилне службе, и подлеже закључивању споразума са другим администрацијама у складу са одредбом тачке 9.21 Пра­ вилника и предвиђен је за Међународне мобилне телекомуникаци­ је (IMT). Ово не искључује коришћење датог опсега за било коју другу примену у службама којима је опсег намењен и не утврђује приоритет у Правилнику о радио­комуникацијама. Приликом ко­ ординације се такође примењују одредбе тачака 9.17 и 9.18 Пра­ вилника. Пре него што администрација пусти у рад (базну или мобилну) станицу у мобилној служби у овом опсегу, дужна је да обезбеди да густина флукса снаге (pfd) на 3 m изнад земље није већа од −154.5 dBW/(m2 × 4 kHz) више од 20 процената времена на граници са територијом било које друге администрације. Ово

ограничење може да се повећа на територији сваке земље чија је администрација сагласна. У циљу да се обезбеди да се обезбеди да се ограничење pfd на граници са територијом свих других админи­ страција, поштује, обављају се прорачуни и верификација, узима­ јући у обзир све релевантне информације, уз сагласност обе адми­ нистрације (администрације одговорне за терестријалну станицу и администрације одговорне за земаљску станицу), уз помоћ Бироа за радио­комуникације, уколико је потребно. У случају неслагања, прорачуне и верификације pfd­а обавља Биро за радио­комуни­ кације, узимајући у обзир горе наведене информације. Станице у мобилној служби у опсегу 3400–3600 MHz не могу да захтевају за­ штиту од свемирских станица која је већа од оне наведене у Табели 21-4 Правилника о радио­комуникацијама (издање од 2004.). Ова намена важи од 17. новембра 2010. године. (WRC­12)

## MOD

5.439 Додатна намена: у Ирану (Исламској Републици), оп­ сег 4200–4400 MHz такође је намењен фиксној служби на секун­ дарној основи. (WRC­12)

## MOD

4800–5570 MHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 5000-5010 | ВАЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (R) 5.443AA ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА РАДИОНАВИГАЦИОНА САТЕЛИТСКА (Земља­ свемир) |  |
| 5010-5030 | ВАЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (R) 5.443AA ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА РАДИОНАВИГАЦИОНА САТЕЛИТСКА (Земља­све­ мир) (свемир­свемир) 5.328B 5.443B |  |
| 5030-5091 | ВАЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА (R) 5.443C ВАЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (R) 5.443AA ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА 5.444 |  |
| 5091-5150 | ВАЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА 5.444B ВАЗДУХОПЛОВНА МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (R) 5.443AA ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА 5.444 5.444A |  |

ADD

5.443AA У фреквенцијским опсезима 5091–5150 MHz ваздухо­ пловна мобилна сателитска (R) служба подлеже закључивању спо­ разума у складу са одредбом 9.21. Коришћење ових опсега од стране ваздухопловне мобилне сателитске (R) службе ограничено је на ме­ ђународно стандардизоване ваздухопловне системе. (WRC­12)

## MOD

5.443B У циљу да се не изазову штетне сметње микротала­ сним системима за инструментално слетање који раде изнад 5030 MHz, укупна густина флукса снаге на површини Земље у опсегу 5030–5150 MHz настала од свих свемирских станица у оквиру било ког система радионавигационе сателитске службе (свемир – Земља) који ради у опсегу 5010–5030 MHz не треба да буде већа од −124.5 dB(W/m2) у опсегу 150 kHz. У циљу да не изазива штетне сметње радиоастрономској служби у опсегу 4990–5000 MH, системи ра­ дионавигационе сателитске службе који раде у опсегу 5010–5030 MHz треба да се придржавају граница у опсегу 4990–5000 MHz ко­ је су дефинисане у Резолуцији 741 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## ADD

5.443C Коришћење фреквенцијског опсега 5030–5091 MHz од стране ваздухопловне мобилне (R) службе ограничено је на међународно стандардизоване ваздухопловне системе. Нежељене емисије из ваздухопловне мобилне (R) службе у фреквенцијском опсегу 5030–5091 MHz морају бити ограничене да би се заштити­ ли downlink­ови RNSS система у суседном опсегу 5010–5030 MHz. Док одговарајућа вредности не буде успостављена у релевантној ITU­R Препоруци, важи e.i.r.p граница густине од –75 dBW/MHz у фреквенцијском опсегу 5010­5030 MHz за било коју AM(R)S ста­ ницу. (WRC­12)

ADD

5.443D У фреквенцијском опсегу 5030–5091 MHz, ваздухо­ пловна мобилна сателитска (R) служба подлеже координацији у складу са одредбом тачке 9.11A. Коришћење тог фреквенцијског опсега од стране ваздухопловне мобилне сателитске (R) службе ограничено је на међународно стандардизоване ваздухопловне си­ стеме. (WRC­12)

## MOD

5.444 Опсег 5030–5150 MHz биће коришћен за рад међуна­ родног стандардног система за прецизно  слетање  и  приземље­ ње (микроталасни систем за инструментално слетање). У опсегу 5030–5091 MHz, захтеви овог система имају предност у овом опсе­ гу. Код коришћењу опсега 5091–5150 MHz, примењују се одредбе тачке 5.444A и Резолуција 114 Rev. (WRC-12). (WRC­12)

## MOD

5.444B Коришћење опсега 5091–5150 MHz од стране ваздухо­ пловне мобилне службе ограничено је на:

  - системе који раде у ваздухопловној мобилној (R) служби и у складу са међународним ваздухопловним стандардима, и то само за примене на површини аеродрома. Оваква одредба је у складу са Резолуцијом 748 (Rev.WRC-12);

  - ваздухопловне телеметријске емисије од ваздухопловних станица (види одредбу тачке 1.83) у сагласности са Резолуцијом 418 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## MOD

5.446 Додатна намена: у земљама наведеним у одредби тачке 5.369, опсег 5150–5216 MHz је такође намењен радиодетермина­ цијској сателитској служби (свемир­Земља) на примарној основи и подлеже закључивању споразума у складу са одредбом тачке 9.21. У Региону 2, тај опсег је такође намењен радиодетерминацијској сателитској служби (свемир­Земља) на примарној основи. У Ре­ гиону 1 и 3, осим оних земаља наведених у одредби тачке 5.369 и Бангладешу, опсег је такође намењен радиодетерминацијској сателитској служби (свемир­Земља) на секундарној основи. Ко­ ришћење радиодетерминацијске сателитске службе ограничено је на радио везе (feeder links) које су везане за радиодетерминацијску сателитску службу која ради у опсезима 1610–1626.5 MHz и/или 2483.5–2500 MHz. Укупна густина флукса снаге на површини Зе­ мље не сме у ни ком случају да пређе −159 dB(W/m2) у било ком опсегу 4 kHz за све упадне углове. (WRC­12)

## MOD

5.446A Коришћење опсега 5150–5350 MHz и 5470–5725 MHz од стране станица у мобилној служби, изузев ваздухопловне мо­ билне службе, мора бити у складу са Резолуцијом 229 (WRC-12). (WRC­12)

## MOD

5.446C Додатна намена: у Региону 1 (осим у Алжиру, Сау­ дијској Арабији, Бахреину, Египту, Уједињеним Арапским Еми­ ратима, Јордану, Кувајту, Либану, Мароку, Оману, Катару, Сирији, Судану, Јужном Судану и Тунису) и у Бразилу, опсег 5150–5250 MHz је такође намењен ваздухопловној мобилној служби на при­ марној основи, ограничену на ваздухопловни телеметријски пре­ нос од ваздухопловних станица (види одредбу тачке 1.83), у складу са Резолуцијом 418 (WRC-07). Ове станице не могу да захтевају заштиту од других станица које раде у складу са чланом 5. Одред­ ба тачке 5.43A се не примењује. (WRC­12)

## MOD

5.447 Додатна намена: у Обали Слоноваче, Египту, Израелу, Либану, Сиријској Арапској Републици и Тунису, опсег 5150–5250 MHz је такође намењен мобилној служби на примарној основи и подлеже закључивању споразума у складу са одредбом тачке 9.21. У том случају, Препоруке из Резолуције 229 (WRC-12) се не приме­ њују. (WRC­12)

## MOD

5.448 Додатна намена: у Азербејџану, Киргистану, Румунији и Туркменистану, опсег 5250–5350 MHz је такође намењен радио­ навигационој служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.450 Додатна намена: у Аустрији, Азербејџану, Ирану (Исламској Републици), Киргистану, Румунији, Туркменистану и

Украјини, опсег 5470–5650 MHz је такође намењен радионавига­ ционој служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5570–7250 MHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 5925-6700 ФИКСНА ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) 5.457A 5.457B МОБИЛНА 5.457C 5.149 5.440 5.458 |  |  |

MOD

5.453 Додатна намена: у Саудијској Арабији, Бахреину, Бан­ гладешу, Брунеј Дарусаламу, Камеруну, Кини, Конгу (Реп.), Кореји (Реп.), Обали Слоноваче, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Габону, Гвинеји, Екваторијалној Гвинеји, Индији, Ин­ донезији, Ирану (Исламској Републици), Ираку, Израелу, Јапану, Јордану, Кенији, Кувајту, Либану, Либији, Мадагаскару, Малезији, Нигеру, Нигерији, Оману, Уганди, Пакистану, Филипинима, Ката­ ру, Сиријској Арапској Републици, Северној Кореји, Сингапуру, Шри Ланки, Свазиленду, Танзанији, Чаду, Тајланду, Тогоу, Вијет­ наму и Јемену, опсег 5650–5850 MHz такође је намењен фиксној и мобилној служби на примарној основи. У том случају, не приме­ њују се одредбе Резолуције 229 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## MOD

5.454 Различита категорија службе: у Азербејџану, Руској Федерацији, Грузији, Киргистану, Таџикистану и Туркменистану, намена опсега 5670–5725 MHz за службу истраживања свемира је на примарној основи (види одредбу тачке 5.33). (WRC­12)

## ADD

5.457 У Аустралији, Буркини Фасо, Обали Слоноваче, Мали­ ју и Нигерији, намене фиксној служби у опсезима 6440–6520 MHz (смер HAPS – земља) и 6560–6640 MHz (смер земља – HAPS) могу такође да користе гејтвеј линкови за станице на платформама на ве­ ликим висинама (HAPS) на територији тих земаља. Таква употре­ ба је ограничен на рад HAPS гејтвеј линкова и не сме узроковати штетне сметње постојећим сервисима, нити захтевати заштиту од истих, и мора бити у складу са Резолуцијом 150 (WRC-12). Постоје­ ћи сервиси не смеју бити ограничени у будућем развоју због HAPS гејтвеј линкова. Коришћење HAPS гејтвеј линкова у овим опсезима захтева експлицитан споразум са осталим администрацијама чије територије се налази у оквиру 1000 километара од границе адми­ нистрације која намерава да користи HAPS гејтвеј линкове. (WRC­12)

## MOD

5.457B У опсезима 5925–6425 MHz и 14–14.5 GHz, земаљске станице које се налазе на бродовима могу да раде са карактеристи­ кама и под условима садржаним у Резолуцији 902 (WRC-03) у Ал­ жиру, Саудијској Арабији, Бахреину, Коморима, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Јордану, Кувајту, Либији, Ма­ року, Мауританији, Оману, Катару, Сиријској Арапској Републици, Судану, Јужном Судану, Тунису и Јемену, у поморској мобилној са­ телитској служби на секундарној основи. Таква употреба мора би­ ти у складу са Резолуцијом 902 (WRC-03). (WRC­12)

## MOD

7250–8500 MHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 7750-7900 ФИКСНА МЕТЕОРОЛОШКО САТЕЛИТСКА (свемир­Земља) 5.461B MOБИЛНА изузев ваздухопловне мобилне |  |  |

MOD

5.461B Коришћење опсега 7750–7900 MHz за метеоролошку сателитску службу (свемир­Земља) ограничено је на не­геостацио­ нарне сателитске системе. (WRC­12)

## MOD

5.462A У Регионима 1 и 3 (осим у Јапану) у опсегу 8025– 8400 MHz, сателитска служба истраживања Земље која користи

геостационарне сателите неће да ствара густину флукса снаге већу од следећих провизорних вредности за упадни угао (q) без сагла­ сности погођених администрација:

−135 dB(W/m2) у опсегу 1 MHz за 0° ≤ θ ≤ 5°

−135 + 0.4 (θ–5) dB(W/m2) у опсегу 1 MHz за 5° < θ ≤ 25°

−125 dB(W/m2) у опсегу 1 MHz за 25° < θ ≤ 90° (WRC­12)

## MOD

5.466 Различита категорија службе: у Сингапуру и Шри Ланки, намена опсега 8400–8500 MHz, за службу истраживања свемира је на секундарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.468 Додатна намена: у Саудијској Арабији, Бахреину, Бан­ гладешу, Брунеј Дарусаламу, Бурундију, Камеруну, Кини, Конгу (Реп.), Костарики, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Еми­ ратима, Габону, Гвајани, Индонезији, Ирану (Исламској Републи­ ци), Ираку, Јамајци, Јордану, Кенији, Кувајту, Либану, Либији, Ма­ лезији, Малију, Мароку, Мауританији, Непалу, Нигерији, Оману, Уганди, Пакистану, Катару, Сирији, Северној Кореји, Сенегалу, Сингапуру, Сомалији, Судану, Свазиленду, Танзанији, Чаду, Тогоу, Тунису и Јемену, опсег 8500–8750 MHz такође је намењен фиксној и мобилној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.469 Додатна намена: у Јерменији, Азербејџану, Белоруси­ ји, Руској Федерацији, Грузији, Мађарској, Литванији, Монголији, Узбекистану, Пољској, Киргистану, Чешкој, Румунији, Таџикиста­ ну, Туркменистану и Украјини, опсег 8500–8750 MHz такође је на­ мењен копненој мобилној и радионавигационој служби на примар­ ној основи. (WRC­12)

## MOD

5.471 Додатна намена: у Алжиру, Немачкој, Бахреину, Белги­ ји, Кини, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Француској, Грчкој, Индонезији, Ирану (Исламској Републици), Либији, Холан­ дији, Катару, Судану и Јужном Судану, опсези 8825–8850 MHz и 9000–9200 MHz такође су намењени поморској радионавигационој служби, на примарној основи, само за обалне радаре. (WRC­12)

## MOD

5.477 Различита категорија службе: у Алжиру, Саудијској Арабији, Бахреину, Бангладешу, Брунеј Дарусаламу, Камеруну, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Еритреји, Етиопији, Гвајани, Индији, Индонезији, Ирану (Исламској Репу­ блици), Ираку, Јамајки, Јапану, Јордану, Кувајту, Либану, Либерији, Малезији, Нигерији, Оману, Пакистану, Катару, Сиријској Арап­ ској Републици, Северној Кореји, Сингапуру, Сомалији, Судану, Тринидаду и Тобагоу, и Јемену, намена опсега 9800–10000 MHz фиксној служби је на примарној основи (види одредбу тачке 5.33).

(WRC­12)

## MOD

5.481 Додатна намена: у Немачкој, Анголи, Бразилу, Кини, Коста Рики, Обали Слоноваче, Ел Салвадору, Еквадору, Шпанији, Гватемали, Мађарској, Јапану, Кенији, Мароку, Нигерији, Оману, Узбекистану, Парагвају, Перуу, Северној Кореји, Румунији, Танза­ нији, Тајланду и Уругвају, опсег 10.45–10.5 GHz је такође намењен фиксној и мобилној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.483 Додатна намена: у Саудијској Арабији, Јерменији, Азербејџану, Бахреину, Белорусији, Кини, Колумбији, Републици Кореји, Коста Рики, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Грузији, Ирану (Исламској Републици), Ираку,  Израелу,  Јорда­ ну, Казахстану, Кувајту, Либану, Монголији, Катару, Киргистану, Северној Кореји, Таџикистану, Туркменистану и Јемену, опсег 10.68–10.7 GHz је такође намењен фиксној и мобилној служби на примарној основи, изузев ваздухопловне мобилне службе. Таква употреба је ограничена на уређаје који су у раду после 1. јануара 1985. године. (WRC­12)

## MOD

5.494 Додатна намена: у Алжиру, Анголи, Саудијској Ара­ бији, Бахреину, Камеруну, Централно Афричкој Републици, Конгу (Реп.), Обали Слоноваче, Џибутију, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима,  Еритреји,  Етиопији,  Габону,  Гани,  Гвинеји,  Ираку,

Израелу, Јордану, Кувајту, Либану, Либији, Мадагаскару, Малију, Мароку, Монголији, Нигерији, Оману, Катару, Сиријској Арапској Републици, Дем. Реп. Конго, Сомалији, Судану, Јужном Судану, Чаду, Тогоу и Јемену, опсег 12.5–12.75 GHz такође је намењен фик­ сној и мобилној служби, изузев ваздухопловне мобилне службе, на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.495 Додатна намена: у Француској, Грчкој, Монаку, Црној Гори, Уганди, Румунији, Танзанији и Тунису, опсег 12.5–12.75 GHz је такође намењен фиксној и мобилној служби, изузев ваздухо­ пловне мобилне службе, на секундарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.500 Додатна намена: у Алжиру, Анголи, Саудијској Араби­ ји, Бахреину, Брунеј Дарусаламу, Камеруну, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Габону, Индонезији, Ирану (Исламској Ре­ публици), Ираку, Израелу, Јордану, Кувајту, Либану, Мадагаскару, Малезији, Малију, Мароку, Мауританији, Нигеру, Нигерији, Ома­ ну, Катару, Сиријској Арапској Републици, Сингапуру, Судану, Ју­ жном Судану, Чаду и Тунису, опсег 13.4–14 GHz такође је намењен фиксној и мобилној служби на примарној основи. У Пакистану, опсег 13.4–13.75 GHz такође је намењен фиксној и мобилној слу­ жби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.501 Додатна намена: у Азербејџану, Мађарској, Јапану, Киргистану, Румунији и Туркменистану, опсег 13.4–14 GHz је та­ кође намењен радионавигационој служби на примарној основи.

(WRC­12)

## MOD

5.504C У опсегу 14–14.25 GHz, густина флукса снаге произ­ веденог на територији земаља Саудијске Арабије, Боцване, Обале Слоноваче, Египта, Гвинеје, Индије, Ирана (Исламске Републике), Кувајта, Нигерије, Омана, Сиријске Арапске Републике и Туни­ са од било које ваздухопловне земаљске станице у ваздухоплов­ ној мобилној сателитској служби не сме да прелази лимите дате у Анексу 1, Део B Препоруке ITU­R M.1643, осим ако није другачи­ је изричито договорено са погођеним администрацијама. Одредбе ове фусноте ни на који начин не умањују обавезе ваздухопловно мобилне сателитске службе да ради као секундарна служба у скла­ ду са бр. 5.29. (WRC­12)

## MOD

5.505 Додатна намена: у Алжиру, Анголи, Саудијској Араби­ ји, Бахреину, Боцвани, Брунеј Дарусаламу, Камеруну, Кини, Репу­ блици Конго, Јужној Кореји, Египту, Уједињеним Арапским Еми­ ратима, Габону, Гвинеји, Индији, Индонезији, Ирану (Исламској Републици), Ираку, Израелу, Јапану, Јордану, Кувајту, Лесоту, Ли­ бану, Малезији, Малију, Мароку, Мауританији, Оману, Филипини­ ма, Катару, Сиријској Арапској Републици, Северној Кореји, Син­ гапуру, Сомалији, Судану, Јужном Судану, Свазиленду, Танзанији, Чаду, Вијетнаму и Јемену, опсег 14–14.3 GHz је такође намењен фиксној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.508 Додатна намена: у Немачкој, Француској, Италији, Ли­ бији, Македонији (Бившој Југославенској Републици) и Великој Британији, опсег 14.25–14.3 GHz је такође намењен фиксној слу­ жби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.508 A У опсегу 14.25–14.3 GHz, густина флукса снаге про­ изведеног на територији земаља: Саудијска Арабија, Боцвана, Ки­ на, Обала Слоноваче, Египат, Француска, Гвинеја, Индија, Иран (Исламска Република), Италија, Кувајт, Нигерија, Оман, Сиријска Арапска Република, Велика Британија и Тунис од било које ва­ здухопловне земаљске станице у ваздухопловној мобилној сате­ литској служби не сме да прелази лимите дате у Анексу 1, Део B Препоруке ITU­R M.1643, осим ако није другачије изричито дого­ ворено са погођеним администрацијама. Одредбе ове фусноте ни на који начин не умањују обавезе ваздухопловно мобилне сателит­ ске службе да ради као секундарна служба у складу са одредбом тачке 5.29. (WRC­12)

MOD

5.509 A У опсегу 14.3–14.5 GHz, густина флукса снаге на територији земаља: Саудијска Арабија, Боцвана,  Камерун,  Ки­ на, Обала Слоноваче, Египат, Француска, Габон, Гвинеја, Индија, Иран (Исламска Република), Италија, Кувајт, Мароко, Нигерија, Оман, Сиријска Арапска Република, Велика Британија, Шри Лан­ ка, Тунис и Вијетнам од било које ваздухопловне земаљске стани­ це у ваздухопловној мобилној сателитској служби не сме да прела­ зи границе дате у Анексу 1, Део B Препоруке ITU­R M.1643, осим ако није другачије изричито договорено са погођеним администра­ цијама. Одредбе ове фусноте ни на који начин не умањују обавезе ваздухопловно мобилне сателитске службе да ради као секундарна служба у складу са одредбом тачке 5.29. (WRC­12)

## MOD

5.511 Додатна намена: у Саудијској Арабији, Бахреину, Ка­ меруну, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Гвинеји, Ира­ ну (Исламској Републици), Ираку, Израелу, Кувајту, Либану, Ома­ ну, Пакистану, Катару, Сиријској Арапској Републици и Сомалији, опсег 15.35–15.4 GHz је такође намењен фиксној и мобилној слу­ жби на секундарној основи. (WRC­12)

## MOD

15.4–18.4 GHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 15.4-15.43 | РАДИОЛОКАЦИЈСКА 5.511E 5.511F ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА 5.511D |  |
| 15.43-15.63 | ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) 5.511A РАДИОЛОКАЦИЈСКА 5.511E 5.511F ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА 5.511C |  |
| 15.63-15.7 | РАДИОЛОКАЦИЈСКА 5.511E 5.511F ВАЗДУХОПЛОВНА РАДИОНАВИГАЦИОНА 5.511D |  |

MOD

5.511E У фреквенцијском опсегу 15.4–15.7 GHz, станице које раде у радиолокацијској служби не смеју узроковати штетне смет­ ње станицама које раде у ваздухопловној радионавигационој слу­ жби, нити захтевати заштиту од истих. (WRC­12)

## MOD

5.511F Да би се заштитила радио­астрономска служба у фре­ квенцијском опсегу 15.35–15.4 GHz, радиолокацијске станице које раде у фреквенцијском опсегу 15.4–15.7 GHz не смеју прелазити ниво густине флукса снаге од −156 dB(W/m2) у опсегу ширине 50 MHz у фреквенцијском опсегу 15.35–15.4 GHz, ни на једној посма­ трачкој локацији радио­астрономске службе за више од 2 процента времена. (WRC­12)

## MOD

5.512 Додатна намена: у Алжиру, Анголи, Саудијској Араби­ ји, Аустрији, Бахреину, Бангладешу, Брунеј Дарусаламу, Камеруну, Републици Конго, Коста Рики, Египту, Ел Салвадору, Уједињеним Арапским Емиратима, Еритреји, Финској, Гватемали, Индији, Ин­ донезији, Ирану (Исламској Републици), Јордану, Кенији, Кувајту, Либану, Либији, Малезији, Малију, Мароку, Мауританији, Црној Гори, Непалу, Никарагви, Оману, Пакистану, Катару, Сиријској Арапској Републици, Дем. Реп. Конго, Србији, Сингапуру, Сомали­ ји, Судану, Јужном Судану, Танзанији, Чаду, Тогоу и Јемену, опсег 15.7–17.3 GHz је такође намењен фиксној и мобилној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

5.514 Додатна намена: у Алжиру, Анголи, Саудијској Ара­ бији, Бахреину, Бангладешу, Камеруну, Ел Салвадору, Уједињеним Арапским Емиратима, Гватемали, Индији, Ирану (Исламској Репу­ блици), Ираку, Израелу, Италији, Јапану, Јордану, Кувајту, Либи­ ји, Литванији, Непалу, Никарагви, Нигерији, Оману, Узбекистану, Пакистану, Катару, Киргистану Судану и Јужном Судану, опсег 17.3–17.7 GHz је такође намењен фиксној и мобилној служби на секундарној основи. Морају се применити ограничења снаге из од­ редби тачака 21.3 и 21.5. (WRC­12)

## MOD

18.4–22 GHz

краће дистанце између одговарајућих администрација. Одредбе та­ чака 9.17 и 9.18 се не примењују. (WRC­12)

## MOD

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 21.4-22 | 21.4-22 | 21.4-22 |
| ФИКСНА | ФИКСНА | ФИКСНА |
| МОБИЛНА | МОБИЛНА | МОБИЛНА |
| РАДИОДИФУЗНА |  | РАДИОДИФУЗНА |
| САТЕЛИТСКА |  | САТЕЛИТСКА |
| 5.208B |  | 5.208B |
| 5.530A 5.530B |  | 5.530A 5.530B |
| 5.530C 5.530D | 5.530A 5.530C | 5.530C 5.530D 5.531 |

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 24.65-24.75 | 24.65-24.75 | 24.65-24.75 |
| ФИКСНА | МЕЂУСАТЕЛИТСКА | ФИКСНА |
| ФИКСНА САТЕЛИТСКА | РАДИОЛОКАЦИЈСКА | ФИКСНА САТЕЛИТСКА |
| (Земља­свемир) 5.532B | САТЕЛИТСКА | (Земља­свемир) 5.532B |
| МЕЂУСАТЕЛИТСКА | (Земља­свемир) | МЕЂУСАТЕЛИТСКА |
|  |  | МОБИЛНА |
|  |  | 5.533 |

22–24.75 GHz

MOD

5.524 Додатна намена: у Авганистану, Алжиру, Анголи, Са­ удијској Арабији, Бахреину, Брунеј Дарусаламу, Камеруну, Кини, Републици Конго, Коста Рики, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Габону, Гватемали, Гвинеји, Индији, Ирану (Ислам­ ској Републици), Ираку, Израелу, Јапану, Јордану, Кувајту, Либану, Малезији, Малију, Мароку, Мауританији, Непалу, Нигерији, Ома­ ну, Пакистану, Филипинима, Катару, Сиријској Арапској Републи­ ци, Демократској Републици Конго, Северној Кореји, Сингапуру, Сомалији, Судану, Јужном Судану, Танзанији, Чаду, Тогоу и Туни­ су, опсег 19.7–21.2 GHz је такође намењен фиксној и мобилној слу­ жби на примарној основи. Ово додатно коришћење не проузрокује никакво ограничење на густину флукса снаге свемирске станице у фиксној сателитској служби у опсегу 19.7–21.2 GHz и свемирске станице у мобилној сателитској служби у опсегу 19.7–20.2 GHz, где је намена за мобилну сателитску службу на примарној основи за други наведени опсег. (WRC­12)

## SUP 5.530 ADD

5.530A Осим ако није другачије договорено између админи­ страција, свака станица у фиксној или мобилној служби неке ад­ министрације не сме да производи густину флукса снаге већу од

−120.4 dB(W/(m2 · MHz)) на 3 m изнад земље више од 20% времена у било којој тачки на територији било које друге администрације у Регионима 1 и 3. У спровођењу прорачуна, администрације треба да користе најновију верзију Препоруке ITU­R P.452 (види Препо­ руку ITU­R BO.1898). (WRC­12)

## ADD

5.530B У опсегу 21.4–22 GHz, да би се олакшао развој ради­ одифузне сателитске службе, администрације у Регионима 1 и 3 подстичу се да не развијају станице у мобилној служби и подсти­ чу се да ограниче развијање станица у фиксној служби на линкове тачка­тачка. (WRC­12)

## ADD

5.530C Коришћење опсега 21.4–22 GHz подлеже одлукама Резолуције 755 (WRC-12). (WRC­12)

## ADD

5.530D Види Резолуцију опсегу 555 (WRC-12). (WRC­12)

## MOD

22–24.75 GHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 22.55-23.15 | ФИКСНА МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.338A МОБИЛНА ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (Земља­свемир) 5.532A 5.149 |  |
| 23.15-23.55 | ФИКСНА МЕЂУСАТЕЛИТСКА 5.338A МОБИЛНА |  |

ADD

5.532A Позиција земаљских станица у служби истражива­ ња свемира одржава растојање од најмање 54 km од одговарајуће границе/граница суседних земаља да заштити постојеће и будуће распоређивање фиксне и мобилне службе осим ако су договорене

## ADD

5.532B Коришћење опсега 24.65–25.25 GHz у Региону 1 и оп­ сега 24.65–24.75 GHz у Региону 3 за фиксну сателитску службу (Земља – свемир) ограничено је на земаљске станице које користе минимални пречник антене од 4.5 m. (WRC­12)

## MOD

24.75–29.9 GHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 24.75-25.25 ФИКСНА ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) 5.532B | 24.75-25.25 ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) 5.535 | 24.75-25.25 ФИКСНА ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) 5.535 МОБИЛНА |

MOD

5.536A Администрације чије земаљске станице раде у сате­ литској служби истраживања Земље или у служби истраживања свемира не могу да захтевају заштиту од станица у фиксним и мо­ билним службама других администрација. Поред тога, земаљске станице у сателитској служби истраживања Земље или истражива­ ња свемира треба да раде у складу са Препорукама ITU­R SA.1862.

(WRC­12)

## MOD

5.536B У Саудијској Арабији, Аустрији, Белгији, Бразилу, Бу­ гарској, Кини, Кореји (Реп.), Данској, Египту, Уједињеним Арап­ ским Емиратима, Естонији, Финској, Мађарској, Индији, Ирану (Исламској Републици), Ирској, Израелу, Италији, Јордану, Кени­ ји, Кувајту, Либану, Либији, Лихтенштајну, Литванији, Молдавији, Норвешкој, Омау, Уганди, Пакистану, Филипинима, Пољској, Пор­ тугалији, Сиријској Арапској Републици, Северној Кореји, Словач­ кој, Чешкој, Румунији, Великој Британији, Сингапуру, Шведској, Швајцарској, Танзанији, Турској, Вијетнаму и Зимбабвеу, земаљ­ ске станице у сателитској  служби  истраживања  Земље  у  опсе­ гу 25.5–27 GHz не смеју захтевати заштиту од, или ограничавати коришћење и распоређивање, станица фиксне и мобилне службе.

(WRC­12)

## MOD

5.536C У Алжиру, Саудијској Арабији, Бахреину, Боцвани, Бразилу, Камеруну, Коморима, Куби, Џибутију, Египту, Уједиње­ ним Арапским Емиратима, Естонији, Финској, Ирану (Исламској Републици), Израелу, Јордану, Кенији, Кувајту, Литванији, Мале­ зији, Мароку, Нигерији, Оману, Катару, Сирији, Сомалији, Судану, Јужном Судану, Танзанији, Тунису, Уругвају, Замбији и Зимбабвеу, земаљске станице које раде у служби истраживања свемира у оп­ сегу 25.5–27 GHz не смеју захтевати заштиту од, или ограничити коришћење и распоређивање, станица фиксне и мобилне службе.

(WRC­12)

## MOD

5.537A У Бутану, Камеруну, Јужној Кореји, Руској Федера­ цији, Индији, Индонезији, Ирану (Исламској Републици), Јапану, Казахстану, Малезији, Малдивима, Монголији, Мајнамару, Узбе­ кистану, Пакистану, Филипинима, Киргистану, Северној Кореји, Шри Ланки, Тајланду и Вијетнаму, опсег намењен фиксној служби 27.9–28.2 GHz може такође бити коришћен за станице на платфор­ мама на великим висинама (HAPS) унутар територије тих држава.

Такво коришћење 300 MHz намењених за фиксну службу, од стра­ не HAPS­а у горенаведеним земљама ограничено је даље на рад у HAPS–земља смеру и не сме ометати нити захтевати заштиту због других типова система фиксне службе или других ко­примарних служби. Даље, HAPS не сме да ограничава развој тих других слу­ жби. Види Резолуцију 145 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## MOD

5.542 Додатна намена: у Алжиру, Саудијској Арабији, Бахре­ ину, Брунеј Дарусаламу, Камеруну, Кини, Републици Конго, Егип­ ту, Уједињеним Арапским Емиратима, Еритреји, Етиопији, Гвине­ ји, Индији, Ирану (Исламској Републици), Ираку, Јапану, Јордану, Кувајту, Либану, Малезији, Малију, Мароку, Мауританији, Непалу, Оману, Пакистану, Филипинима, Катару, Сиријској Арапској Ре­ публици, Северној Кореји, Сомалији, Судану, Шри Ланки и Чаду, опсег 29.5–31 GHz је такође намењен фиксној и мобилној служби на секундарној основи. Ограничења снаге која су специфицирана одредбама тачака 21.3 и 21.5 треба да се примене. (WRC­12)

## MOD

5.543A У Бутану, Камеруну, Јужној Кореји, Руској Федера­ цији, Индији, Индонезији, Ирану (Исламској Републици), Јапану, Казахстану, Малезији, Малдивима, Монголији, Мајнамару, Узбе­ кистану, Пакистану, Филипинима, Киргистану, Северној Кореји, Шри Ланки, Тајланду и Вијетнаму, опсег намењен фиксној служби 31–31.3 GHz може такође бити коришћен за станице на платфор­ мама на великим висинама (HAPS) у смеру земља – HAPS. Кори­ шћење опсега 31–31.3 GHz од стране система који употребљавају HAPS ограничено је на територију горенаведених земаља и не сме ометати нити захтевати заштиту због других типова система фик­ сне службе, система мобилне службе и система који раде у складу са одредбом тачке 5.545. Даље, HAPS не сме да ограничава развој тих служби. Системи који користе HAPS у опсегу 31–31.3 GHz не смеју ометати станице радио­астрономске службе која има при­ марну намену у опсегу 31.3–31.8 GHz, узимајући у обзир крите­ ријум заштите дат у Препоруци ITU­R RA.769. Да би се осигурала заштита сателитске пасивне службе, ниво густине нежељене снаге једне HAPS антене на земљи у опсегу 31.3–31.8 GHz мора бити ограничен на −106 dB(W/MHz) у условима чистог неба и може би­ ти повећан до −100 dB(W/MHz) у кишним условима због слабље­ ња узрокованог кишом, омогућујући да ефективни утицај на па­ сивни сателит не превазилази утицај у условима чистог неба. Види Резолуцију 145 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## MOD

5.545 Различита категорија службе: у Јерменији, Грузији, Киргистану, Таџикистану и Туркменистану, намена опсега 31–31.3 GHz служби истраживања свемира је на примарној основи (види бр. 5.33). (WRC­12)

## MOD

5.549 Додатна намена: у Саудијској Арабији, Бахреину, Бан­ гладешу, Египту, Уједињеним Арапским Емиратима, Габону, Ин­ донезији, Ирану (Исламској Републици), Ираку, Израелу, Јордану, Кувајту, Либану, Либији, Малезији, Малију, Мароку, Мауританији, Непалу, Нигерији, Оману, Пакистану, Филипинима, Катару, Сири­ ји, Дем. Реп. Конгу, Сингапуру, Сомалији, Судану, Јужном Судану, Шри Ланки, Тогоу, Тунису и Јемену, опсег 33.4–36 GHz такође је намењен фиксној и мобилној служби на примарној основи. (WRC­12)

## MOD

34.2–40 GHz

MOD

5.550 Различита категорија службе: у Јерменији, Азербејџа­ ну, Белорусији, Руској Федерацији, Грузији, Киргистану, Таџики­ стану и Туркменистану, намена опсега 34.7–35.2 GHz служби ис­ траживања свемира је на примарној основи (види одредбу тачке 5.33). (WRC­12)

## MOD

81–86 GHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 81-84 | ФИКСНА 5.338A ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) МОБИЛНА МОБИЛНА САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) РАДИО АСТРОНОМСКА Истраживање свемира (свемир­Земља) 5.149 5.561A |  |
| 84-86 | ФИКСНА 5.338A ФИКСНА САТЕЛИТСКА (Земља­свемир) 5.561B МОБИЛНА РАДИО АСТРОНОМСКА 5.149 |  |

MOD

86–111.8 GHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 92-944 | ФИКСНА 5.338A МОБИЛНА РАДИО АСТРОНОМСКА РАДИОЛОКАЦИЈСКА 5.149 |  |

MOD

248–3 000 GHz

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 275-3 000 | (Нема намена) 5.565 |  |

MOD

5.565 Фреквенцијски опсег 275–1000 GHz администрације могу да користе за сервисе пасивне службе:

  - радио­астрономска служба: 275–323 GHz, 327–371 GHz, 388–424 GHz, 426–442 GHz, 453–510 GHz, 623–711 GHz, 795–909 GHz и 926–945 GHz;

  - сателитска служба истраживања Земље (пасивно) и истра­ живања свемира (пасивно): 275–286 GHz, 296–306 GHz, 313–356

GHz, 361–365 GHz, 369–392 GHz, 397–399 GHz, 409–411 GHz,

416–434 GHz, 439–467 GHz, 477–502 GHz, 523–527 GHz, 538–581

GHz, 611–630 GHz, 634–654 GHz, 657–692 GHz, 713–718 GHz,

729–733 GHz, 750–754 GHz, 771–776 GHz, 823–846 GHz, 850–854

GHz, 857–862 GHz, 866–882 GHz, 905–928 GHz, 951–956 GHz,

968–973 GHz и 985–990 GHz.

Коришћење опсега 275–1000 GHz од стране пасивних служби не спречава коришћење тог опсега од стране активних служби. Ад­ министрације које желе учинити фреквенције у опсегу 275–1000 GHz доступне за сервисе активних служби подстичу се да предузму све практичне кораке да заштите наведене пасивне службе од штет­ них сметњи до дана када Табела намене фреквенција буде успоста­ вљена у горе споменутом 275–1000 GHz фреквенцијском појасу.

Све фреквенције у опсегу 1000–3000 GHz могу бити кори­ шћене и за активне и за пасивне службе. (WRC­12)

## MOD

| Намене службама |  |  |
| --- | --- | --- |
| Регион 1 | Регион 2 | Регион 3 |
| 37-37.5 | ФИКСНА МОБИЛНА изузев ваздухопловне мобилне ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (свемир­Земља) 5.547 |  |
| 37.5-38 | ФИКСНА ФИКСНА САТЕЛИТСКА (свемир­Земља) МОБИЛНА изузев ваздухопловне мобилне ИСТРАЖИВАЊЕ СВЕМИРА (свемир­Земља) Истраживање Земље помоћу сателита (свемир­Земља) 5.547 |  |

ЧЛАН 9.

Процедура за вршење координације или добијања сагласности од других администрација1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8bis (WRC­12)

## MOD

–––––––––––––––

4A.9.4 Резолуција 49 (Rev. WRC-12) или Резолуција 552 (Rev. WRC-12), по потреби, примењују се на сателитске мреже и сате­ литске системе који су обухваћени овом резолуцијом. (WRC­12)

## ADD

–––––––––––––––

8bisA.9.8 У погледу пријава за Регионе 1 и 3 сателитске мреже у радиодифузној сателитској служби у фреквенцијском оп­ сегу 21.4­22 GHz са посебним захтевима, примењује се Резолуција 553 (Rev. WRC 12). (WRC­12)

## Поглавље I – Претходно објављивање информација о сателитским мрежама или сателитским системима

Генерално

њима  придружених  сателитских  мрежа  са  којима  координација треба да буде извршена22bis.

## ADD

–––––––––––––––

22 bis 9.42.1 За време преговора о координацији између админи­ страција, додатне мреже могу бити укључене у процес координа­ ције на бази споразума заинтересованих администрација.

## MOD

ЧЛАН 11.

Пријава и уписивање фреквенцијских додела1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis (WRC­12)

## MOD

9.2 Измене и допуне информација које се шаљу у складу са одредбама тачке 9.1 такође се шаљу Бироу чим постану доступ­ не. Употреба додатних фреквенцијских опсега или модификаци­ ја орбиталне локације за више од ± 6° за свемирску станицу која користи геостационарну сателитску орбиту ће захтевати примену процедура претходног објављивања информација за тај опсег или орбиталну локацију, по потреби. Осим тога, када се координација не захтева према Поглављу II члана 9., модификација референтног тела или измена правца емитовања за свемирску станицу која ко­ ристи не­геостационарну­сателитску орбиту ће захтевати примену процедура претходног објављивања информација.

## Поглавље II – Процедура за извршавање координације12, 13

Потпоглавље IIA – Потреба и захтев за координацијом MOD

–––––––––––––––

18 9.7A.2 и 9.7B.2

Напомена: Ова модификација се односи само на кинеску верзију текста.

## MOD 9.36

Напомена: Ова модификација се односи само на кинеску верзију текста.

## MOD

9.36 б) идентификовати у складу са одредбом тачке 9.27 сваку администрацију која може бити погођена координацијом20, 21; (WRC­12)

## MOD

–––––––––––––––

21 9.36.2 У случају координације у складу са одредбама тачака 9.7, 9.7A и 9.7B Биро такође идентификује специфичне сателитске мреже или земаљске станице са којима треба да се изврши коорди­ нација (види такође бр. 9.42).

## MOD

  - Након пријема BR IFIC који се односи на захтеве за ко­ ординацију у оквиру одредби тачака 9.7 до 9.7B, или било која са­ телитска мрежа која није идентификована под таком 9.36.2, адми­ нистрација верујући да би требало да буде укључена у захтев, или иницирајућа администрација која верује да нека администрација или било која од сателитских мрежа идентификованих под тачком 9.36.2, у складу са одредбама тачке 9.7A (GSO земаљске станице/ не­GSO систем) или тачке 9.7B (не­GSO систем/GSO земаљска станица) из Табеле 5­1 Додаткa 5 не би требало да буде укључена у захтев, мора да, у року од четири месеца од дана објављивања релевантног BR IFIC, обавести иницирајућу администрацију или идентификовану администрацију, на одговарајући начин, и Биро, дајући своје техничке разлоге за поступање на тај начин, и захтева да њено име или име било које од њених сателитских мрежа које нису идентификоване на основу тачке 9.36.2, буде укључено, или да име идентификоване администрације, или било које од њених сателитских мреже идентификоване под тачком 9.36.2, буде ис­ кључено, на одговарајући начин.

## MOD

  - Биро испитује ову информацију на основу Додатка 5 и обавештава обе администрације о својим закључцима. Уколико Биро пристане да укључи или искључи, на одговарајући начин, администрацију и/или сателитску мрежу у захтеву, он ће објави­ ти Специјално Поглавље, указујући на списак администрација и

## MOD

–––––––––––––––

2 A.11.2 Резолуција 49 (Rev.WRC-12) или Резолуција 552 (WRC-12), према потреби, такође се примењују поштујући оне сате­ литске мреже и сателитске системе на које се односе. (WRC­12)

## ADD

–––––––––––––––

7bis A.11.7 У погледу пријава за Регионе 1 и 3 сателитске мре­ же у радиодифузној сателитској служби у фреквенцијском опсегу 21.4­22 GHz са посебним захтевима, примењује се Резолуција 553 (Rev. WRC 12). (WRC­12)

## Поглавље I – Нотификација

MOD 11.23

Напомена: Ова модификација односи се само на кинеску верзију.

## MOD

11.26 Пријаве које се односе на доделе за станице на платфор­ мама на великим висинама у фиксној служби у опсезима иденти­ фикованим у одредбама 5.537A, 5.543A и 5.552A треба да стигну у Биро не раније од пет година пре него што се додела да на кори­ шћење. (WRC­12)

## Поглавље II – Преглед пријава и уписивања фреквенцијских додела у Главни регистар

MOD

11.28 Комплетне пријаве, Биро означава са датумом њихо­ вог пријема и прегледа према редоследу пријема. По пријему ком­ плетне пријаве Биро, најкасније у року од два месеца, објављује садржај пријаве, са свим дијаграмима и мапама и датумом прије­ ма, у BR IFIC што ће представљати потврду администрацији која се пријављује, о пријему њеног обавештења10bis. Када Биро није у позицији да испоштује наведени року, периодично ће о томе обаве­ штавати администрације, дајући разлоге за то. (WRC­12)

## ADD

–––––––––––––––

10bis 11.28.1 У случају сателитских мрежа или система који не подлежу координационој процедури сходно Поглављу II члан 9., администрација која верује да неприхватљива интерференција мо­ же бити проузрокована њеним постојећим или планираним сате­ литским мрежама или системима у складу са поднетим изменама карактеристика првобитно објављеним одредбом тачке 9.2B може доставити своје коментаре обавештавајућој администрацији. Обе администрације потом сарађују да реше све потешкоће. (WRC­12)

## MOD

11.37 Када испитивање у вези са одредбом тачке 11.32 доводи до повољног закључка, додела се евидентира у Главном регистру указујући на администрацију са којом процедура координације мо­ ра да се изврши17,18. Кад је извештај неповољан, обавештење се вра­ ћа обавештавајућој администрацији, са назнаком одговарајуће ак­ ције, ако се одредбе тачке 11.32A или 11.33 не примењују. (WRC­12)

## MOD

–––––––––––––––

1811.37.2 Када је фреквенцијска додела свемирској станици у радиодифузној сателитској служби у непланираном опсегу друга­ чијем од фреквенцијског опсега 21.4­22 GHz забележена у Главном

регистру, напомена се уписује у колону за примедбе која указује да такав запис не прејудицира на било који начин одлуке које се укључују у споразум и пратеће планове из Резолуције 507. (WRC­12)

## MOD

11.41 Када се обавештење враћа под одредбом тачке 11.38, ако би обавештавајућа администрација поново послала обавеште­ ње18bis и инсистирала на поновном разматрању, Биро уписује доделу у Главни регистар са назнаком оних администрација чије доделе су основ за неповољан извештај (види одредбу тачке 11.42). (WRC­12)

## ADD

–––––––––––––––

18bis 11.41.2 Приликом подношења обавештења према одред­ би тачке 11.41, обавештавајућа администрација указују Бироу да је учињен покушај координације са оним администрацијама чије су доделе биле основа неповољних извештаја према одредби 11.38, али, без успеха. (WRC­12)

## SUP

–––––––––––––––

19 11.41.1

## ADD

  - B Уколико процедура координације утврђена одредбом тачке 11.32 буде извршена са администрацијом чије су доделе биле основа за уписивање урађено према одредби 11.41, затим, базира­ не на ажурираним информацијама послатим од стране обавешта­ вајуће администрације, релевантне примедбе или индикације које се односе на доделе за које неповољан извештај довео до њиховог евидентирања према одредби 11.41 биће уклоњене. (WRC­12)

## MOD

  - Уколико би штетне сметње заправо биле изазване не­ ком доделом уписаном у складу са одредбом 11.41 било којој до­ дели која је била основа за неповољан извештај, администрација одговорна за станицу која користи фреквенцијске доделе уписане у складу са одредбом 11.41 мора, по пријему извештаја који пружа појединости у вези са штетним сметњама19bis, одмах уклонити ове штетне сметње. (WRC­12)

## MOD

–––––––––––––––

19bis 11.42.1 Приликом достављања детаља који се односе на штетне сметње под одредбом 11.42, укључене администрације ко­ ристе, колико год је могуће, формат предвиђен Додатком 10 Пра­ вилника о радиокомуникацијама. (WRC­12)

## MOD

11.42 A Применом одредбе 11.42 на сателитске мреже, укљу­ чене администрације сарађују у отклањању штетних сметњи и могу затражити помоћ Бироа, и размењују релевантне техничке и оперативне информације неопходне за решавање питања. Уколико би било која укључена администрација обавестила Биро да су сви напори да се реше штетне сметње пропали, Биро ће одмах обаве­ стити остале укључене администрације и припремити извештај, заједно са свим потребним пратећим документима (укључујући коментаре погођених администрација), за наредну седницу Од­ бора, на разматрање и било које потребно деловање (укључујући могуће брисање доделе уписане под одредбом 11.41), по потреби. Биро ће потом спровести одлуку Одбора и обавестити заинтересо­ ване администрације. (WRC­12)

## MOD

11.44 Датум обавештења20, 21 о почетку коришћења било које фреквенцијске доделе свемирске станице неке сателитске мреже не сме да буде каснији од седам година од датума пријема у Би­ роу релевантне потпуне информације према одредбама тачака 9.1 и 9.2, као што је прописано. Било која фреквенцијска додела ко­ ја није почела да се користи у прописаном року биће поништена од стране Бироа након обавештавања администрације најмање три месеца пре истека овог периода. (WRC­12)

## MOD

–––––––––––––––

20 11.44.1 У случају фреквенцијске доделе свемирској станици која је почела коришћење пре завршетка процеса координације, и за коју су подаци Резолуције 49 (Rev.WRC-12) или Резолуције 552

(WRC-12), према потреби, били поднети Бироу, додела ће наставити да се разматра у максималном периоду од седам година од дату­ ма примања релевантних информација у складу са 9.1. Ако прво обавештење о поменутом уписивању доделе према одредби 11.15 Биро није примио до краја седмогодишњег периода, он поништава доделу након што шест месеци унапред информише обавештавају­ ће администрације о својим следећим акцијама. (WRC­12)

## ADD

–––––––––––––––

21 11.44.2 Датум обавештења о почетку коришћења фреквен­ цијске доделе свемирској станици у геостационарној сателитској орбити такође је датум почетка деведесетодневног периода дефи­ нисаног према одредби 11.44B. (WRC­12)

## ADD

11.44B Фреквенцијска додела свемирској станици у геоста­ ционарној сателитској орбити сматраће се да је пуштена у кори­ шћење, када свемирска станица у геостационарној сателитској орбити са могућношћу предаје и пријема те фреквенцијске доделе буде постављена и одржавана у пријављеној орбиталној позицији у континуираном периоду од деведесет дана. Обавештавајућа ад­ министрација мора да информише Биро у року од тридесет дана од краја деведесетодневног периода. (WRC­12)

## MOD

  - Ако, по истеку периода од седам година од датума при­ јема релевантне потпуне информације из одредбе тачке 9.1 или 9.2, као што је прописано, администрација одговорна за сателит­ ску мрежу није донела фреквенцијску доделу станицама мреже у употреби, односно није доставила прву објаву за упис фреквенциј­ ске доделе према одредби 11.15, или, где је то потребно, није обез­ бедила проверену информацију у складу са Резолуцијом 49 (Rev. WRC-12) или Резолуцијом 552 (WRC-12), као што је прописано, од­ говарајућа информација објављене према одредбама 9.2B и 9.38, као што је прописано, биће поништена, али тек након што заинте­ ресоване администрације буду обавештене најмање шест месеци пре истека рока из одредби 11.44 и 11.44.1 и, где је потребно, § 10 Анекса 1 Резолуције 49 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## MOD

  - Где год је коришћење уписане фреквенцијске доделе некој свемирској станици суспендовано на период дужи од шест месеци, обавештавајућа администрација мора, што је пре могуће, али не касније од шест месеци од дана када је суспендовано кори­ шћење, обавестити Биро о датуму када је суспендовано такво ко­ ришћење. Када се уписана додела врати у употребу, обавештавају­ ћа администрација мора, у складу са одредбама тачке 11.49.1 када је применљиво, да обавести Биро, што је пре могуће. Датум када је уписана додела враћена у употребу22 не сме бити дужи од три го­ дине од дана суспензије. (WRC­12)

## ADD

–––––––––––––––

22 11.49.1 Датум враћања у употребу фреквенцијске доделе свемирској станици у геостационарној сателитској орбити биће датум почетка периода од деведесет дана дефинисаног у настав­ ку. Фреквенцијска додела свемирској станици у геостационарној сателитској орбити сматраће се као да је враћена на коришћење када свемирска станица у  геостационарној  сателитској  орбити са могућношћу предаје или пријема те фреквенцијске доделе бу­ де постављена и одржавана у пријављену орбиталну позицију у континуираном периоду од деведесет дана. Обавештавајућа адми­ нистрација ће о томе обавестити Биро у року од тридесет дана од краја периода од деведесет дана. (WRC­12)

ЧЛАН 13.

## Упутства Бироу

Поглавље II – Одржавање Главног регистра и Светски плано- ви Бироа

MOD

13.6 b) кад год се појави из поузданих доступних информаци­ ја да уписана додела није пуштена у коришћење, или се више не

користи, или наставља да се користи, али не у складу са пријавље­ ним траженим карактеристикама као што је наведено у Додатку 4, Биро ће консултовати обавештавајућу администрацију и захтевати појашњење да ли је додела пуштена у коришћење у складу са на­ значеним карактеристикама или наставља да се користи у складу са

MOD

19.102 3) Типови идентитета поморске мобилне службе треба да буду у складу са Анексима 1 до 5 Препорука ITU­R M.585­6. (WRC­12)

19.108 B – Поморске идентификационе цифре (MIDs)

1  2

3

MOD

назначеним карактеристикама. У случају одговора и уз сагласност

19.108A § 41 Поморске идентификационе цифре M I D

јесу

обавештавајуће администрације Биро ће поништити, изменити, или задржати основне карактеристике уписа. Уколико обавештавајућа администрација не одговори у року од три месеца, Биро издаје под­ сетник. У случају да обавештавајућа администрација не одговори у року од месец дана од првог подсетника, Биро издаје други под­ сетник. У случају да обавештавајућа администрација не одговори у року од месец дана на други подсетник, акције предузете од стра­ не Бироа за отказивање уписа подлеже одлуци Одбора. У случају неодазивања или неслагања обавештавајуће администрације, упис наставља да се разматра у Бироу где се води испитивање док Од­ бор не донесе одлуку о поништавању или модификовању уписа. У случају неслагања између обавештавајуће администрације и Бироа, предмет ће бити пажљиво испитан од стране Одбора, укључујући и узимање у обзир пријава од додатног материјала од администрација Бироу у роковима установљеним од стране Одбора. (WRC­12)

## Поглавље III – Одржавање Пословника о раду Бироа MOD

13.16

Напомена: Ова модификација односи се само на кинеску верзију.

ЧЛАН 15.

## Интерфејси

Поглавље V – Извештаји о прекршају

MOD

15.21 § 13 Ако нека администрација има информацију о прекр­ шају Статута, Конвенције или Правилника о радиокомуникацијама (посебно Члан 45 Статута и бр. 15.1 Правилника о радиокомуника­ цијама) почињеног од станице под њеном надлежношћу, админи­ страција констатује чињенице и предузима потребне акције. (WRC­12)

ЧЛАН 16.

## Међународно надгледање

MOD

16.6 Административни и процедурални захтеви за коришће­ ње и рад међународног система надгледања треба да су у сагла­ сности са најновијом верзијом Препоруке ITU­R SM.1139. (WRC­12)

ЧЛАН 19.

## Идентификација станица

Поглавље V – Селективни позивни бројеви у поморској мобилној служби

интегрални део идентитета поморске мобилне службе и означавају географско подручје администрације одговорне за тако идентифи­ ковану станицу. (WRC­12)

  - C – Идентитети поморске мобилне службе (WRC­07)

## MOD

  - § 43 1) Администрације треба да следе Анексе 1 до 5 Препоруке ITU­R M.585­4 која се тиче доделе и коришћења иден­ титета поморске мобилне службе. (WRC­12)

ЧЛАН 21.

## Земаљске и свемирске службе које деле фреквенцијски опсег изнад 1 GHz

MOD

Поглавље I – Избор локација и фреквенција

Напомена: Ова модификација односи се само на кинеску верзију.

## MOD

21.2 § 2 1) Колико год је могуће, локације за предајне1,3 ста­ нице, у фиксној или мобилној служби, које користе максималне вредности ефективне израчене изотропне снаге (e.i.r.p.) које пре­ лазе вредности дате у табели 21-1 у наведеним фреквенцијским опсезима, треба да се изаберу тако да смер максималног зрачења било које антене буде одвојен од орбите геостационарних сателита најмање за угао у степенима приказаним у Табели, узимајући у об­ зир ефекат атмосферске рефракције2:

## MOD

–––––––––––––––

1 21.2.1 Због сопствене заштите пријемне станице у фиксној или мобилној служби које раде у опсезима које деле са свемирском ради­ окомуникационом службом (свемир­Земља) треба такође да избегава­ ју усмеравање својих антена према орбити геостационарних сателита ако је њихова осетљивост довољно висока да интерференција од еми­ сије свемирских станица може бити може бити значајна. Конкретно, у опсегу 21.4­22 GHz препоручује се одржавање минималног угла раз­ двајања од 1.5° у односу на смер орбите геостационарног сателита.

## Поглавље II – Ограничења снаге за терестријалне станице MOD

| Фреквенцијски опсег | Служба | Границе специфициране у одредби |
| --- | --- | --- |
| … | Фиксна сателитска | 21.2, 21.3, |
|  | Метеоролошка сателитска | 21.4 и 21.5 |
|  | Истраживање свемира |  |
|  | Свемирске операције |  |
| 2655­2670 MHz5 (Региони 2 и 3) | Сателитско истраживање |  |
| 2670­2690 MHz5 (Региони 2 и 3) | Земље |  |
| ... | Мобилна сателитска |  |

ТАБЕЛА 21-2 (WRC­12)

## MOD

19.93 a) селективни позивни бројеви за бродове биће прило­ жени према потреби као појединачни бројеви или у блоковима који не прелазе 100 (сто); (WRC­12)

## MOD

Поглавље VI – Идентитети поморске мобилне службе (WRC-12)

19.98 А – Опште

## MOD

19.98 § 39 Када станица која ради у поморској мобилној служби или поморској мобилној сателитској служби има потребу да користи идентитете поморске мобилне службе, одговорна администрација треба да додели идентитет станици у складу са одредбама описаним у Анексима 1 до 5 Препоруке ITU­R M.585­4. У складу са одредбом 20.16, администрације треба да обавесте Биро за радио­комуникаци­ је одмах чим доделе идентитете поморске мобилне службе. (WRC­12)

## Поглавље III – Ограничења снаге за земаљске станице MOD

| Фреквенцијски опсег | Служба |
| --- | --- |
| 17.7­18.4 GHz 22.55­23.15 GHz 27.0­27.5 GHz6 (Региони 2 и 3) 27.5­29.5 GHz 31.0­31.3 GHz (земље наведене у одредби 5.545) 34.2­35.2 GHz (земље наведене у одредби 5.550) у односу на земље наведене у одредби 5.549) | Фиксна сателитска Сателитско истраживање Земље Мобилна сателитска Истраживање свемира |

ТАБЕЛА 21-3 (крај) (WRC­12)

## MOD

Поглавље V – Границе снаге густине флукса од свемирских станица

ТАБЕЛА 21-4 (наставак) (WRC­12)

| Фреквенцијски опсег | Служба* | Граница у dB(W/m2) за упадне углове (d) изнад хоризонталне равни |  |  | Референтна ширина опсега |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| 3400­4200 MHz | Фиксна сателитска (свемир­Земља) (геостационарна сателитска орбита) | −152 | 152 + 0.5(– 5) | ­142 | 4 kHz |
| 3400­4200 MHz | Фиксна сателитска | –138 – Y | –138 – Y | ­12618 | 1 MHz |
|  | (свемир­Земља) | 17,18 | +(12 + Y )(– 5) /2017,18 |  |  |
|  | (геостационарна сателитска орбита) |  |  |  |  |
| 4500­4 00 MHz 5670­5725 MHz (одредбе 5.453 и 5.455) 7250­7900 MHz | Фиксна сателитска (свемир­Земља) Метеоролошка сателитска (свемир­Земља) Мобилна сателитска Истраживање свемира | –152 | –152 + 0.5(– 5) | ­142 | 4 kHz |
| 5150­5216 MHz | Фиксна сателитска (свемир­Земља) | –164 |  |  | 4 kHz |
| 6700­6825 MHz | Фиксна сателитска (свемир­Земља) | –13714 | –137 + 0.5(– 5) | ­127 | 1 MHz |
| 6825­7075 MHz | Фиксна сателитска | –154 | –154 + 0.5(– 5) | –144 | 4 kHz |
|  | (свемир­Земља) | и | и | и |  |
|  |  | –134 | –134 + 0.5(– 5) | –124 | 1 MHz |
| 8025­8500 MHz | Сателитска служба истраживања Земље (свемир­Земља) Истраживање свемира (свемир­Земља) | –150 | –150 + 0.5(– 5) | –140 | 4 kHz |
| 10.7­11.7 GHz | Фиксна сателитска (свемир­Земља) (геостационарна сателитска орбита) | –150 | 150 + 0.5(– 5) | –140 | 4 kHz |
| 10.7­11.7 GHz | Фиксна сателитска (свемир­Земља) (не­геостационарна сателитска орбита)20 | –126 | –126 + 0.5(– 5) | –116 | 1 MHz |
| 10.7­11.7 GHz 11.7­12.5 GHz (Регион 1) 12.5­12.75 GHz (Земље Региона 1 наведене у одредбама 5.494 и 5.496) 11.7­12.7 GHz (Регион 2) 11.7­12.75 GHz (Регион 3) | Фиксна сателитска (свемир­Земља) (не­геостационарна сателитска орбита)19 | ­12918 | –129 + 0.75(д – 5)18 | –11418 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |
| 19.3­19.7 GHz 21.4­22 GHz (Регион 1 и 3) 22.55­23.55 GHz 24.45­24.75 GHz 25.25­27.5 GHz 27.500­27.501 GHz | Фиксна сателитска (свемир­Земља) Радиодифузна сателитска Сателитска служба истраживања Земље (свемир­Земља) Међу­сателитска Истраживање свемира (свемир­Земља) | ­11513А | ­115 + 0.5(д – 5)13А | ­10513А | 1 MHz |
| … |  |  |  |  |  |

ЧЛАН 22.

## Свемирске службе1

Поглавље III – Станица за вођење свемирским станицама27 MOD

22.16

Напомена: Ова модификација односи се само на кинеску верзију.

## Поглавље VI – Лимити снаге изван правца на земаљским станицама геостационарне сателитске мреже у фиксној сателитској служби33, 34

MOD 22.35

Напомена: Ова модификација односи се само на кинеску верзију.

## MOD 22.38

Напомена: Ова модификација односи се само на кинеску верзију.

## MOD 22.39

Напомена: Ова модификација односи се само на кинеску верзију.

ЧЛАН 29.

## Радио астрономска служба

Поглавље I – Опште одредбе

MOD 29.4

Напомена: Ова модификација односи се само на кинеску верзију.

## ADD

ЧЛАН 29А

## Радио службе везане за посматрање Земље Поглавље I – Опште одредбе

SUP 47.23A SUP 47.23B MOD

B – GMDSS (non-SOLAS Convention) сертификати (WRC-12)

29А.1 § 1) Радио службе везане за посматрање Земље обухва­ тају сателитску службу истраживања Земље (EESS), метеороло­ шку сателитску службу (MetSat), службу метеролошких помоћних средстава (MetAids) и посебне примене радиолокацијске службе (нпр. метеоролошки или океанографски радари, радари за профи­ лисање ветра). У том погледу, види Резолуцију 673 (Rev.WRC-12).

ЧЛАН 33.

## Оперативне процедуре за комуникације за случај опасности и безбедности у Светском поморском систему за опасност

и безбедност (GMDSS)

Поглавље V – Емитовање поморских сигурносних информација (WRC-12)

MOD 33.47

Напомена: Ова модификација односи се само на кинеску верзију.

ЧЛАН 34.

## Сигнали узбуњивања у глобалном поморском систему за опа- сност и безбедности (GMDSS)

Поглавље I – Радио-фар за означавање места удеса (EPIRB) и сателитски EPIRB сигнали

MOD

  - § 1 Сигнал радио­фара за означавање места удеса у оп­ сегу 406–406.1 MHz треба да буде у сагласности са Препоруком ITU­R M.633­4. (WRC­12)

## Поглавље II – Дигитално селективно позивање MOD

  - § 2 Карактеристике позива за помоћ (види одредбу 32.9) код дигиталног система за селективно позивање треба да су у са­ гласности са најновијом верзијом Препоруке ITU­R M.493. (WRC­12)

ЧЛАН 47.

## Операторски сертификати

Поглавље I – Опште одредбе

SUP 47.18 SUP 47.18A

Секција II – Категорије операторских сертификата MOD

A – GMDSS (SOLAS Convention) сертификати (WRC-12)

## MOD

47.19 § 6 1) Постоји шест категорија сертификата, показаних у опадајућем реду захтева, за особље бродских станица и бродских земаљских станица које користе фреквенције и технике прописане у Поглављу VII. Један оператор који задовољава захтеве сертифи­ ката аутоматски задовољава све захтеве сертификата нижег реда.

(WRC­12)

MOD

47.24А Постојe две категорије сертификата, приказане у опа­ дајућем реду захтева. Оператор који испуњава захтеве једног сер­ тификата аутоматски испуњава све захтеве сертификата нижег ре­ да. (WRC­12)

## ADD

47.24B a) Далекометни сертификат (WRC­12)

## ADD

  - C b) Краткометни сертификат (WRC­12)

## ADD

C – Остали поморски радио операторски сертификати (WRC-12)

## MOD

  - § 7 1) Постоји шест категорија сертификата. Поморски радио операторски сертификати из категорија излистаних у одред­ бама 47.26A до 47.26F могу наставити да се користе у сврхе за које су издати. (WRC­12)

## MOD

  - § 8 Следећи поморски радио операторски сертификати још увек важе:

47.26А a) Радиокомуникациони операторски генерални сер­ тификат. (WRC­12)

47.26B b) Радиотелеграфски операторски сертификат прве класе. (WRC­12)

47.26C c) Радиотелеграфски операторски сертификат друге класе. (WRC­12)

47.26D d) Радиотелеграфски операторски специјални серти­ фикат. (WRC­12)

47.26E e) Радиотелеграфски операторски општи сертификат.

(WRC­12)

  - F f) Ограничени радиотелефонски операторски серти­ фикат. (WRC­12)

## Поглавље III – Услови издавања сертификата MOD

  - § 9 1) Захтеви за сертификате који су наведени у од­ редбама тачака 47.20 и 47.23, за које кандидати морају дати доказ техничког и професионалног знања и квалификација, приказани су у Табели 47-1. (WRC­12)

## ADD

47.27А 2) Захтеви за издавање далекометних и краткометних сертификата су наведени у одредбама тачака 47.24 и 47.24C садр­ жани су у Резолуцији 343 (Rev.WRC-12). (WRC­12)

## ADD

47.27B 3) Свака администрација може да одреди услове, по­ ред оних назначених у одредби 47.27, под којим се сертификати GMDSS  (SOLAS  Convention)  дефинисани  у  одредбама 47.20 до

47.23 могу издати. (WRC­12)

## ADD

47.27C § 10 1) Свака администрација може да одреди услове, у односу на оне одређене под No. 47.27A, под којим се сертифика­ ти GMDSS (non -SOLAS Convention) специфицирани у Nos. 47.24B и 47.24C могу издати. (WRC­12)

## ADD

47.27D Свака администрација може да одреди услове под ко­ јима други поморски операторски сертификати наведени у одред­ бама тачака 47.26A до 47.26F могу бити издати. (WRC­12)

## MOD

ТАБЕЛА 21-3 (крај) (WRC­12)

Изостављена напомена 2

ЧЛАН 51.

## Услови које треба поштовати у поморским службама Поглавље I – Поморска мобилна служба

51.24

C – Бродске станице које користе дигитално селективно позивање

## MOD

51.25 § 12 Карактеристике опреме за дигитално селективно позивање треба да буду у складу са најновијом верзијом Препору­ ке ITU­R M.493. (WRC­12)

## 51.24

C – Бродске станице за ускопојасну машинску телеграфију

## MOD

51.25 2) Карактеристике опреме за ускопојасну машинску те­ леграфију треба да буду у складу са Препорукама ITU­R M.476­5 и ITU­R M.625­3. Карактеристике треба да буду у сагласности са најновијом верзијом Препорука ITU­R M.627. (WRC­12)

ЧЛАН 52.

## Посебна правила која се односе на коришћење фреквенција ADD

будући да је ревидиран и садржан у Финалним актима WRC­95, WRC­97, WRC­2000, WRC­03, WRC­07, и WRC­12, треба да се

примени, сходно члану 54. Статута, на следећој основи. (WRC­12)

## MOD

59.8 – ревидиране одредбе за које су предвиђени други дату­ ми почетка примене у Резолуцијама:

56 (Rev.WRC-03) ****, 85 (WRC-03), 87 (WRC-03)****, 96

## (WRC-03)****, 122 (Rev.WRC-03), 142 (WRC-03), 145 (WRC-03),

146 (WRC-03)****, 221 (Rev.WRC-03), 413 (WRC-03), 539 (Rev. WRC-03), 546 (WRC-03) , 743 (WRC-03) и 902 (WRC-03). (WRC­12)

## MOD

  - – ревидиране одредбе за које су предвиђени други дату­ ми почетка примене у Резолуцијама:

## 55 (Rev.WRC-07), 97 (WRC-07) , 149 (WRC-07), 355 (WRC-

07) и 905 (WRC-07) . (WRC­12)

## ADD

  - Остале одредбе овог правилника, које су ревидиране у WRC­12, ступају на снагу 1. јануара 2013, са следећим изузецима:

## ADD

  - – ревидиране одредбе за које су предвиђени други дату­ ми примене у Резолуцији: 98 (WRC-12) (WRC­12)

ДОДАЦИ

## MOD

Поглавље VII – Коришћење фреквенција за пренос података ADD

А – Опште (WRC-12)

## 52.261

ADD

56.262 Фреквенције додељене обалским станицама за пренос података морају бити назначене у Листи обалских станица и Ста­ ница специјалних служби (Листа 4). Та листа такође мора да пока­ же било коју корисну информацију која се тиче сервиса који пружа обалска станица. (WRC­12)

## ADD

  - B – Опсези између 4 000 kHz и 27 500 kHz (WRC­12)

## ADD

  - Класа емисија која се користи за пренос података у овој поглављу треба да буде у складу са најновијом верзијом Препоруке ITU­R M.1798. Обалне станице као и бродске станице треба да ко­ ристе радио систем дефинисан у Препоруци ITU­R M.1798. (WRC­12)

## ADD

  - Обалске станице које користе класе емисија у складу са одредбом 52.264 у фреквенцијским опсезима између 4000 kHz и 27500 kHz не смеју прелазити вршну снагу анвелопе од 10 kW. (WRC­12)

## ADD

  - Бродске станице које користе класе емисија у складу са одредбом 52.264 у фреквенцијским опсезима између 4000 kHz и 27500 kHz не смеју прелазити вршну снагу анвелопе од 1.5 kW. (WRC­12)

## SUP

ЧЛАН 59.

## Ступање на снагу и привремена примена Правилника о радиокомуникацијама (WRC-2000)

ADD

ПОГЛАВЉЕ X

Oдредбе о ступању на снагу Правилника о радиокомуникацијама (WRC-12)

ADD

ЧЛАН 59.

## Ступање на снагу и привремена примена Правилника о радиокомуникацијама (WRC-12)

ДОДАТАК 1 (REV. WRC­12)

## Класификације емисија и неопходних ширина опсега

(Види члан 2.)

## MOD

§ 1 1) Емисије морају бити означене у складу са неопходном ширином опсега и класификацијом како је објашњено у Додатку.

2) Формуле и примери емисија назначених у складу са овим Додатком дате су у Препоруци ITU­R SM.1138 2. Следећи примери могу бити дати у другим ITU­R Препорукама. Ови примери могу такође бити публиковани у Предговору за Међународну листу фре­ квенција.

## Поглавље I – Неопходна ширина опсега

§ 2 1) Неопходна ширина опсег, као што је дефинисано у ноти 1.152, а одређено у складу са формулама и примерима, изражава се са три броја и једним словом. Слово заузима позицију децималног зареза и представља јединицу опсега. Први знак не сме да буде ни нула ни К, М или G.

- Потребне ширине опсега1:

између 0.001 и 999 Hz изражава се у Hz (letter H); између 1.00 и 999 kHz изражава се у kHz (letter K); између 1.00 и 999 MHz изражава се у MHz (letter M); између 1.00 и 999 GHz изражава се у GHz (letter G).

- За потпуно означавање емисије, неопходна ширина опсега, означена са четири слова, треба да се дода тачно пре класификаци­ оних симбола. Када се користи, потребна ширина опсега одређује се на један од следећих начина:

  - коришћење формуле и примера неопходних ширина оп­ сега и означавање одговарајућих емисија прописаних Препоруком ITU­R SM.1138­2;

  - израчунавањем, у складу са осталим ITU­R Препорукама; 3.3) израчунавањем, у случајевима који нису обухваћени горе

наведеним § 3.1) или 3.2).

–––––––––––––––

**** Нота Секретаријата: Ова Резолуција је стављена ван снаге на WRC­07.

***** Нота Секретаријата: Ова Резолуција је стављена ван снаге на WRC­12.

| 1 | Примери: 0.002 Hz = H002 | 6 kHz = 6K00 | 1.25 MHz = 1M25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 Hz = H100 | 12.5 kHz = 12K5 | 2 MHz = 2M00 |
|  | 25.3 Hz = 25H3 | 180.4 kHz = 180K | 10 MHz = 10M0 |
|  | 400 Hz = 400H | 180.5 kHz = 181K | 202 MHz = 202M |
|  | 2.4 kHz = 2K40 | 180.7 kHz = 181K | 5.65 GHz = 5G65 |

MOD

59.1 Овај правилник, који је комплементаран са одредбама Статута и Конвенције Међународне телекомуникационе уније, и

ДОДАТАК 4 (Rev.WRC 12)

## Консолидована листа и табеле карактеристика за коришћење у примени процедура Поглавља III

АНЕКС 1

## Фусноте за Табеле 1 и 2

Карактеристике станица у терестријалним службама2

–––––––––––––––

2	Биро за радиокомуникације ће развити и осавремењавати форму обавештења како би у потпуности биле испуњене законске одредбе овог Додатак и повезаних одлука са будућих конференција. Додатне информације за наведене ставке у овом Анексу уз објашњење симбола налази се у Предговору BR IFIC (Терестријалне службе).

АНЕКС 2

## Карактеристике сателитских мрежа, земаљских станица или радио астрономских станица2 (WRC-07)

MOD

ДОДАТАК 5 (Rev.WRC 12)

## Идентификација администрација са којима треба да се оствари координација или затражи споразум према одредбама Члана 9.

MOD

АНЕКС 1

Ако један од два метода даје резултат који не одступа од кри­ теријума релевантних за ту методу, нема потребе за координацијом.

Ако је само један метод дозвољен у администрацији, резултат ове методе мора се узети у обзир. (WRC­12)

## Координација прагова за размену између MSS (свемир – Земља) и терестријалних служби у истим

фреквенцијским опсезима и између не-GSO MSS спојних веза (свемир – Земља) и терестријалних служби у истим фреквенцијским опсезима и између RDSS (свемир – Земља)

и терестријалних служби у истим фреквенцијским опсезима

(WRC-12)

## MOD

1.2 Између 1 и 3 GHz

1.2.1 Циљеви

Генерално, pfd прагови су коришћени за утврђивање потре­ ба за координацијом између свемирских станица у MSS (свемир

- Земља) и терестријалних служби и за координацију између све­ мирских станица у RDSS (свемир – Земља) и терестријалних слу­ жби. Међутим, да олакша размену између станица дигиталне фик­ сне службе и не­GSO MSS свемирских станица, усвојен је концепт фракционе деградације у перформансама (FDP). Овај концепт под­ разумева нове методе описане у овом прилогу.

Као последица овог новог концепта, потреба за координаци­ јом између свемирских станица у MSS (свемир – Земља) и тере­ стријалних служби се одређује коришћењем две методе:

  - Једноставан метод: FDP (једноставна дефиниција MSS си­ стема и карактеристика референтних FS станица се користи као улазни подаци) или окидачка вредност густине флукса снаге;

  - Детаљнији метод: специфична методологија система (SSM) (специфичне карактеристике MSS система и карактеристике ре­ ферентних станица у фиксној служби узимају се као улазни пода­ ци) као што је описано, на пример, у Прилогу 1 Препоруци ITU­R M.1143.

MOD

## Одређивање потребе за координацијом између MSS и RDSS свемирских станица (свемир – Земља) и терестријал- них станица (WRC­12)

MOD

      - Метод за одређивање потребе за координацијом између MSS и RDSS свемирских станица (свемир – Земља) и других терестријалних служби које деле исти фреквенцијски опсег у појасу 1 до 3 GHz

Координација додела  за  предајне  свемирске  станице  MSS и RDSS имајући у виду терестријалне службе, не захтева се ако pfd произведен на површини Земље или FDP станице у фиксној служби не прелази вредности прага приказане у следећој табели.

(WRC­12)

## MOD

      - Специфична методологија система (SSM) кори- шћена у одређивању потребе за детаљном координацијом не- GSO MSS (свемир – Земља) система у фиксној служби

Сврха SSM је да дозволи детаљну процену потребе за коорди­ нацијом фреквенцијских додела не­GSO MSS свемирских станица (свемир – Земља) са фреквенцијским доделама пријемних станица у мрежама фиксне службе потенцијално угрожених администра­ ција. SSM узима у обзир специфичне карактеристике не­GSO MSS система и одговарајуће карактеристике фиксне службе.

Оне администрације које планирају да успоставе потребу за координацијом између не­GSO MSS мрежа и система фиксне слу­ жбе подстичу се да користе Препоруку ITU­R M.1143. Док се хи­ тан рад на развоју спроводи у ITU­R­у да се олакша коришћење методологије описане у Препоруци ITU­R M.1143, администраци­ је могу да врше координацију применом овог SSM. (WRC­12)

## MOD

ТАБЕЛА 5­2 (наставак) (WRC­12)

| Фреквенцијски опсег (MHz) | Терестријална служба која се штити | Вредности прага координације |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GSO свемирске станице |  | Не-GSO свемирске станице |  |  |
|  |  | pfd (по свемирској станици) фактори про- рачуна (НОТА 2) |  | pfd (по свемирској станици) фактори прорачуна (НОТА 2) |  | % FDP (у 1 MHz) (НОТА 1) |
|  |  | P | r dB/ степени | P | r dB/ степени |  |
| 1 525­1 530 | Аналогна FS телефонија (НОТА) | –146 dB(W/m2) у 4 kHz и –128 dB(W/ m2) у 1 MHz | 0.5 | –146 dB(W/ m2) у 4 kHz и –128 dB(W/ m2) у 1 MHz | 0.5 |  |
|  | Сви остали случајеви | –128 dB(W/ m2) у 1 MHz | 0.5 | –128 dB(W/ m2) у 1 MHz | 0.5 | 25 |
| 2 160­2 200 (НОТА 3) | Аналогна FS телефонија (НОТА 5) | –146 dB(W/ m2) у 4 kHz и –128 dB(W/ m2) у 1 MHz | 0.5 | –141 dB(W/ m2) у 4 kHz и –123 dB (W/ m2) у 1 MHz (НОТА 6) | 0.5 |  |
|  | Сви остали случајеви | –128 dB(W/ m2) у 1 MHz | 0.5 | –123 dB(W/ m2) у 1 MHz (НОТА 6) | 0.5 | 25 |
| 2 483.5­2 500 (мобилна­ сателитска служба) | Сви случајеви | –146 dB(W/ m2) у 4 kHz и –128 dB(W/ m2) у 1 MHz | 0.5 | –144 dB(W/ m2) у 4 kHz и –126 dB(W/ m2) у 1 MHz (НОТА 9) | 0.65 |  |
| 2 483.5­2 500 (радиодетермина­ цијска сателитска служба) ADD (НОТА 10) | Сви случајеви изузев радио­ локационе службе у земљама излистаним у No. 5.398A | –152 dB(W/ m2) у 4 kHz –128 dB(W/ m2) у 1 MHz | ­ | –153 dB(W/ m2) у 4 kHz –129 dB(W/ m2) у 1 MHz (НОТА 9) |  |  |
| 2 500­2 520 (SUP – WRC­07) |  |  |  |  |  |  |
| 2 520­2 535 (SUP – WRC­07) |  |  |  |  |  |  |

SUP НОТА 7 ADD

НОТА 9 – Уместо вредности у Табели, pfd прагови координације од –142.5 dB(W/m2) у 4 kHz и –124.5 dB(W/m2) у 1 MHz за MSS и

–152 dB(W/m2) у 4 kHz и –128 dB(W/m2) у 1 MHz за RDSS примењује се у Албанији, Немачкој, Андори, Антигви и Барбудама, Аргенти­ ни, Аустралији, Аустрији, Бахамима, Барбадосу, Белгији, Белизеу, Боливији, Босни и Херцеговини, Бразилу, Бугарској, Канади, Чилеу, Кипру, Ватикану, Колумбији, Конгу (Реп.), Коста Рикуи, Хрватској, Данској, Доминиканској Републици, Доминики, Ел Салвадору, Еква­ дору, Шпанији, Естонији, Сједињеним Америчким Државама, Финској, Француској, Грчкој, Гренади, Гватемали, Гвајани, Хаитију, Хон­ дурасу, Мађарској, Ирској, Исланду, Израелу, Италији, Јамајки, Летонији, Бившој Југословенској Републици Македонији, Лихтенштајну, Литванији, Луксембургу, Малти, Мексику, Монаку, Црној Гори, Никарагви, Нигерији, Норвешкој, Панами, Парагвају, Холандији, Перуу, Пољској , Португалији, Словачкој, Чешкој, Румунији, Великој Британији, Светој Луцији, Светом Китсу и Невису, Сан Марину, Светом Винсенту и Гренадинима, Србији, Словенији, Шведској, Швајцарској, Суринаму, Тринидаду и Тобагоу, Турској, Уругвају и Венецуели.

(WRC­12)

## ADD

НОТА 10 – Ове pfd вредности примењују се само на системе који су поднети после 17. фебруара 2012. године и не примењује се на системе за које су комплетне информације за координацију примљене пре 18. фебруара 2012. године (видети No. 5.401). (WRC­12)

## MOD

ДОДАТАК 7 (Rev.WRC­12)

## Методе одређивања координационог подручја око земаљске станице у фреквенцијским опсезима између 100 MHz и 105 GHz

АНЕКС 7

## Системски параметри и претходно одређене координацијске удаљености за одређивање координационог подручја око земаљске станице

3 Добитак антене у правцу равни локалног хоризонта пријемне земаљске станице у односу на предајну земаљску станицу

MOD

ДОДАТАК 15 (Rev.WRC­12)

## Фреквенције за комуникације у случају опасности и безбедност у оквиру Светског поморског система за опасност и безбедност (GMDSS)

ТАБЕЛА 15­2 (WRC­12)

## Фреквенције изнад 30 MHz (VHF/UHF)

| Фреквенција (MHz) | Опис коришћења | Ноте |
| --- | --- | --- |
| *121.5 | AERO­SAR | Ваздухопловна фреквенција за опасност 121.5 MHz која се користи за опасност и хитност за радиотелефонију од стране станица ваздухоплов­ не мобилне службе које користе фреквенције из опсега 117.975 MHz и 137 MHz. Ту фреквенцију за те сврхе могу такође да користе станице у чамцима за спасавање. Станице радио­фарова за означавање места удеса могу да користе фреквенцију 121.5 MHz у складу са Препоруком ITU­R M.690­1. Мобилне станице поморске мобилне службе могу да комуницирају са станицама ваздухопловне мобилне службе на ваздухопловној фреквен­ цији за опасност 121.5 MHz само у случају опасности и хитности, и на ваздухопловној помоћној фреквенцији 123.1 MHz за координиране операције трагања и спашавања, користећи емисије класе A3E за обе фреквенције (види такође Nos. 5.111 и 5.200). У том случају оне треба да су у складу са специјалним аранжманом између заинтересованих администрација код којих је ваздухопловна мобилна служба регулисана. |

MOD

ДОДАТАК 17 (Rev.WRC­12)

## Фреквенције и каналски аранжмани у опсегу високих фреквенција за поморску мобилну службу

(Видети Члан 52)

## ADD

Овај додатак подељен је на два анекса:

Анекс 1 садржи постојеће фреквенцијске и каналске аранжмане у опсегу високих фреквенција за поморску мобилну службу, који важи до 31. децембра 2016. године.

Анекс 2 садржи будуће фреквенцијске и каналске аранжмане у опсегу високих фреквенција за поморску мобилну службу, како је ревиди­ рано према WRC­12, који ступа на снагу 1. јануара 2017. године.

## ADD

АНЕКС 1 (WRC­12)

## ADD

Фреквенцијски и каналски аранжмани у опсегу високих фреквенција за поморску мобилну службу, који важи

до 31. децембра 2016. године (WRC-12)

АНЕКС 2 (WRC­12)

## Фреквенцијски и каналски аранжмани у опсезима високе фреквенције за поморску мобилну службу, који ступа на снагу 1. јану- ара 2017. године (WRC-12)

ДЕО A – Табела подопсега (WRC-12)

У табели, где треба5, фреквенције које се додељују у датом опсегу за одређену употребу су:

- назначене најнижом и највишом фреквенцијом, подебљаним словима, додељене у том опсегу;

- прописан размак, број фреквенција које се додељују (ƒ.) и размак у kHz приказан је искошено.

–––––––––––––––

*	Нота Секретаријата: А н е кс 1 садржи цео текст Додатка 17 (REV. WRC­07)

5	Унутар неосенчених оквира.

## Табела фреквенција (kHz) које се користе у опсегу између 4 000 kHz и 27 500 kHz намењених искључиво поморској мобилној служби

| Опсег (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границе (kHz) | 4 063 | 6 200 | 8 195 | 12 230 | 16 360 | 18 780 | 22 000 | 25 070 |
| Фреквенције које се додељују бродским стани­ цама за пренос океанографских података c) | 4 063.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 4 064.8 6 f. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.3 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Границе (kHz) | 4 065 | 6 200 | 8 195 | 12 230 | 16 360 | 18 780 | 22 000 | 25 070 |
| Фреквенције које се додељују бродским стани­ цама за телефонију, дуплексни рад a) i) t) w) | 4 066.4 | 6 201.4 | 8 196.4 | 12 231.4 | 16 361.4 | 18 781.4 | 22 001.4 | 25 071.4 |
|  | до 4 144.4 27 f. | до 6 222.4 8 f. | до 8 292.4 33 f. | до 12 351.4 41 f. | до 16 526.4 56 f. | до 18 823.4 15 f. | до 22 157.4 53 f. | до 25 098.4 10 f. |
|  | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz |
| Границе (kHz) | 4 146 | 6 224 | 8 294 | 12 353 | 16 528 | 18 825 | 22 159 | 25 100 |

Табела фреквенција (kHz) које се користе у опсегу између 4 000 kHz и 27 500 kHz намењених искључиво поморској мобилној служби (наставак)

| Опсег (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границе (kHz) | 4 146 | 6 224 | 8 294 | 12 353 | 16 528 | 18 825 | 22 159 | 25 100 |
| Фреквенције које се додељују бродским станицама као и обалним станицама за телефонију, симплексни рад a) u) v) w) | 4 147.4 | 6 225.4 | 8 295.4 | 12 354.4 | 16 529.4 | 18 826.4 | 22 160.4 | 25 101.4 |
|  | до 4 150.4 2 f. | до 6 231.4 3 f. | до 8 298.4 2 f. | до 12 366.4 5 f. | до 16 547.4 7 f. | до 18 844.4 7 f. | до 22 178.4 7 f. | до 25 119.4 7 f. |
|  | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz |
| Границе (kHz) | 4 152 | 6 233 | 8 300 | 12 368 | 16 549 | 18 846 | 22 180 | 25 121 |
| Фреквенције које се додељују бродским станицама за пренос података e) m) p) q) r) u) w) | 4 153.5 | 6 234.5 | 8 301.5 | 12 369.5 | 16 550.5 | 18 847.5 | 22 181.5 | 25 122.5 |
|  | до 4 168.5 6 f. | до 6 258.5 9 f. | до 8 337.5 13 f. | до 12 417.5 17 f. | до 16 613.5 22 f. | до 18 871.5 9 f. | до 22 238.5 20 f. | до 25 176.5 19 f. |
|  | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz |
| Границе (kHz) | 4 170 | 6 260 | 8 339 | 12 419 | 16 615 | 18 873 | 22 240 | 25 178 |
| Фреквенције које се додељују бродским и обалним станицама за пренос података e) m) p) q) u) w) |  |  |  |  |  |  |  | 25 179.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 25 206.5 10 f. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 kHz |
| Границе (kHz) | 4 170 | 6 260 | 8 339 | 12 419 | 16 615 | 18 873 | 22 240 | 25 208.25 |
| Фреквенције (упарене и неупарене) које се додељују бродским станицама за ускопојасну машинску телеграфију (NBDP) и системе за пренос података на брзини која не прелази 100 Bd за FSK и 200 Bd за PSK b) d) |  | 6 260.25 до 6 260.75 2 f. 0.5 kHz | 8 339.25 до 8 339.75 2 f. 0.5 kHz | 12 419.25 до 12 419.75 2 f. 0.5 kHz | 16 615.25 до 16 616.75 4 f. 0.5 kHz | 18 873.5 до 18 880 14 f. 0.5 kHz |  |  |
| Границе (kHz) | 4 170 | 6 261 | 8 340 | 12 420 | 16 617 | 18 880.25 | 22 240 | 25 208.25 |
| Фреквенције које се додељују бродским станицама за пренос океанографских података c) |  | 6 261.3 | 8 340.3 | 12 420.3 | 16 617.3 |  | 22 240.3 |  |
|  |  | до 6 262.5 5 f. | до 8 341.5 5 f. | до 12 421.5 5 f. | до 16 618.5 5 f. |  | до 22 241.5 5 f. |  |
|  |  | 0.3 kHz | 0.3 kHz | 0.3 kHz | 0.3 kHz |  | 0.3 kHz |  |
| Границе (kHz) | 4 170 | 6 262.75 | 8 341.75 | 12 421.75 | 16 618.75 | 18 880.25 | 22 241.75 | 25 208.25 |

Табела фреквенција (kHz) које се користе у опсегу између 4 000 kHz и 27 500 kHz намењених искључиво поморској мобилној служби (наставак)

| Опсег (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границе (kHz) | 4 170 | 6 262.75 | 8 341.75 | 12 421.75 | 16 618.75 | 18 880.25 | 22 241.75 | 25 208.25 |
| Фреквенције (упарене и неупарене) које се додељују брод­ ским станицама за ускопојасну машинску телеграфију (NBDP) и системе за пренос података на брзини која не прелази 100 Bd за FSK и 200 Bd за PSK b) d) j) | 4 170.5 до 4 180 20 f. 0.5 kHz | 6 263 до 6 269.5 14 f. 0.5 kHz |  | 12 422 1 f. 0.5 kHz |  |  |  |  |
| Границе (kHz) | 4 180.25 | 6 269.75 | 8 341.75 | 12 422.25 | 16 618.75 | 18 880.25 | 22 241.75 | 25 208.25 |

| Опсег (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границе (kHz) | 4 170 | 6 262.75 | 8 341.75 | 12 421.75 | 16 618.75 | 18 880.25 | 22 241.75 | 25 208.25 |
| Фреквенције које се додељују бродским станицама за пренос података e) m) p) q) u) w) | 4 181.75 | 6 271.25 | 8 343.25 | 12 423.75 | 16 620.25 | 18 881.75 | 22 243.25 |  |
|  | до 4 187.75 3f. | до 6 277.25 3 f. | до 8 358.25 6 f. | до 12 450.75 10 f. | до 16 680.25 21 f. | до 18 893.75 5 f. | до 22 288.25 16 f. |  |
|  | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz |  |
| Границе (kHz) | 4 189.25 | 6 278.75 | 8 359.75 | 12 452.25 | 16 681.75 | 18 895.25 | 22 289.75 | 25 208.25 |
| Фреквенције које се додељују бродским и обалним стани­ цама за пренос података e) m) p) q) u) w) | 4 190.75 до 4 196.75 3f. 3 kHz | 6 280.25 до 6 310.25 11 f. 3 kHz | 8 361.25 до 8 373.25 5 f. 3 kHz | 12 453.75 до 12 474.75 8 f. 3 kHz |  | 18 896.75 1 f. 3 kHz |  |  |
| Границе (kHz) | 4 198.25 | 6 311.75 | 8 374.75 | 12 476.25 | 16 681.75 | 18 898.25 | 22 289.75 | 25 208.25 |
| Фреквенције које се додељују обалним станицама за пре­ нос података e) m) p) q) u) w) | 4 199.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 4 205.75 3f. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| Границе (kHz) | 4 207.25 | 6 311.75 | 8 374.75 | 12 476.25 | 16 681.75 | 18 898.25 | 22 289.75 | 25 208.25 |

Табела фреквенција (kHz) које се користе у опсегу између 4 000 kHz и 27 500 kHz намењених искључиво поморској мобилној служби (наставак)

| Опсег (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границе (kHz) | 4 207.25 | 6 311.75 | 8 374.75 | 12 476.25 | 16 681.75 | 18 898.25 | 22 289.75 | 25 208.25 |
| Фреквенције (упарене и неупарене) које се додељују брод­ ским станицама за ускопојасну машинску телеграфију (NBDP) и системе за пренос података на брзини која не прелази100 Bd за FSK и 200 Bd за PSK b) d) j) |  |  | 8 375 до 8 383.5 18 f. | 12 476.5 до 12 522.5 93 f. | 16 682 до 16 698.5 34 f. |  | 22 290 до 22 299 19 f |  |
|  |  |  | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz |  | 0.5 kHz |  |
| Границе (kHz) | 4 207.25 | 6 311.75 | 8 383.75 | 12 522.75 | 16 698.75 | 18 898.25 | 22 299.25 | 25 208.25 |
| Фреквенције које се додељују бродским и обалним стани­ цама за пренос података e) p) q) u) w) |  |  | 8 385.5 | 12 524.25 | 16 700.5 |  | 22 300.75 |  |
|  |  |  | до 8 406.5 8 f. | до 12 575.25 18 f. | до 16 802.5 35 f. |  | до 22 372.75 25 f. |  |
|  |  |  | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz |  | 3 kHz |  |
| Границе (kHz) | 4 207.25 | 6 311.75 | 8 408 | 12 576.75 | 16 804 | 18 898.25 | 22 374.25 | 25 208.25 |
| Фреквенције које се додељују обалним станицама за пре­ нос података e ) m) p) q) u) w) |  |  | 8 409.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 8 412.5 2 f. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 kHz |  |  |  |  |  |
| Границе (kHz) | 4 207.25 | 6 311.75 | 8 414 | 12 576.75 | 16 804 | 18 898.25 | 22 374.25 | 25 208.25 |

Табела фреквенција (kHz) које се користе у опсегу између 4 000 kHz и 27 500 kHz намењених искључиво поморској мобилној служби (наставак)

| Опсег (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границе (kHz) | 4 207.25 | 6 311.75 | 8 414 | 12 576.75 | 16 804 | 18 898.25 | 22 374.25 | 25 208.25 |
| Фреквенције које се додељују бродским станица­ ма за дигитално селективно позивање k) l) | 4 207.5 | 6 312 | 8 414.5 | 12 577 | 16 804.5 | 18 898.5 | 22 374.5 | 25 208.5 |
|  | до 4 209 4 f. | до 6 313.5 4 f. | до 8 416 4 f. | до 12 578.5 4 f. | до 16 806 4 f. | до 18 899.5 3 f. | до 22 375.5 3 f. | до 25 209.5 3 f. |
|  | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz |
| Границе (kHz) | 4 209.25 | 6 313.75 | 8 416.25 | 12 578.75 | 16 806.25 | 18 899.75 | 22 375.75 | 25 210 |
| Границе (kHz) | 4 209.25 | 6 313.75 | 8 416.25 | 12 578.75 | 16 806.25 | 19 680.25 | 22 375.75 | 26 100.25 |
| Фреквенције (упарене и неупарене) које се додељују бродским станицама за ускопојасну ма­ шинску телеграфију (NBDP) и системе за пренос података на брзини која не прелази100 Bd за FSK и 200 Bd за PSK b) d) n) o) | 4 209.5 до 4 216 14 f. | 6 314 до 6 321.5 16 f. | 8 416.5 до 8 423.5 15 f. | 12 579 до 12 624.5 92 f. | 16 806.5 до 16 821.5 31 f. | 19 680.5 1 f. | 22 376 1 f. | 26 100.5 до 26 102.5 5 f. |
|  | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz |
| Границе (kHz) | 4 216.25 | 6 321.75 | 8 423.75 | 12 624.75 | 16 821.75 | 19 680.75 | 22 376.25 | 26 102.75 |

| Опсег (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границе (kHz) | 4 207.25 | 6 311.75 | 8 414 | 12 576.75 | 16 804 | 18 898.25 | 22 374.25 | 25 208.25 |
| Фреквенције које се додељују бродским станица­ ма за пренос података e) m) p) q) u) w) |  |  |  |  |  |  | 22 377.75 до 22 380.75 2 f. 3 kHz |  |
| Границе (kHz) | 4 216.25 | 6 321.75 | 8 423.75 | 12 624.75 | 16 821.75 | 19 680.75 | 22 382.25 | 26 102.75 |
| Фреквенције које се додељују бродским и обал­ ним станицама за пренос података e) m) p) q) u) w) | 4 217.75 1 f. 3 kHz |  |  |  | 16 823.25 до 16 838.25 6 f. 3 kHz |  |  |  |
| Границе (kHz) | 4 219.25 | 6 321.75 | 8 423.75 | 12 624.75 | 16 839.75 | 19 680.75 | 22 382.25 | 26 102.75 |

Табела фреквенција (kHz) које се користе у опсегу између 4 000 kHz и 27 500 kHz намењених искључиво поморској мобилној служби (наставак)

| Опсег (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границе (kHz) | 4 219.25 | 6 321.75 | 8 423.75 | 12 624.75 | 16 839.75 | 19 680.75 | 22 382.25 | 26 102.75 |
| Фреквенције које се додељују обалним стани­ цама за пренос података e) m) q) u) w) |  | 6 323.25 до 6329.25 3 f. 3 kHz | 8 425.5 до 8 434.5 4 f. 3 kHz | 12 626.25 до 12 653.25 10 f. 3 kHz | 16 841.25 до 16 901.25 21 f. 3 kHz | 19 682.25 1 f. 3 kHz |  | 26 104.25 до 26 119.25 6 f. 3 kHz |
| Границе (kHz) | 4 219.25 | 6 330.75 | 8 436.25 | 12 654.75 | 16 902.75 | 19 683.75 | 22 382.25 | 26 120.75 |
| Фреквенције (упарене и неупарене) које се додељују бродским станицама за ускопојасну машинску телеграфију (NBDP) и системе за пренос података на брзини која не прелази100 Bd за FSK и 200 Bd за PSK b) d) |  |  |  | 12 655 до 12 656.5 4 f. 0.5 kHz |  | 19 684 до 19 691 15 f. 0.5 kHz | 22 382.5 до 22 389 14 f. 0.5 kHz |  |
| Границе (kHz) | 4 219.25 | 6 330.75 | 8 436.25 | 12 656.75 | 16 902.75 | 19 691.25 | 22 389.25 | 26 120.75 |
| Фреквенције које се додељују обалним стани­ цама за пренос података e) m) p) q) u) w) |  |  |  |  |  | 19 692.75 | 22 390.75 |  |
|  |  |  |  |  |  | до 19 701.75 4 f. | до 22 441.75 18 f. |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 kHz | 3 kHz |  |
| Границе (kHz) | 4 219.25 | 6 330.75 | 8 436.25 | 12 656.75 | 16 902.75 | 19 703.25 | 22 443.25 | 26 120.75 |
| Фреквенције (упарене и неупарене) које се додељују бродским станицама за ускопојасну машинску телеграфију (NBDP) и системе за пренос података на брзини која не прелази100 Bd за FSK и 200 Bd за PSK b) |  |  |  |  |  |  | 22 443.5 1 f. 0.5 kHz |  |
| Границе (kHz) | 4 219.25 | 6 330.75 | 8 436.25 | 12 656.75 | 16 902.75 | 19 703.25 | 22 443.75 | 26 120.75 |
| Фреквенције које се додељују обалним стани­ цама за дигитално селективно позивање l) | 4 219.5 | 6 331 | 8 436.5 | 12 657 | 16 903 | 19 703.5 | 22 444 | 26 121 |
|  | до 4 220.5 3 f. | до 6 332 3 f. | до 8 437.5 3 f. | до 12 658 3 f. | до 16 904 3 f. | до 19 704.5 3 f. | до 22 445 3 f. | до 26 122 3 f. |
|  | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz | 0.5 kHz |
| Границе (kHz) | 4 221 | 6 332.5 | 8 438 | 12 658.5 | 16 904.5 | 19 705 | 22 445.5 | 26 122.5 |

Табела фреквенција (kHz) које се користе у опсегу између 4 000 kHz и 27 500 kHz намењених искључиво поморској мобилној служби (наставак)

| Опсег (MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границе (kHz) | 4 221 | 6 332.5 | 8 438 | 12 658.5 | 16 904.5 | 19 705 | 22 445.5 | 26 122.5 |
| Фреквенције које се додељују широкопојасним системима, факсимилу, специјалним преносима и преносима података и системима ускопојасне телеграфије m) p) s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Границе (kHz) | 4 351 | 6 501 | 8 707 | 13 077 | 17 242 | 19 755 | 22 696 | 26 145 |
| Фреквенције које се додељују обалним стани­ цама за телефонију, дуплексни рад a) t) w) | 4 352.4 | 6 502.4 | 8 708.4 | 13 078.4 | 17 243.4 | 19 756.4 | 22 697.4 | 26 146.4 |
|  | до 4 436.4 29 f. | до 6 523.4 8 f. | до 8 813.4 36 f. | до 13 198.4 41 f. | до 17 408.4 56 f. | до 19 798.4 15 f. | до 22 853.4 53 f. | до 26 173.4 10 f. |
|  | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz | 3 kHz |
| Границе (kHz) | 4 438 | 6 525 | 8 815 | 13 200 | 17 410 | 19 800 | 22 855 | 26 175 |

- Видети Део B, Поглавље I.

- Видети Део B, Поглавље III.

- Фреквенцијски опсег такође могу да користе плутаче – ста­ нице за океанографски пренос података и станице за испитивање тих плутача.

- Видети Део B, Поглавље II.

- Видети Део B, Поглавље IV.

- За коришћење носећих фреквенција 4125 kHz, 6215 kHz, 8291 kHz, 12290 kHz и 16420 kHz у овим под­опсезима од стране бродских и обалних станица за опасност и безбедност, од стране радиотелефоније са једним бочним опсегом, видети Члан 31.

- За коришћење додељених фреквенција 4177.5 kHz, 6268 kHz, 8376.5 kHz, 12520 kHz и 16695 kHz у овим под­опсезима од стране бродских и обалних станица за опасност и безбедност, пу­ тем NBDP телеграфије, видети Члан 31.

- За коришћење додељених фреквенција 4207.5 kHz, 6312 kHz, 8414.5 kHz, 12577 kHz и 16804.5 kHz у овим под­опсезима од стране бродских и обалних станица за опасност и безбедност, пу­ тем дигиталног селективног позивања, видети Члан 31.

- Следеће упарене додељене фреквенције (за бродске/ обалне станице) 4208/4219.5 kHz, 6312.5/6331 kHz, 8415/8436.5 kHz, 12577.5/12657 kHz, 16805/16903 kHz, 18898.5/19703.5 kHz, 22374.5/22444 kHz и 25208.5/26121 kHz јесу први избор међународ­ них фреквенција за дигитално селективно позивање (видети Члан 54).

- Фреквенције из ових фреквенцијских опсега такође могу да се користе за A1A или A1B Морзеову телеграфију и не подлежу тражењу заштите од других станица у поморској мобилној служби које користе дигитално модулисане емисије. Све тако додељене фреквенције морају бити умношци од 100 Hz. Администрације ће обезбедити равномерну расподелу таквих додела унутар опсега.

- Додељене фреквенције 4210 kHz, 6314 kHz, 8416.5 kHz, 12579 kHz, 16806.5 kHz, 19680.5 kHz, 22376 kHz и 26100.5 kHz је­ су ексклузивне међународне фреквенције за емитовање поморских безбедносних информација (MSI) (видети Чланове 31 и 33).

- Фреквенција 4209.5 kHz је ексклузивна међународна фре­ квенција за пренос NAVTEX типа информација (видети Чланове 31 и 33).

- Ови под­опсези, осим фреквенција поменутих у Нотама i), j), n) и o), предвиђени су за дигитално модулисане емисије у по­ морској мобилној служби (нпр. као што је описано у Препоруци ITU­R M.1798). Примењују се одредбе No. 15.8.

- Ови фреквенцијски опсези могу да користе администраци­ је за примену у ускопојасној машинској телеграфији, не подлежу тражењу заштите од других станица у поморској мобилној служби које користе дигитално модулисане емисије.

- Фреквенције у овим опсезима могу да се користе за ши­ рокопојасну телеграфију, факсимил и специјалан пренос података под условом да не узрокују интерференције станицама у поморској мобилној служби које користе дигитално модулисане емисије, ни­ ти да захтевају заштиту од истих.

- Фреквенцијски опсези 4345–4351 kHz, 6495–6501 kHz, 8701–8707 kHz могу да се користе за симплексни рад телефоније (са једним бочним опсегом) (регуларни размак за 3 kHz), у скла­ ду са одлуком No. 52.177, не подлежу тражењу заштите од других станица у поморској мобилној служби које користе дигитално мо­ дулисане емисије.

- Фреквенцијски опсези 4065–4146 kHz, 4351–4438 kHz, 6200–6224 kHz, 6501–6525 kHz, 8195–8294 kHz, 8707–8815 kHz, 12230–12353 kHz, 13077–13200 kHz, 16360–16528 kHz, 17242–17410 kHz, 18780–18825 kHz, 19755–19800 kHz, 22000–22159 kHz, 22696– 22855 kHz, 25070–25100 kHz и 26145–26175 kHz могу да се кори­ сте, у складу са Додатком 25 Плана намене, за дигитално модулиса­ не емисије како је описано у Препоруци ITU­R M.1798 уз услов да не узрокују штетне сметње другим станицама у поморској мобилној служби које раде у радиотелефонији, нити да захтевају заштиту од истих. Дигитално модулисане емисије могу да се користе уколико опсег који оне заузимају не прелази 2800 Hz, да је у потпуности сме­ штен унутар једног фреквенцијског канала и вршна снага обвојнице обалских станица не прелази 10 kW и вршна снага обвојнице брод­ ских станица не прелази 1.5 kW по каналу.

- Ови фреквенцијски опсези могу да се користе за широко­ појасне дигитално модулисане емисије комбинацијом више сусед­ них канала.

- Фреквенцијски опсези 4146–4152 kHz, 6224–6233 kHz, 8294–8300 kHz, 12353–12368 kHz, 16528–16549 kHz, 18825–18846 kHz, 22159–22180 и 25100–25121 kHz могу да се користе за ди­ гитално модулисане емисије за симплексни рад како је описано у Препоруци ITU­R M.1798 уз услов да не узрокују штетне сметње другим станицама у поморској мобилној служби које раде у радио­ телефонији, нити да захтевају заштиту од истих. Дигитално моду­ лисане емисије могу да се користе уколико опсег који оне заузима­ ју не прелази 2800 Hz, да је у потпуности смештен унутар једног фреквенцијског канала и вршна снага обвојнице обалних станица не прелази 10 kW и вршна снага обвојнице бродских станица не прелази 1.5 kW по каналу.

- Администрације које намеравају да користе Анекс 2 да уведу пренос података пре 1. јануара 2017. године за станице ко­ је раде у поморској мобилној служби не смеју узроковати штетне сметње станицама у поморској мобилној служби које раде у складу са Анексом 1 овог Додатка, нити да захтевају заштиту од истих и подстичу се да врше билатерално координацију са угроженим ад­ министрацијама.

## ДЕО B – Каналски аранжмани (WRC-12)

Поглавље I – Радиотелефонија

- Каналски аранжмани радиотелефоније за фреквенције за обалне и бродске станице у опсезима намењеним поморској мо­ билној служби дати су у следећим Потпоглављима:

Потпоглавље A – Табела фреквенција за емисију са једним бочним опсегом (kHz) за дуплексни рад (дво­фреквенцијски);

Потпоглавље B – Табела фреквенција за емисију са једним бочним опсегом (kHz) за симплексни рад (једно­фреквенцијски) и за обострано међубродско комуницирање (дво­фреквенцијски);

Потпоглавље C­1 – Табела препоручених фреквенција за еми­ сију са једним бочним опсегом (kHz) за бродске станице у опсегу 4000–4063 kHz дељено са фиксном службом;

Потпоглавље C­2 – Табела препоручених фреквенција за еми­ сију са једним бочним опсегом (kHz) за бродске и обалске станице у опсегу 8100–8195 kHz дељено са фиксном службом.

- Техничке карактеристике за предајнике са једним бочним опсегом специфициране су у Препоруци ITU­R M.1173.

- Једна или више серија фреквенција из Потпоглавља A (са изузетком оних фреквенција наведених испод у § 5) могу бити до­ дељене свакој обалној станици, која користи те фреквенције у па­ ровима (види No. 52.226); сваки пар се састоји из предајне и при­ јемне фреквенције. Серије се бирају узимајући у обзир подручја која се опслужују и избегавајући у што већој мери могуће штетне сметње између служби различитих обалних станица.

- Фреквенције у Потпоглављу B могу глобално да користе сви бродови свих категорија, према захтевима промета, за предају са брода обалним станицама и за међубродску комуникацију. Та­ кође су ауторизоване да их глобално користе за предају све обалне станице (за симплексни рад) осигуравајући да вршна снага анвело­ пе не прелази 1 kW.

- Следеће фреквенције у Потпоглављу A намењене су за по­ зивање:

- Канал бр. 421 у 4 MHz опсегу;

- Канал бр. 606 у 6 MHz опсегу;

- Канал бр. 821 у 8 MHz опсегу;

- Канал бр. 1221 у 12 MHz опсегу;

- Канал бр. 1621 у 16 MHz опсегу;

- Канал бр. 1806 у 18 MHz опсегу;

- Канал бр. 2221 у 22 MHz опсегу;

Позивање на носећој фреквенцији 12290 kHz и 16420 kHz до­ звољава се једино ка и од координационих центара за спасавање (види No. 30.6.1), и подлеже мерама заштите у складу са Резолуци­ јом 352 (WRC-03) (види Nos. 52.221A и 52.222A).

| Канал бр. | 6 MHz опсег |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обалне станице |  | Бродске станице |  |
|  | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 601 | 6 501 | 6 502.4 | 6 200 | 6 201.4 |
| 602 | 6 504 | 6 505.4 | 6 203 | 6 204.4 |
| 603 | 6 507 | 6 508.4 | 6 206 | 6 207.4 |
| 604 | 6 510 | 6 511.4 | 6 209 | 6 210.4 |
| 605 | 6 513 | 6 514.4 | 6 212 | 6 213.4 |
| 606 | 6 516 * | 6 517.4 * | 6 215 * 4 | 6 216.4 * |
| 607 | 6 519 | 6 520.4 | 6 218 | 6 219.4 |
| 608 | 6 522 | 6 523.4 | 6 221 | 6 222.4 |

Преостале фреквенције из Потпоглавља A, B, C­1 и C­2 су радне фреквенције.

5A За коришћење носећих фреквенција: 4125 kHz (Канал бр. 421);

6215 kHz (Канал бр. 606);

8291 kHz (Канал бр. 833);

12290 kHz (Канал бр. 1221);

16420 kHz (Канал бр. 1621);

у Потпоглављу A, код обалних и бродских станица за опасност и безбедност, видети Члан 31.

| Канал бр. | 8 MHz опсег |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обалне станица |  | Бродска станица |  |
|  | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 801 | 8 719 | 8 720.4 | 8 195 | 8 196.4 |
| 802 | 8 722 | 8 723.4 | 8 198 | 8 199.4 |
| 803 | 8 725 | 8 726.4 | 8 201 | 8 202.4 |
| 804 | 8 728 | 8 729.4 | 8 204 | 8 205.4 |
| 805 | 8 731 | 8 732.4 | 8 207 | 8 208.4 |
| 806 | 8 734 | 8 735.4 | 8 210 | 8 211.4 |
| 807 | 8 737 | 8 738.4 | 8 213 | 8 214.4 |
| 808 | 8 740 | 8 741.4 | 8 216 | 8 217.4 |
| 809 | 8 743 | 8 744.4 | 8 219 | 8 220.4 |
| 810 | 8 746 | 8 747.4 | 8 222 | 8 223.4 |
| 811 | 8 749 | 8 750.4 | 8 225 | 8 226.4 |
| 812 | 8 752 | 8 753.4 | 8 228 | 8 229.4 |
| 813 | 8 755 | 8 756.4 | 8 231 | 8 232.4 |
| 814 | 8 758 | 8 759.4 | 8 234 | 8 235.4 |
| 815 | 8 761 | 8 762.4 | 8 237 | 8 238.4 |
| 816 | 8 764 | 8 765.4 | 8 240 | 8 241.4 |
| 817 | 8 767 | 8 768.4 | 8 243 | 8 244.4 |
| 818 | 8 770 | 8 771.4 | 8 246 | 8 247.4 |
| 819 | 8 773 | 8 774.4 | 8 249 | 8 250.4 |
| 820 | 8 776 | 8 777.4 | 8 252 | 8 253.4 |
| 821 | 8 779 * | 8 780.4 * | 8 255 * | 8 256.4 * |
| 822 | 8 782 | 8 783.4 | 8 258 | 8 259.4 |
| 823 | 8 785 | 8 786.4 | 8 261 | 8 262.4 |
| 824 | 8 788 | 8 789.4 | 8 264 | 8 265.4 |
| 825 | 8 791 | 8 792.4 | 8 267 | 8 268.4 |
| 826 | 8 794 | 8 795.4 | 8 270 | 8 271.4 |
| 827 | 8 797 | 8 798.4 | 8 273 | 8 274.4 |
| 828 | 8 800 | 8 801.4 | 8 276 | 8 277.4 |
| 829 | 8 803 | 8 804.4 | 8 279 | 8 280.4 |
| 830 | 8 806 | 8 807.4 | 8 282 | 8 283.4 |
| 831 | 8 809 | 8 810.4 | 8 285 | 8 286.4 |
| 832 | 8 812 | 8 813.4 | 8 288 | 8 289.4 |
| 833 | 8 291 6 | 8 292.4 | 8 291 6 | 8 292.4 |
| 834 2, 5 | 8 707 | 8 708.4 | – | – |
| 835 2, 5 | 8 710 | 8 711.4 | – | – |
| 836 2, 5 | 8 713 | 8 714.4 | – | – |
| 837 2, 5 | 8 716 | 8 717.4 | – | – |

a) Поморска станица радиотелефоније која користи емиси­ је са једним бочним опсегом у опсезима између 4000 kHz и 27500 kHz ексклузивно намењена поморској мобилној служби сме да ра­ ди само на носећим фреквенцијама приказаним у Потпоглављу A и B и, у случају аналогне радиотелефоније, мора бити усклађена са техничким карактеристикама дефинисаним у Препоруци ITU­R M.1173.

- Бродске станице, кад користе фреквенције за емисије са једним бочним опсегом у опсезима 4000–4063 kHz и бродске и обалске станице, кад користе фреквенције за емисије са једним бочним опсегом у опсегу 8100–8195 kHz треба да раде на фреквен­ цијама носиоца које су дате у Потпоглављима C­1 и C­2 респектив­ но. У случају аналогне радиотелефоније техничке карактеристике опреме специфициране су у Препоруци ITU­R M.1173.

- Станице кад користе мод са једним бочним опсегом за ана­ логну радиотелефонију, користе само класу емисија J3E. За диги­ талне комуникације, користи се класа емисија J2D.

- Каналски план дефинисан у Потпоглављу C­2 не утиче на праву администрација да установе и објаве доделе станицама у по­ морској мобилној служби, осим оних које користи радиотелефони­ ја у опсегу 8100–8195 kHz, у складу са одговарајућим одредбама овог правилника.

## Потпоглавље A

Табела фреквенција за емисије са једним бочним опсегом (kHz) за дуплексни рад (дво-фреквенцијски мод)

| Канал бр. | 4 MHz опсег |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обалне станице |  | Бродске станице |  |
|  | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 401 | 4 357 | 4 358.4 | 4 065 | 4 066.4 |
| 402 | 4 360 | 4 361.4 | 4 068 | 4 069.4 |
| 403 | 4 363 | 4 364.4 | 4 071 | 4 072.4 |
| 404 | 4 366 | 4 367.4 | 4 074 | 4 075.4 |
| 405 | 4 369 | 4 370.4 | 4 077 | 4 078.4 |
| 406 | 4 372 | 4 373.4 | 4 080 | 4 081.4 |
| 407 | 4 375 | 4 376.4 | 4 083 | 4 084.4 |
| 408 | 4 378 | 4 379.4 | 4 086 | 4 087.4 |
| 409 | 4 381 | 4 382.4 | 4 089 | 4 090.4 |
| 410 | 4 384 | 4 385.4 | 4 092 | 4 093.4 |
| 411 | 4 387 | 4 388.4 | 4 095 | 4 096.4 |
| 412 | 4 390 | 4 391.4 | 4 098 | 4 099.4 |
| 413 | 4 393 | 4 394.4 | 4 101 | 4 102.4 |
| 414 | 4 396 | 4 397.4 | 4 104 | 4 105.4 |
| 415 | 4 399 | 4 400.4 | 4 107 | 4 108.4 |
| 416 | 4 402 | 4 403.4 | 4 110 | 4 111.4 |
| 417 | 4 405 | 4 406.4 | 4 113 | 4 114.4 |
| 418 | 4 408 | 4 409.4 | 4 116 | 4 117.4 |
| 419 | 4 411 | 4 412.4 | 4 119 | 4 120.4 |
| 420 | 4 414 | 4 415.4 | 4 122 | 4 123.4 |
| 421 | 4 417 * | 4 418.4 * | 4 125 * 3 | 4 126.4 * |
| 422 | 4 420 | 4 421.4 | 4 128 | 4 129.4 |
| 423 | 4 423 | 4 424.4 | 4 131 | 4 132.4 |
| 424 | 4 426 | 4 427.4 | 4 134 | 4 135.4 |
| 425 | 4 429 | 4 430.4 | 4 137 | 4 138.4 |
| 426 | 4 432 | 4 433.4 | 4 140 | 4 141.4 |
| 427 | 4 435 | 4 436.4 | 4 143 | 4 144.4 |
| 1, 2 428 | 4 351 | 4 352.4 | – | – |
| 1, 2 429 | 4 354 | 4 355.4 | – | – |

| Канал бр. | 12 MHz опсег |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обалне станице |  | Бродске станице |  |
|  | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 1201 | 13 077 | 13 078.4 | 12 230 | 12 231.4 |
| 1202 | 13 080 | 13 081.4 | 12 233 | 12 234.4 |
| 1203 | 13 083 | 13 084.4 | 12 236 | 12 237.4 |
| 1204 | 13 086 | 13 087.4 | 12 239 | 12 240.4 |
| 1205 | 13 089 | 13 090.4 | 12 242 | 12 243.4 |
| 1206 | 13 092 | 13 093.4 | 12 245 | 12 246.4 |
| 1207 | 13 095 | 13 096.4 | 12 248 | 12 249.4 |
| 1208 | 13 098 | 13 099.4 | 12 251 | 12 252.4 |
| 1209 | 13 101 | 13 102.4 | 12 254 | 12 255.4 |
| 1210 | 13 104 | 13 105.4 | 12 257 | 12 258.4 |
| 1211 | 13 107 | 13 108.4 | 12 260 | 12 261.4 |
| 1212 | 13 110 | 13 111.4 | 12 263 | 12 264.4 |
| 1213 | 13 113 | 13 114.4 | 12 266 | 12 267.4 |
| 1214 | 13 116 | 13 117.4 | 12 269 | 12 270.4 |
| 1215 | 13 119 | 13 120.4 | 12 272 | 12 273.4 |
| 1216 | 13 122 | 13 123.4 | 12 275 | 12 276.4 |
| 1217 | 13 125 | 13 126.4 | 12 278 | 12 279.4 |
| 1218 | 13 128 | 13 129.4 | 12 281 | 12 282.4 |
| 1219 | 13 131 | 13 132.4 | 12 284 | 12 285.4 |
| 1220 | 13 134 | 13 135.4 | 12 287 | 12 288.4 |
| 1221 | 13 137 * | 13 138.4 * | 12 290 * 7 | 12 291.4 * |
| 1222 | 13 140 | 13 141.4 | 12 293 | 12 294.4 |

| Канал бр. | 22 MHz опсег |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обалне станице |  | Бродске станице |  |
|  | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 2201 | 22 696 | 22 697.4 | 22 000 | 22 001.4 |
| 2202 | 22 699 | 22 700.4 | 22 003 | 22 004.4 |
| 2203 | 22 702 | 22 703.4 | 22 006 | 22 007.4 |
| 2204 | 22 705 | 22 706.4 | 22 009 | 22 010.4 |
| 2205 | 22 708 | 22 709.4 | 22 012 | 22 013.4 |
| 2206 | 22 711 | 22 712.4 | 22 015 | 22 016.4 |
| 2207 | 22 714 | 22 715.4 | 22 018 | 22 019.4 |
| 2208 | 22 717 | 22 718.4 | 22 021 | 22 022.4 |
| 2209 | 22 720 | 22 721.4 | 22 024 | 22 025.4 |
| 2210 | 22 723 | 22 724.4 | 22 027 | 22 028.4 |
| 2211 | 22 726 | 22 727.4 | 22 030 | 22 031.4 |
| 2212 | 22 729 | 22 730.4 | 22 033 | 22 034.4 |
| 2213 | 22 732 | 22 733.4 | 22 036 | 22 037.4 |
| 2214 | 22 735 | 22 736.4 | 22 039 | 22 040.4 |
| 2215 | 22 738 | 22 739.4 | 22 042 | 22 043.4 |
| 2216 | 22 741 | 22 742.4 | 22 045 | 22 046.4 |
| 2217 | 22 744 | 22 745.4 | 22 048 | 22 049.4 |
| 2218 | 22 747 | 22 748.4 | 22 051 | 22 052.4 |
| 2219 | 22 750 | 22 751.4 | 22 054 | 22 055.4 |
| 2220 | 22 753 | 22 754.4 | 22 057 | 22 058.4 |
| 2221 | 22 756 * | 22 757.4 * | 22 060 * | 22 061.4 * |
| 2222 | 22 759 | 22 760.4 | 22 063 | 22 064.4 |
| 2223 | 22 762 | 22 763.4 | 22 066 | 22 067.4 |
| 2224 | 22 765 | 22 766.4 | 22 069 | 22 070.4 |
| 2225 | 22 768 | 22 769.4 | 22 072 | 22 073.4 |

| Канал бр. | 22 MHz опсег (крај ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обалне станице |  | Бродске станице |  |
|  | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 2226 | 22 771 | 22 772.4 | 22 075 | 22 076.4 |
| 2227 | 22 774 | 22 775.4 | 22 078 | 22 079.4 |
| 2228 | 22 777 | 22 778.4 | 22 081 | 22 082.4 |
| 2229 | 22 780 | 22 781.4 | 22 084 | 22 085.4 |
| 2230 | 22 783 | 22 784.4 | 22 087 | 22 088.4 |
| 2231 | 22 786 | 22 787.4 | 22 090 | 22 091.4 |
| 2232 | 22 789 | 22 790.4 | 22 093 | 22 094.4 |
| 2233 | 22 792 | 22 793.4 | 22 096 | 22 097.4 |
| 2234 | 22 795 | 22 796.4 | 22 099 | 22 100.4 |
| 2235 | 22 798 | 22 799.4 | 22 102 | 22 103.4 |
| 2236 | 22 801 | 22 802.4 | 22 105 | 22 106.4 |
| 2237 | 22 804 | 22 805.4 | 22 108 | 22 109.4 |
| 2238 | 22 807 | 22 808.4 | 22 111 | 22 112.4 |
| 2239 | 22 810 | 22 811.4 | 22 114 | 22 115.4 |
| 2240 | 22 813 | 22 814.4 | 22 117 | 22 118.4 |
| 2241 | 22 816 | 22 817.4 | 22 120 | 22 121.4 |
| 2242 | 22 819 | 22 820.4 | 22 123 | 22 124.4 |
| 2243 | 22 822 | 22 823.4 | 22 126 | 22 127.4 |
| 2244 | 22 825 | 22 826.4 | 22 129 | 22 130.4 |
| 2245 | 22 828 | 22 829.4 | 22 132 | 22 133.4 |
| 2246 | 22 831 | 22 832.4 | 22 135 | 22 136.4 |
| 2247 | 22 834 | 22 835.4 | 22 138 | 22 139.4 |
| 2248 | 22 837 | 22 838.4 | 22 141 | 22 142.4 |

| 1223 | 13 143 | 13 144.4 | 12 296 | 12 297.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1224 | 13 146 | 13 147.4 | 12 299 | 12 300.4 |
| 1225 | 13 149 | 13 150.4 | 12 302 | 12 303.4 |
| 1226 | 13 152 | 13 153.4 | 12 305 | 12 306.4 |
| 1227 | 13 155 | 13 156.4 | 12 308 | 12 309.4 |
| 1228 | 13 158 | 13 159.4 | 12 311 | 12 312.4 |
| 1229 | 13 161 | 13 162.4 | 12 314 | 12 315.4 |
| 1230 | 13 164 | 13 165.4 | 12 317 | 12 318.4 |
| 1231 | 13 167 | 13 168.4 | 12 320 | 12 321.4 |
| 1232 | 13 170 | 13 171.4 | 12 323 | 12 324.4 |
| 1233 | 13 173 | 13 174.4 | 12 326 | 12 327.4 |
| 1234 | 13 176 | 13 177.4 | 12 329 | 12 330.4 |
| 1235 | 13 179 | 13 180.4 | 12 332 | 12 333.4 |
| 1236 | 13 182 | 13 183.4 | 12 335 | 12 336.4 |
| 1237 | 13 185 | 13 186.4 | 12 338 | 12 339.4 |
| 1238 | 13 188 | 13 189.4 | 12 341 | 12 342.4 |
| 1239 | 13 191 | 13 192.4 | 12 344 | 12 345.4 |
| 1240 | 13 194 | 13 195.4 | 12 347 | 12 348.4 |
| 1241 | 13 197 | 13 198.4 | 12 350 | 12 351.4 |

| Канал бр. | 18/19 MHz опсег |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обалне станице |  | Бродске станице |  |
|  | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 1801 | 19 755 | 19 756.4 | 18 780 | 18 781.4 |
| 1802 | 19 758 | 19 759.4 | 18 783 | 18 784.4 |
| 1803 | 19 761 | 19 762.4 | 18 786 | 18 787.4 |
| 1804 | 19 764 | 19 765.4 | 18 789 | 18 790.4 |
| 1805 | 19 767 | 19 768.4 | 18 792 | 18 793.4 |
| 1806 | 19 770 * | 19 771.4 * | 18 795 * | 18 796.4 * |
| 1807 | 19 773 | 19 774.4 | 18 798 | 18 799.4 |
| 1808 | 19 776 | 19 777.4 | 18 801 | 18 802.4 |
| 1809 | 19 779 | 19 780.4 | 18 804 | 18 805.4 |
| 1810 | 19 782 | 19 783.4 | 18 807 | 18 808.4 |
| 1811 | 19 785 | 19 786.4 | 18 810 | 18 811.4 |
| 1812 | 19 788 | 19 789.4 | 18 813 | 18 814.4 |
| 1813 | 19 791 | 19 792.4 | 18 816 | 18 817.4 |
| 1814 | 19 794 | 19 795.4 | 18 819 | 18 820.4 |
| 1815 | 19 797 | 19 798.4 | 18 822 | 18 823.4 |

| Канал бр. | 16 MHz опсег |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обалне станица |  | Бродска станица |  |
|  | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 1601 | 17 242 | 17 243.4 | 16 360 | 16 361.4 |
| 1602 | 17 245 | 17 246.4 | 16 363 | 16 364.4 |
| 1603 | 17 248 | 17 249.4 | 16 366 | 16 367.4 |
| 1604 | 17 251 | 17 252.4 | 16 369 | 16 370.4 |
| 1605 | 17 254 | 17 255.4 | 16 372 | 16 373.4 |
| 1606 | 17 257 | 17 258.4 | 16 375 | 16 376.4 |
| 1607 | 17 260 | 17 261.4 | 16 378 | 16 379.4 |
| 1608 | 17 263 | 17 264.4 | 16 381 | 16 382.4 |
| 1609 | 17 266 | 17 267.4 | 16 384 | 16 385.4 |
| 1610 | 17 269 | 17 270.4 | 16 387 | 16 388.4 |
| 1611 | 17 272 | 17 273.4 | 16 390 | 16 391.4 |
| 1612 | 17 275 | 17 276.4 | 16 393 | 16 394.4 |
| 1613 | 17 278 | 17 279.4 | 16 396 | 16 397.4 |
| 1614 | 17 281 | 17 282.4 | 16 399 | 16 400.4 |
| 1615 | 17 284 | 17 285.4 | 16 402 | 16 403.4 |
| 1616 | 17 287 | 17 288.4 | 16 405 | 16 406.4 |
| 1617 | 17 290 | 17 291.4 | 16 408 | 16 409.4 |
| 1618 | 17 293 | 17 294.4 | 16 411 | 16 412.4 |
| 1619 | 17 296 | 17 297.4 | 16 414 | 16 415.4 |
| 1620 | 17 299 | 17 300.4 | 16 417 | 16 418.4 |
| 1621 | 17 302 * | 17 303.4 * | 16 420*8 | 16 421.4 * |
| 1622 | 17 305 | 17 306.4 | 16 423 | 16 424.4 |
| 1623 | 17 308 | 17 309.4 | 16 426 | 16 427.4 |
| 1624 | 17 311 | 17 312.4 | 16 429 | 16 430.4 |
| 1625 | 17 314 | 17 315.4 | 16 432 | 16 433.4 |
| 1626 | 17 317 | 17 318.4 | 16 435 | 16 436.4 |
| 1627 | 17 320 | 17 321.4 | 16 438 | 16 439.4 |
| 1628 | 17 323 | 17 324.4 | 16 441 | 16 442.4 |
| 1629 | 17 326 | 17 327.4 | 16 444 | 16 445.4 |
| 1630 | 17 329 | 17 330.4 | 16 447 | 16 448.4 |
| 1631 | 17 332 | 17 333.4 | 16 450 | 16 451.4 |
| 1632 | 17 335 | 17 336.4 | 16 453 | 16 454.4 |
| 1633 | 17 338 | 17 339.4 | 16 456 | 16 457.4 |
| 1634 | 17 341 | 17 342.4 | 16 459 | 16 460.4 |
| 1635 | 17 344 | 17 345.4 | 16 462 | 16 463.4 |
| 1636 | 17 347 | 17 348.4 | 16 465 | 16 466.4 |
| 1637 | 17 350 | 17 351.4 | 16 468 | 16 469.4 |
| 1638 | 17 353 | 17 354.4 | 16 471 | 16 472.4 |
| 1639 | 17 356 | 17 357.4 | 16 474 | 16 475.4 |
| 1640 | 17 359 | 17 360.4 | 16 477 | 16 478.4 |
| 1641 | 17 362 | 17 363.4 | 16 480 | 16 481.4 |
| 1642 | 17 365 | 17 366.4 | 16 483 | 16 484.4 |
| 1643 | 17 368 | 17 369.4 | 16 486 | 16 487.4 |
| 1644 | 17 371 | 17 372.4 | 16 489 | 16 490.4 |
| 1645 | 17 374 | 17 375.4 | 16 492 | 16 493.4 |
| 1646 | 17 377 | 17 378.4 | 16 495 | 16 496.4 |
| 1647 | 17 380 | 17 381.4 | 16 498 | 16 499.4 |
| 1648 | 17 383 | 17 384.4 | 16 501 | 16 502.4 |
| 1649 | 17 386 | 17 387.4 | 16 504 | 16 505.4 |
| 1650 | 17 389 | 17 390.4 | 16 507 | 16 508.4 |
| 1651 | 17 392 | 17 393.4 | 16 510 | 16 511.4 |
| 1652 | 17 395 | 17 396.4 | 16 513 | 16 514.4 |
| 1653 | 17 398 | 17 399.4 | 16 516 | 16 517.4 |
| 1654 | 17 401 | 17 402.4 | 16 519 | 16 520.4 |
| 1655 | 17 404 | 17 405.4 | 16 522 | 16 523.4 |
| 1656 | 17 407 | 17 408.4 | 16 525 | 16 526.4 |

| 2249 | 22 840 | 22 841.4 | 22 144 | 22 145.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2250 | 22 843 | 22 844.4 | 22 147 | 22 148.4 |
| 2251 | 22 846 | 22 847.4 | 22 150 | 22 151.4 |
| 2252 | 22 849 | 22 850.4 | 22 153 | 22 154.4 |
| 2253 | 22 852 | 22 853.4 | 22 156 | 22 157.4 |

| Канал бр. | 25/26 MHz опсег |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обалне станице |  | Бродске станице |  |
|  | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 2501 | 26 145 | 26 146.4 | 25 070 | 25 071.4 |
| 2502 | 26 148 | 26 149.4 | 25 073 | 25 074.4 |
| 2503 | 26 151 | 26 152.4 | 25 076 | 25 077.4 |
| 2504 | 26 154 | 26 155.4 | 25 079 | 25 080.4 |
| 2505 | 26 157 | 26 158.4 | 25 082 | 25 083.4 |
| 2506 | 26 160 | 26 161.4 | 25 085 | 25 086.4 |
| 2507 | 26 163 | 26 164.4 | 25 088 | 25 089.4 |
| 2508 | 26 166 | 26 167.4 | 25 091 | 25 092.4 |
| 2509 | 26 169 | 26 170.4 | 25 094 | 25 095.4 |
| 2510 | 26 172 * | 26 173.4 * | 25 097 * | 25 098.4 * |

- Ове фреквенције обалних станица могу да се упаре са фреквенцијом бродске станице  из  Табеле  симплекс  фреквенци­ ја за бродске и обалне станице (видети Потпоглавље B) или са

фреквенцијом из опсега 4 000–4 063 kHz (видети Потпоглавље C­1) коју бира заинтересована администрација.

- Ови канали могу такође да се користе за симплексни рад (једно­фреквенцијски).

- За услове коришћења носеће фреквенције 125 kHz, видети Nos. 52.224 и 52.225, и Додатак 15.

- За услове коришћења носеће фреквенције 6 215 kHz, виде­ ти Додатак 15.

- Ове фреквенције обалних станица могу да се упаре са фре­ квенцијом бродске станице из Табеле симплекс фреквенција за бродске и обалске станице (видети Потпоглавље B) или са фре­ квенцијом из опсега 8 100–8 195 kHz (видети Потпоглавље C­2) коју бира заинтересована администрација.

- За услове коришћења носеће фреквенције 8 291 kHz, виде­ ти Додатак 15.

- За услове коришћења носеће фреквенције 12 290 kHz, ви­ дети Nos. 52.221A и 52.222A и Додатак 15.

- За услове коришћења носеће фреквенције 16 420 kHz, ви­ дети Nos. 52.221A и 52.222A и Додатак 15.

* Фреквенције са звездицом јесу позивне фреквенције (виде­ ти Nos. 52.221 и 52.222).

## Потпоглавље B

Табела фреквенција за емисије са једним бочним опсегом (kHz) за симплексни рад (једно-фреквенцијски мод) и за обострано међубродско комуницирање (дво-фреквенцијски)

(Видети § 4 Поглавље I овог додатка)

| 4 MHz опсег1 |  | 6 MHz опсег |  | 8 MHz опсег2 |  | 12 MHz опсег3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 4 146 4 149 | 4 147.4 4 150.4 | 6 224 6 227 6 230 | 6 225.4 6 228.4 6 231.4 | 8 294 8 297 | 8 295.4 8 298.4 | 12 353 12 356 12 362 12 365 | 12 354.4 12 357.4 12 363.4 12 366.4 |

- Ове фреквенције могу да се користе за дуплексни рад са обалним станицама које раде у Каналу бр. 428 и 429 (видети Потпоглавље A).

- Ове фреквенције могу да се користе за дуплексни рад са обалним станицама које раде у Каналу бр. 834 све до укључујући 837 (видети Потпоглавље A).

- За коришћење фреквенција 12 359 kHz и 16 537 kHz, видети Nos. 52.221A и 52.222A.

| 16 MHz опсег3 |  | 18/19 MHz опсег |  | 22 MHz опсег |  | 25/26 MHz опсег |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| 16 528 | 16 529.4 | 18 825 | 18 826.4 | 22 159 | 22 160.4 | 25 100 | 25 101.4 |
| 16 531 | 16 532.4 | 18 828 | 18 829.4 | 22 162 | 22 163.4 | 25 103 | 25 104.4 |
| 16 534 | 16 535.4 | 18 831 | 18 832.4 | 22 165 | 22 166.4 | 25 106 | 25 107.4 |
|  |  | 18 834 | 18 835.4 | 22 168 | 22 169.4 | 25 109 | 25 110.4 |
| 16 540 | 16 541.4 | 18 837 | 18 838.4 | 22 171 | 22 172.4 | 25 112 | 25 113.4 |
| 16 543 | 16 544.4 | 18 840 | 18 841.4 | 22 174 | 22 175.4 | 25 115 | 25 116.4 |
| 16 546 | 16 547.4 | 18 843 | 18 844.4 | 22 177 | 22 178.4 | 25 118 | 25 119.4 |

3 За коришћење фреквенција 12 359 kHz и 16 537 kHz, види Nos. 52.221A и 52.222A.

## Потпоглавље C-1

Табела препоручених фреквенција за емисију са једним боч- ним опсегом (kHz) за бродске станице у опсегу 4 000–4 063 kHz дељено са фиксном службом

Фреквенције у овом потпоглављу могу да се користе:

- за допуну канал брод – обала за дуплексни рад у Потпогла­ вљу A;

- за обострано међубродско комуницирање за симплексни рад (једно­фреквенцијски) и cross­band рад;

- за cross­band рад са обалним станицама на каналима из Пот­ поглавља C­2;

- за дуплексни рад са обалним станицама које раде у опсегу 4 438–4 650 kHz;

- за дуплескни рад са каналима бр. 428 и 429.

| Канал бр. | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Канал бр. | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 4 000* 4 003* 4 006 4 009 4 012 4 015 4 018 4 021 4 024 4 027 4 030 | 4 001.4* 4 004.4* 4 007.4 4 010.4 4 013.4 4 016.4 4 019.4 4 022.4 4 025.4 4 028.4 4 031.4 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 4 033 4 036 4 039 4 042 4 045 4 048 4 051 4 054 4 057 4 060 | 4 034.4 4 037.4 4 040.4 4 043.4 4 046.4 4 049.4 4 052.4 4 055.4 4 058.4 4 061.4 |

* Aдминистрације треба да подстичу бродске станице под својом надлежношћу да се уздрже од употребе опсега 4 000­4 005 kHz када плове у Региону 3 (видети такође No. 5.126).

## Потпоглавље C-2

Табела препоручених фреквенција за емисију са једним бочним опсегом (kHz) за бродске и обалске станице у опсегу 8 100–8 195 kHz дељено са фиксном службом

(Видети § 7 Поглавље I овог додатка)

Фреквенције у овом потпоглављу могу да се користе:

- за допуну канала брод­обала и обала­брод за дуплексни рад у Потпоглављу A;

- за међубродску комуникацију у симплексном раду (једно­ фреквенцијски) и cross­band рад;

- за cross­band рад бродских станица у каналима у Потпогла­ вљу C­1;

- за брод­обала или обала­брод за симплекс рад;

- за дуплексни рад са каналима Nos. 834, 835, 836 и 837.

## Табела фреквенција за дво-фреквенцијски мод рада за обалне станице (kHz)

| Канал бр. | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција | Канал бр. | Фреквенција носиоца | Додељена фреквенција |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 8 101 8 104 8 107 8 110 8 113 8 116 8 119 8 122 8 125 8 128 8 131 8 134 8 137 8 140 8 143 8 146 | 8 102.4 8 105.4 8 108.4 8 111.4 8 114.4 8 117.4 8 120.4 8 123.4 8 126.4 8 129.4 8 132.4 8 135.4 8 138.4 8 141.4 8 144.4 8 147.4 | 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 8 149 8 152 8 155 8 158 8 161 8 164 8 167 8 170 8 173 8 176 8 179 8 182 8 185 8 188 8 191 | 8 150.4 8 153.4 8 156.4 8 159.4 8 162.4 8 165.4 8 168.4 8 171.4 8 174.4 8 177.4 8 180.4 8 183.4 8 186.4 8 189.4 8 192.4 |

| Канал бр. | 12 MHz опсег |  | 16 MHz опсег |  | 18/19 MHz опсег |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предаја | Пријем | Предаја | Пријем | Предаја | Пријем |
| 1 | 12 579.5 12 580 12 580.5 12 581 12 581.5 | 12 477 12 477.5 12 478 12 478.5 12 479 | 16 807 16 807.5 16 808 16 808.5 16 809 | 16 683.5 16 684 16 684.5 16 685 16 685.5 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12 582 12 582.5 12 583 12 583.5 12 584 | 12 479.5 12 480 12 480.5 12 481 12 481.5 | 16 809.5 16 810 16 810.5 16 811 16 811.5 | 16 686 16 686.5 16 687 16 687.5 16 688 | 19 684 19 684.5 19 685 19 685.5 | 18 873.5 18 874 18 874.5 18 875 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 584.5 12 585 12 585.5 12 586 12 586.5 | 12 482 12 482.5 12 483 12 483.5 12 484 | 16 812 16 812.5 16 813 16 813.5 16 814 | 16 688.5 16 689 16 689.5 16 690 16 690.5 | 19 686 19 686.5 19 687 19 687.5 19 688 | 18 875.5 18 876 18 876.5 18 877 18 877.5 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 12 587 12 587.5 12 588 12 588.5 12 589 | 12 484.5 12 485 12 485.5 12 486 12 486.5 | 16 814.5 16 815 16 815.5 16 816 16 816.5 | 16 691 16 691.5 16 692 16 692.5 16 693 | 19 688.5 19 689 19 689.5 19 690 19 690.5 | 18 878 18 878.5 18 879 18 879.5 18 880 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 12 589.5 12 590 12 590.5 12 591 12 591.5 | 12 487 12 487.5 12 488 12 488.5 12 489 | 16 817 16 817.5 16 818 16 695 16 818.5 | 16 693.5 16 694 16 694.5 16 695 16 695.5 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 12 592 12 592.5 12 593 12 593.5 12 594 | 12 489.5 12 490 12 490.5 12 491 12 491.5 | 16 819 16 819.5 16 820 16 820.5 16 821 | 16 696 16 696.5 16 697 16 697.5 16 698 |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 12 594.5 12 595 12 595.5 12 596 12 596.5 | 12 492 12 492.5 12 493 12 493.5 12 494 | 16 821.5 | 16 698.5 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 12 597 12 597.5 12 598 12 598.5 12 599 | 12 494.5 12 495 12 495.5 12 496 12 496.5 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 12 599.5 12 600 12 600.5 12 601 12 601.5 | 12 497 12 497.5 12 498 12 498.5 12 499 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |

Поглавље II – Ускопојасна машинска телеграфија (упарене фреквенције)

- Свака обална станица која користи упарене фреквенције има додељен фреквенцијски пар из следећих серија, сваки пар се састоји од предајне и пријемне фреквенције.

- Брзина ускопојасне машинске телеграфије и система пода­ така не сме да пређе 100 Bd за FSK и 200 Bd за PSK.

## Табела фреквенција за дво-фреквенцијски мод рада за обалне станице (kHz)

| Канал бр. | 4 MHz опсег |  | 6 MHz опсег |  | 8 MHz опсег |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предаја | Пријем | Предаја | Пријем | Предаја | Пријем |
| 1 2 3 4 5 | 4 210.5 4 211 4 211.5 4 212 4 212.5 | 4 172.5 4 173 4 173.5 4 174 4 174.5 | 6 314.5 6 315 6 315.5 6 316 6 316.5 | 6 263 6 263.5 6 264 6 264.5 6 265 | 8 376.5 8 417 8 417.5 8 418 8 418.5 | 8 376.5 8 377 8 377.5 8 378 8 378.5 |
| 6 | 4 213 | 4 175 | 6 317 | 6 265.5 | 8 419 | 8 379 |
| 7 | 4 213.5 | 4 175.5 | 6 317.5 | 6 266 | 8 419.5 | 8 379.5 |
| 8 | 4 214 | 4 176 | 6 318 | 6 266.5 | 8 420 | 8 380 |
| 9 | 4 214.5 | 4 176.5 | 6 318.5 | 6 267 | 8 420.5 | 8 380.5 |
| 10 | 4 215 | 4 177 | 6 319 | 6 267.5 | 8 421 | 8 381 |
| 11 | 4 177.5 4 215.5 4 216 | 4 177.5 4 178 4 178.5 | 6 268 6 319.5 6 320 6 320.5 | 6 268 6 268.5 6 269 6 269.5 | 8 421.5 8 422 8 422.5 8 423 8 423.5 | 8 381.5 8 382 8 382.5 8 383 8 383.5 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

Табела фреквенција за дво-фреквенцијски мод рада за обалне станице (kHz)

| Канал бр. | 12 MHz опсег (крај) |  | 16 MHz опсег (крај ) |  | 18/19 MHz опсег (крај) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предаја | Пријем | Предаја | Пријем | Предаја | Пријем |
| 46 | 12 602 12 602.5 12 603 12 603.5 12 604 | 12 499.5 12 500 12 500.5 12 501 12 501.5 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |

| 81 | 12 619.5 12 620 12 620.5 12 621 12 621.5 | 12 517 12 517.5 12 518 12 518.5 12 519 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 12 622 12 520 12 622.5 12 623 12 623.5 | 12 519.5 12 520 12 520.5 12 521 12 521.5 |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 12 624 | 12 522 |  |  |  |  |
| 92 | 12 624.5 | 12 522.5 |  |  |  |  |

| 51 | 12 604.5 12 605 12 605.5 12 606 12 606.5 | 12 502 12 502.5 12 503 12 503.5 12 504 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 12 607 12 607.5 12 608 12 608.5 12 609 | 12 504.5 12 505 12 505.5 12 506 12 506.5 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 12 609.5 12 610 12 610.5 12 611 12 611.5 | 12 507 12 507.5 12 508 12 508.5 12 509 |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 12 612 12 612.5 12 613 12 613.5 12 614 | 12 509.5 12 510 12 510.5 12 511 12 511.5 |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 12 614.5 12 615 12 615.5 12 616 12 616.5 | 12 512 12 512.5 12 513 12 513.5 12 514 |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 12 617 12 617.5 12 618 12 618.5 12 619 | 12 514.5 12 515 12 515.5 12 516 12 516.5 |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

Табела фреквенција за дво-фреквенцијски рад обалних станица (kHz)

| Канал бр. | 22 MHz опсег |  |
| --- | --- | --- |
|  | Предаја | Пријем |
| 13 | 22 382.5 | 22 290.5 |
| 14 | 22 383 | 22 291 |
| 15 | 22 383.5 | 22 291.5 |
| 16 | 22 384 | 22 292 |
| 17 |  |  |
|  | 22 384.5 | 22 292.5 |
| 18 | 22 385 | 22 293 |
| 19 | 22 385.5 | 22 293.5 |
|  | 22 386 | 22 294 |
| 20 |  |  |
| 21 | 22 386.5 | 22 294.5 |
| 22 |  |  |
|  | 22 387 | 22 295 |
| 23 | 22 387.5 | 22 295.5 |
| 24 | 22 388 | 22 296 |
|  | 22 388.5 | 22 296.5 |
| 25 |  |  |
| 26 | 22 389 | 22 297 |

Поглавље III – Ускопојасна машинска телеграфија (неупарене фреквенције)

- Једна или више фреквенција додељене су свакој станици на броду као предајне фреквенције.

- Све фреквенције које се појављују у овом Додатку могу да се користе за NBDP за дуплексни рад.

- Брзина ускопојасне машинске телеграфије и система података не сме да прелази 100 Bd за FSK и 200 Bd за PSK.

| Фреквенцијски опсези |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал No. | 4 MHz | 6 MHz | 8 MHz | 12 MHz | 16 MHz | 18/19 MHz | 22 MHz | 25/26 MHz |
| 1 | 4 170.5 4 171 4 171.5 4 172 4 179 | 6 260.25 6 260.75 6 321 6 321.5 | 8 339.25 8 339.75 8 375 8 375.5 8 376 | 12 419.25 12 419.75 12 422 12 476.5 12 655 | 16 615.25 16 615.75 16 616.25 16 616.75 16 682 | 19 691 | 22 290 22 297.5 22 298 22 298.5 22 299 | 26 101 26 101.5 26 102 26 102.5 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4 179.5 4 180 |  |  | 12 655.5 12 656 12 656.5 | 16 682.5 16 683 |  | 22 443.5 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Поглавље IV – Пренос података

Табела фреквенција (kHz) за доделу бродским и обалним станицама за пренос података (kHz)1

| Канал бр. | 4 MHz | опсег | 6 MHz | опсег | 8 MHz | опсег |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обала Tx (брод Rx) | Брод Tx/Rx (обала Rx) | Обала Tx (брод Rx) | Брод Tx/Rx (обала Rx) | Обала Tx (брод Rx) | Брод Tx/Rx (обала Rx) |
| 1 |  | 4 153.5 3, 4 |  | 6 234.5 3, 4 |  | 8 301.5 3, 4 |
| 2 |  | 4 156.5 3, 4 |  | 6 237.5 3, 4 |  | 8 304.5 3, 4 |
| 3 |  | 4 159.5 3, 4 |  | 6 240.5 3, 4 |  | 8 307.5 3, 4 |
| 4 |  | 4 162.5 3, 4 |  | 6 243.5 3, 4 |  | 8 310.5 3, 4 |
| 5 |  | 4 165.5 3, 4 |  | 6 246.5 3, 4 |  | 8 313.5 3, 4 |

| 6 | 4 199.75 | 4 168.5 3, 4 | 6 323.25 | 6 249.5 3, 4 |  | 8 316.5 3, 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 4 181.75 |  | 6 252.5 3, 4 |  | 8 319.5 3, 4 |
| 8 | 4 202.75 | 4 184.75 |  | 6 255.5 3, 4 |  | 8 322.5 3, 4 |
| 9 10 | 4 205.75 4 190.75 2, 3 | 4 187.75 4 190.75 2, 3 |  | 6 258.5 3, 4 6 271.25 |  | 8 325.5 3, 4 8 328.5 3, 4 |
| 11 | 4 193.75 2, 3 | 4 193.75 2, 3 | 6 326.25 | 6 274.25 | 8 409.5 | 8 331.5 3, 4 |
| 12 |  |  | 6 329.25 | 6 277.25 |  | 8 334.5 3, 4 |
| 13 | 4 196.75 2, 3 | 4 196.75 2, 3 | 6 280.25 2, 3 | 6 280.25 2, 3 |  | 8 337.5 3, 4 |
| 14 | 4 217.75 2 | 4 217.75 2 | 6 283.25 2, 3 | 6 283.25 2, 3 |  | 8 343.25 |
| 15 |  |  | 6 286.25 2, 3 | 6 286.25 2, 3 | 8 412.5 | 8 346.25 |
| 16 |  |  | 6 289.25 2, 3 | 6 289.25 2, 3 | 8 425.5 | 8 349.25 |
| 17 |  |  | 6 292.25 2, 3 | 6 292.25 2, 3 | 8 428.5 3 | 8 352.25 3 |
| 18 |  |  | 6 295.25 2, 3 | 6 295.25 2, 3 | 8 431.5 3 | 8 355.25 3 |
| 19 |  |  | 6 298.25 2, 3 | 6 298.25 2, 3 | 8 434.5 3 | 8 358.25 3 |
| 20 |  |  | 6 301.25 2, 3 | 6 301.25 2, 3 | 8 361.25 2, 3 | 8 361.25 2, 3 |
| 21 |  |  | 6 304.25 2, 3 | 6 304.25 2, 3 | 8 364.25 2, 3 | 8 364.25 2, 3 |
| 22 |  |  |  |  | 8 367.25 2, 3 | 8 367.25 2, 3 |
| 23 |  |  | 6 307.25 2, 3 | 6 307.25 2, 3 | 8 370.25 2, 3 | 8 370.25 2, 3 |
| 24 |  |  | 6 310.25 2, 3 | 6 310.25 2, 3 | 8 373.25 2, 3 | 8 373.25 2, 3 |
| 25 |  |  |  |  | 8 385.5 2, 3 | 8 385.5 2, 3 |
| 26 |  |  |  |  | 8 388.5 2, 3 | 8 388.5 2, 3 |
| 27 |  |  |  |  | 8 391.5 2, 3 | 8 391.5 2, 3 |
| 28 |  |  |  |  | 8 394.5 2, 3 | 8 394.5 2, 3 |
| 29 |  |  |  |  | 8 397.5 2, 3 | 8 397.5 2, 3 |
| 30 |  |  |  |  | 8 400.5 2, 3 | 8 400.5 2, 3 |
| 31 |  |  |  |  | 8 403.5 2, 3 | 8 403.5 2, 3 |
| 32 |  |  |  |  | 8 406.5 2, 3 | 8 406.5 2, 3 |

Табела фреквенција (kHz) за доделу бродским и обалским станицама за пренос података (kHz)1

| Канал бр. | 12 MHz |  | 16 MHz |  | 18/19 MHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обала Tx (брод Rx) | Брод Tx/Rx (обала Rx) | Обала Tx (брод Rx) | Брод Tx/Rx (обала Rx) | Обала Tx (брод Rx) | Брод Tx/Rx (обала Rx) |
| 1 |  | 12 369.5 3, 4 |  | 16 550.5 3, 4 |  | 18 847.5 3, 4 |
| 2 |  | 12 372.5 3, 4 |  | 16 553.5 3, 4 |  | 18 850.5 3, 4 |
| 3 |  | 12 375.5 3, 4 |  | 16 556.5 3, 4 |  | 18 853.5 3, 4 |
| 4 |  | 12 378.5 3, 4 |  | 16 559.5 3, 4 |  | 18 856.5 3, 4 |
| 5 |  | 12 381.5 3, 4 |  | 16 562.5 3, 4 |  | 18 859.5 3, 4 |
| 6 |  | 12 384.5 3, 4 |  | 16 565.5 3, 4 | 19 682.25 | 18 862.53, 4 |
| 7 |  | 12 387.5 3, 4 |  | 16 568.5 3, 4 |  | 18 865.53, 4 |
| 8 |  | 12 390.5 3, 4 |  | 16 571.5 3, 4 |  | 18 868.5 3, 4 |
| 9 |  | 12 393.5 3, 4 |  | 16 574.5 3, 4 |  | 18 871.5 3, 4 |
| 10 |  | 12 396.5 3, 4 |  | 16 577.5 3, 4 |  | 18 881.75 |
| 11 |  | 12 399.5 3, 4 |  | 16 580.5 3, 4 | 19 692.75 | 18 884.75 |
| 12 |  | 12 402.5 3, 4 |  | 16 583.5 3, 4 | 19 695.75 3 | 18 887.75 3 |
| 13 |  | 12 405.5 3, 4 |  | 16 586.5 3, 4 | 19 698.75 3 | 18 890.75 3 |
| 14 |  | 12 408.5 3, 4 |  | 16 589.5 3, 4 | 19 701.75 3 | 18 893.75 3 |
| 15 |  | 12 411.5 3, 4 |  | 16 592.5 3, 4 | 18 896.75 2 | 18 896.75 2 |
| 16 | 12 626.25 | 12 414.5 3, 4 |  | 16 595.5 3, 4 |  |  |
| 17 |  | 12 417.5 3, 4 |  | 16 598.5 3, 4 |  |  |
| 18 |  | 12 423.75 |  | 16 601.5 3, 4 |  |  |
| 19 | 12 629.25 | 12 426.75 |  | 16 604.5 3, 4 |  |  |
| 20 | 12 632.25 | 12 429.75 |  | 16 607.5 3, 4 |  |  |
| 21 | 12 635.25 | 12 432.75 | 16 841.25 | 16 610.5 3, 4 |  |  |
| 22 | 12 638.25 3 | 12 435.75 3 |  | 16 613.5 3, 4 |  |  |
| 23 | 12 641.25 3 | 12 438.75 3 |  | 16 620.25 |  |  |
| 24 | 12 644.25 3 | 12 441.75 3 | 16 844.25 | 16 623.25 |  |  |
| 25 | 12 647.25 3 | 12 444.75 3 | 16 847.25 | 16 626.25 |  |  |
| 26 | 12 650.25 3 | 12 447.75 3 | 16 850.25 | 16 629.25 |  |  |
| 27 | 12 653.25 3 | 12 450.75 3 | 16 853.25 | 16 632.25 |  |  |
| 28 | 12 453.75 2, 3 | 12 453.75 2, 3 | 16 856.25 | 16 635.25 |  |  |
| 29 | 12 456.75 2, 3 | 12 456.75 2, 3 | 16 859.25 | 16 638.25 |  |  |
| 30 | 12 459.75 2, 3 | 12 459.75 2, 3 | 16 862.25 | 16 641.25 |  |  |
| 31 | 12 462.75 2, 3 | 12 462.75 2, 3 | 16 865.25 | 16 644.25 |  |  |
| 32 | 12 465.75 2, 3 | 12 465.75 2, 3 | 16 868.25 3 | 16 647.25 3 |  |  |
| 33 | 12 468.75 2, 3 | 12 468.75 2, 3 | 16 871.25 3 | 16 650.25 3 |  |  |
| 34 | 12 471.75 2, 3 | 12 471.75 2, 3 | 16 874.25 3 | 16 653.25 3 |  |  |
| 35 | 12 474.75 2, 3 | 12 474.75 2, 3 | 16 877.25 3 | 16 656.25 3 |  |  |
| 36 | 12 524.25 2, 3 | 12 524.25 2, 3 | 16 880.25 3 | 16 659.25 3 |  |  |
| 37 | 12 527.25 2, 3 | 12 527.25 2, 3 | 16 883.25 3 | 16 662.25 3 |  |  |
| 38 | 12 530.25 2, 3 | 12 530.25 2, 3 | 16 886.25 3 | 16 665.25 3 |  |  |
| 39 | 12 533.25 2, 3 | 12 533.25 2, 3 | 16 889.25 3 | 16 668.25 3 |  |  |
| 40 | 12 536.25 2, 3 | 12 536.25 2, 3 | 16 892.25 3 | 16 671.25 3 |  |  |
| 41 | 12 539.25 2, 3 | 12 539.25 2, 3 | 16 895.25 3 | 16 674.25 3 |  |  |
| 42 | 12 542.25 2, 3 | 12 542.25 2, 3 | 16 898.25 3 | 16 677.25 3 |  |  |
| 43 | 12 545.25 2, 3 | 12 545.25 2, 3 | 16 901.25 3 | 16 680.25 3 |  |  |
| 44 | 12 548.25 2, 3 | 12 548.25 2, 3 | 16 700.5 2, 3 | 16 700.5 2, 3 |  |  |
| 45 | 12 551.25 2, 3 | 12 551.25 2, 3 | 16 703.5 2, 3 | 16 703.5 2, 3 |  |  |

| 46 | 12 554.25 2, 3 | 12 554.25 2, 3 | 16 706.5 2, 3 | 16 706.5 2, 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 12 557.25 2, 3 | 12 557.25 2, 3 | 16 709.5 2, 3 | 16 709.5 2, 3 |  |  |
| 48 | 12 560.25 2, 3 | 12 560.25 2, 3 | 16 712.5 2, 3 | 16 712.5 2, 3 |  |  |
| 49 | 12 563.25 2, 3 | 12 563.25 2, 3 | 16 715.5 2, 3 | 16 715.5 2, 3 |  |  |
| 50 | 12 566.25 2, 3 | 12 566.25 2, 3 | 16 718.5 2, 3 | 16 718.5 2, 3 |  |  |
| 51 | 12 569.25 2, 3 | 12 569.25 2, 3 | 16 721.5 2, 3 | 16 721.5 2, 3 |  |  |
| 52 |  |  | 16 724.5 2, 3 | 16 724.5 2, 3 |  |  |
| 53 | 12 572.25 2, 3 | 12 572.25 2, 3 | 16 727.5 2, 3 | 16 727.5 2, 3 |  |  |
| 54 | 12 575.25 2, 3 | 12 575.25 2, 3 | 16 730.5 2, 3 | 16 730.5 2, 3 |  |  |
| 55 |  |  | 16 733.5 2, 3 | 16 733.5 2, 3 |  |  |
| 56 |  |  | 16 736.5 2, 3 | 16 736.5 2, 3 |  |  |
| 57 |  |  | 16 739.5 2, 3 | 16 739.5 2, 3 |  |  |
| 58 |  |  | 16 742.5 2, 3 | 16 742.5 2, 3 |  |  |
| 59 |  |  | 16 745.5 2, 3 | 16 745.5 2, 3 |  |  |
| 60 |  |  | 16 748.5 2, 3 | 16 748.5 2, 3 |  |  |
| 61 |  |  | 16 751.5 2, 3 | 16 751.5 2, 3 |  |  |
| 62 |  |  | 16 754.5 2, 3 | 16 754.5 2, 3 |  |  |
| 63 |  |  | 16 757.5 2, 3 | 16 757.5 2, 3 |  |  |
| 64 |  |  | 16 760.5 2, 3 | 16 760.5 2, 3 |  |  |
| 65 |  |  | 16 763.5 2, 3 | 16 763.5 2, 3 |  |  |
| 66 |  |  | 16 766.5 2, 3 | 16 766.5 2, 3 |  |  |
| 67 |  |  | 16 769.5 2, 3 | 16 769.5 2, 3 |  |  |
| 68 |  |  | 16 772.5 2, 3 | 16 772.5 2, 3 |  |  |
| 69 |  |  | 16 775.5 2, 3 | 16 775.5 2, 3 |  |  |
| 70 |  |  | 16 778.5 2, 3 | 16 778.5 2, 3 |  |  |
| 71 |  |  | 16 781.5 2, 3 | 16 781.5 2, 3 |  |  |
| 72 |  |  | 16 784.5 2, 3 | 16 784.5 2, 3 |  |  |
| 73 |  |  | 16 787.5 2, 3 | 16 787.5 2, 3 |  |  |
| 74 |  |  | 16 790.5 2, 3 | 16 790.5 2, 3 |  |  |
| 75 |  |  | 16 793.5 2, 3 | 16 793.5 2, 3 |  |  |
| 76 |  |  | 16 796.5 2, 3 | 16 796.5 2, 3 |  |  |
| 77 |  |  | 16 799.5 2, 3 | 16 799.5 2, 3 |  |  |
| 78 |  |  | 16 802.5 2, 3 | 16 802.5 2, 3 |  |  |
| 79 |  |  | 16 823.25 2, 3 | 16 823.25 2, 3 |  |  |
| 80 |  |  | 16 826.25 2, 3 | 16 826.25 2, 3 |  |  |
| 81 |  |  | 16 829.25 2, 3 | 16 829.25 2, 3 |  |  |
| 82 |  |  | 16 832.25 2, 3 | 16 832.25 2, 3 |  |  |
| 83 |  |  | 16 835.25 2, 3 | 16 835.25 2, 3 |  |  |
| 84 |  |  | 16 838.25 2, 3 | 16 838.25 2, 3 |  |  |

| 26 27 28 29 30 | 22 405.75 22 408.75 3 22 411.75 3 22 414.75 3 22 417.75 3 | 22 258.25 22 261.25 3 22 264.25 3 22 267.25 3 22 270.25 3 | 25 197.5 2, 3 25 200.5 2, 3 25 203.5 2, 3 25 206.5 2, 3 | 25 197.5 2, 3 25 200.5 2, 3 25 203.5 2, 3 25 206.5 2, 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 32 33 34 35 | 22 420.75 3 22 423.75 3 22 426.75 3 22 429.75 3 22 432.75 3 | 22 273.25 3 22 276.25 3 22 279.25 3 22 282.25 3 22 285.25 3 |  |  |
| 36 37 38 39 40 | 22 435.75 3 22 300.75 2, 3 22 303.75 2, 3 22 306.75 2, 3 22 309.75 2, 3 | 22 288.25 3 22 300.75 2, 3 22 303.75 2, 3 22 306.75 2, 3 22 309.75 2, 3 |  |  |
| 41 42 43 44 45 | 22 312.75 2, 3 22 315.75 2, 3 22 318.75 2, 3 22 321.75 2, 3 22 324.75 2, 3 | 22 312.75 2, 3 22 315.75 2, 3 22 318.75 2, 3 22 321.75 2, 3 22 324.75 2, 3 |  |  |

Табела фреквенција (kHz) за доделу бродским и обалским станицама за пренос података (kHz)1

| Канал No. | 22 MHz |  | 25/26 MHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обала Tx (брод Rx) | Брод Tx/Rx (обала Rx) | Обала Tx (брод Rx) | Брод Tx/Rx (обала Rx) |
| 1 |  | 22 181.5 3, 4 |  | 25 122.5 3, 4 |
| 2 |  | 22 184.5 3, 4 |  | 25 125.5 3, 4 |
| 3 |  | 22 187.5 3, 4 |  | 25 128.5 3, 4 |
| 4 |  | 22 190.5 3, 4 |  | 25 131.5 3, 4 |
| 5 |  | 22 193.5 3, 4 |  | 25 134.5 3, 4 |
| 6 |  | 22 196.5 3, 4 |  | 25 137.5 3, 4 |
| 7 |  | 22 199.5 3, 4 |  | 25 140.5 3, 4 |
| 8 |  | 22 202.5 3, 4 |  | 25 143.5 3, 4 |
| 9 |  | 22 205.5 3, 4 |  | 25 146.5 3, 4 |
| 10 |  | 22 208.5 3, 4 |  | 25 149.5 3, 4 |
| 11 |  | 22 211.5 3, 4 | 26 104.25 | 25 152.5 3, 4 |
| 12 |  | 22 214.5 3, 4 |  | 25 155.5 3, 4 |
| 13 |  | 22 217.5 3, 4 |  | 25 158.5 3, 4 |
| 14 |  | 22 220.5 3, 4 |  | 25 161.5 |
| 15 |  | 22 223.5 3, 4 | 26 107.25 | 25 164.5 |
| 16 |  | 22 226.5 3, 4 | 26 110.25 | 25 167.5 |
| 17 |  | 22 229.5 3, 4 | 26 113.25 3 | 25 170.5 3 |
| 18 |  | 22 232.5 3, 4 | 26 116.25 3 | 25 173.5 3 |
| 19 |  | 22 235.5 3, 4 | 26 119.25 3 | 25 176.5 3 |
| 20 |  | 22 238.5 3, 4 | 25 179.5 2, 3 | 25 179.5 2, 3 |
| 21 | 22 390.75 | 22 243.25 | 25 182.5 2, 3 | 25 182.5 2, 3 |
| 22 | 22 393.75 | 22 246.25 | 25 185.5 2, 3 | 25 185.5 2, 3 |
| 23 | 22 396.75 | 22 249.25 | 25 188.5 2, 3 | 25 188.5 2, 3 |
| 24 | 22 399.75 | 22 252.25 | 25 191.5 2, 3 | 25 191.5 2, 3 |
| 25 | 22 402.75 | 22 255.25 | 25 194.5 2, 3 | 25 194.5 2, 3 |

| Канал бр. | 22 MHz (крај) |  | 25/26 MHz (крај) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обала Tx (брод Rx) | Брод Tx/Rx (обала Rx) | Обала Tx (брод Rx) | Брод Tx/Rx (обала Rx) |
| 46 | 22 327.75 2, 3 | 22 327.75 2, 3 |  |  |
| 47 | 22 330.75 2, 3 | 22 330.75 2, 3 |  |  |
| 48 | 22 333.75 2, 3 | 22 333.75 2, 3 |  |  |
| 49 | 22 336.75 2, 3 | 22 336.75 2, 3 |  |  |
| 50 | 22 339.75 2, 3 | 22 339.75 2, 3 |  |  |

| 51 | 22 342.75 2, 3 | 22 342.75 2, 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 22 345.75 2, 3 | 22 345.75 2, 3 |  |  |
| 53 | 22 348.75 2, 3 | 22 348.75 2, 3 |  |  |
| 54 | 22 351.75 2, 3 | 22 351.75 2, 3 |  |  |
| 55 | 22 354.75 2, 3 | 22 354.75 2, 3 |  |  |
| 56 | 22 357.75 2, 3 | 22 357.75 2, 3 |  |  |
| 57 | 22 360.75 2, 3 | 22 360.75 2, 3 |  |  |
| 58 | 22 363.75 2, 3 | 22 363.75 2, 3 |  |  |
| 59 | 22 366.75 2, 3 | 22 366.75 2, 3 |  |  |
| 60 | 22 369.75 2, 3 | 22 369.75 2, 3 |  |  |
| 61 | 22 372.75 2, 3 | 22 372.75 2, 3 |  |  |
| 62 | 22 438.75 | 22 377.75 |  |  |
| 63 | 22 441.75 | 22 380.75 |  |  |

MOD

ДОДАТАК 18 (Rev.WRC-12)

## Табела предајних фреквенција у VHF опсегу поморске мобилне

(Види Члан 52)

- Пренос података треба да буде у складу са најновијом вер­ зијом Препоруке ITU­R M.1798.

- Само неупарен (симплексни) рад.

- За доделу за широкопојасни рад користећи више 3 kHz су­ седних канала.

- Канали могу бити упарени са широкопојасним каналима обалних станица у истом опсегу.

MOD

НОТА A – За помоћ у разумевању Табеле, види Ноте a) до q)

наведене испод. (WRC­12)

## MOD

НОТА B – Табела наведена испод дефинише нумерисање ка­ нала за поморске VHF комуникације базирано на 25 kHz размаку канала и коришћењу неколико дуплексних канала. Нумерисање канала и конверзија двофреквенцијских канала за једнофреквен­ цијски рад треба да буде у складу са Препоруком ITU­R M.1084­4 Анекс 4, Табела 1 и 3. Табела наведена испод такође описује хар­ монизоване канале где могу да се примене дигиталне технологије дефинисане у најновијој верзији Препорука ITU­R M.1842. (WRC­12)

## MOD

| Ознака канала | Примедбе | Предајне фреквенције (MHz) |  | Међубродске | Пристанишне операције и кретање бродова |  | Јавна кореспонденција |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Од брода | Од обалне станице |  | Једна фреквенција | Две фреквенције |  |
| 60 | m), o) | 156.025 | 160.625 |  |  | x | x |
| 01 | m), o) | 156.050 | 160.650 |  |  | x | x |
| 61 | m), o) | 156.075 | 160.675 |  | x | x | x |
| 02 | m), o) | 156.100 | 160.700 |  | x | x | x |
| 62 | m), o) | 156.125 | 160.725 |  | x | x | x |
| 03 | m), o) | 156.150 | 160.750 |  | x | x | x |
| 63 | m), o) | 156.175 | 160.775 |  | x | x | x |
| 04 | m), o) | 156.200 | 160.800 |  | x | x | x |
| 64 | m), o) | 156.225 | 160.825 |  | x | x | x |
| 05 | m), o) | 156.250 | 160.850 |  | x | x | x |
| 65 | m), o) | 156.275 | 160.875 |  | x | x | x |
| 06 | f) | 156.300 |  | x |  |  |  |
| 66 | m), o) | 156.325 | 160.925 |  |  | x | x |
| 07 | m), o) | 156.350 | 160.950 |  |  | x | x |
| 67 | h) | 156.375 | 156.375 | x | x |  |  |
| 08 |  | 156.400 |  | x |  |  |  |
| 68 |  | 156.425 | 156.425 |  | x |  |  |
| 09 | i) | 156.450 | 156.450 | x | x |  |  |
| 69 |  | 156.475 | 156.475 | x | x |  |  |
| 10 | h), q) | 156.500 | 156.500 | x | x |  |  |
| 70 | f), j) | 156.525 | 156.525 | Дигитално селективно позивање за опасност, безбедност и позивање |  |  |  |
| 11 | q) | 156.550 | 156.550 |  | x |  |  |
| 71 |  | 156.575 | 156.575 |  | x |  |  |
| 12 |  | 156.600 | 156.600 |  | x |  |  |
| 72 | i) | 156.625 |  | x |  |  |  |
| 13 | k) | 156.650 | 156.650 | x | x |  |  |
| 73 | h), i) | 156.675 | 156.675 | x | x |  |  |
| 14 |  | 156.700 | 156.700 |  | x |  |  |
| 74 |  | 156.725 | 156.725 |  | x |  |  |
| 15 | g) | 156.750 | 156.750 | x | x |  |  |
| 75 | n) | 156.775 | 156.775 |  | x |  |  |
| 16 | f) | 156.800 | 156.800 | ОПАСНОСТ, БЕЗБЕДНОСТ И ПОЗИВАЊЕ |  |  |  |
| 76 | n) | 156.825 | 156.825 |  | x |  |  |
| 17 | g) | 156.850 | 156.850 | x | x |  |  |
| 77 |  | 156.875 |  | x |  |  |  |
| 18 | m) | 156.900 | 161.500 |  | x | x | x |
| 78 | m) | 156.925 | 161.525 |  |  | x | x |
| 19 | m) | 156.950 | 161.550 |  |  | x | x |
| 79 | m) | 156.975 | 161.575 |  |  | x | x |
| 20 | m) | 157.000 | 161.600 |  |  | x | x |
| 80 | m) | 157.025 | 161.625 |  |  | x | x |
| 21 | m) | 157.050 | 161.650 |  |  | x | x |
| 81 | m) | 157.075 | 161.675 |  |  | x | x |

| 22 | m) | 157.100 | 161.700 |  | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | m), o) | 157.125 | 161.725 |  | x | x | x |
| 23 | m), o) | 157.150 | 161.750 |  | x | x | x |
| 83 | m), o) | 157.175 | 161.775 |  | x | x | x |
| 24 | m), o) | 157.200 | 161.800 |  | x | x | x |
| 84 | m), o) | 157.225 | 161.825 |  | x | x | x |
| 25 | m), o) | 157.250 | 161.850 |  | x | x | x |
| 85 | m), o) | 157.275 | 161.875 |  | x | x | x |
| 26 | m), o) | 157.300 | 161.900 |  | x | x | x |
| 86 | m), o) | 157.325 | 161.925 |  | x | x | x |
| 27 |  | 157.350 | 161.950 |  |  | x | x |
| 87 |  | 157.375 | 157.375 |  | x |  |  |
| 28 |  | 157.400 | 162.000 |  |  | x | x |
| 88 |  | 157.425 | 157.425 |  | x |  |  |
| AIS 1 | f), l), p) | 161.975 | 161.975 |  |  |  |  |
| AIS 2 | f), l), p) | 162.025 | 162.025 |  |  |  |  |

Ноте које се односе на Табелу

Генералне напомене

## MOD

c) Канали из овог Додатка, са изузетком канала 06, 113, 15, 16, 17, 70, 75 и 76 могу да се користе за ускопојасну машинску те­ леграфију и пренос података, према специјалном аранжману изме­ ђу заинтересованих и угрожених администрација.

## MOD

e) Администрације могу применити 12.5 kHz каналско пре­ клапање на не­интерференцијској основи на 25 kHz канале, у скла­ ду са најновијом верзијом Препоруке ITU­R M.1084, омогућујући:

- да то неће утицати на 25 kHz канале тренутног Додатка за опасност и безбедности поморске мобилне службе, и фреквенције за пренос података, нарочито канале 06, 13, 15, 16, 17, и 70, нити на техничке карактеристике утврђене у Препоруци ITU­R M.489­2 за те канале;

- имплементација 12.5 kHz каналског преклапања и после­ дичних националних захтева треба да буду предмет координације са угроженим администрацијама. (WRC­12)

Специфичне напомене

## MOD

n) Са изузетком AIS, коришћење канала (75 и 76) треба да буде ограничено само на комуникацију везану за навигацију и све пре­ дострожности треба да се предузму да би се избегле штетне сметње на каналу 16, ограничавајући излазну снагу на 1 W. (WRC­12)

## SUP

o)

## ADD

- У поморској мобилној служби ова фреквенција је резерви­ сана само за будуће апликације или системе (нпр. нове AIS апли­ кације, откривање човека у мору, итд.). Ако је администрација дозволила експерименталну употребу, ове апликације не смеју да узрокују штетне сметње станицама које раде у фиксној и мобилној служби, нити да се захтевају заштиту од истих. (WRC­12)

## ADD

- Канали 75 и 76 такође су додељени мобилној сателитској служби (Земља­свемир) за пријем AIS радиодифузних порука ве­ ликог домета од бродова (Порука 27; види најновију верзију Пре­ поруке ITU­R M.1371). (WRC­12)

## ADD

- До 1. јануара 2017. године, у Регионима 1 и 3, постојећи дуплексни канали 78, 19, 79 и 20 могу и даље да се додељују. Ови канали могу да раде као једнофреквенцијски канали и предмет су координације са угроженим администрацијама. Након тог датума, ови канали моћи ће да се додељују само као једнофреквенцијски канали. Међутим, постојеће доделе у дуплексном моду могу бити сачуване за обалне станице и задржани за пловила и подлежу ко­ ординацији са угроженим администрацијама. (WRC­12)

ADD

- У Региону 2, ови канали могу да раде као једнофреквенциј­ ски канали, подложно координацији са погођеним администраци­ јама. (WRC­12)

## ADD

- После 1. јануара 2017. године, у Холандији, ови канали мо­ гу наставити да раде са фреквенцијама у дуплексном моду и пред­ мет су координацији са угроженим администрацијама. (WRC­12)

## ADD

- У Регионима 1 и 3:

До 1. јануара 2017. године, фреквенцијски опсези 157.025–

157.325 MHz и 161.625–161.925 MHz (који одговарају каналима: 80, 21, 81, 22, 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26, 86) могу да се користе за нове технологије и подлежу координацији са угроженим адми­ нистрацијама. Станице које користе те канале или фреквенцијске опсеге за нове технологије не смеју да узрокују штетне сметње другим станицама које раде у складу са Чланом 5, нити да захтева­ ју заштиту од истих.

До 1. јануара 2017. године, фреквенцијски опсези 157.025–

157.325 MHz и 161.625–161.925 MHz (који одговарају каналима: 80, 21, 81, 22, 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26, 86) предвиђени су за коришћење од стране дигиталних система описаних у најновијој верзији Препоруке ITU­R M.1842. Ови фреквенцијски опсези могу такође да буду коришћени за аналогну модулацију описану у нај­ новијој верзији Препоруке ITU­R M.1084 од заинтересоване адми­ нистрације, али да не захтева заштиту од других станица у помор­ ској мобилној служби које користе дигитално модулисане емисије и подлежу координацији са угроженим администрацијама. (WRC­12)

## ADD

ww) У Региону 2, фреквенцијски опсези 157.200–157.325 и 161.800­161.925 MHz (који одговарају каналима: 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предвиђени су за дигитално модулисане емисије у складу са најновијом верзијом Препоруке ITU­R M.1842. (WRC­12)

## ADD

- Од 1. јануара 2017. године, у Анголи, Боцвани, Лесотоу, Мадагаскару, Малавију, Маурицијусу, Мозамбику, Намибији, Дем. Реп. Конго, Сејшелима, Јужној Африци, Свазиленду, Танзанији, Замбији и Зимбабвеу, фреквенцијски опсези 157.125–157.325 и 161.725–161.925 MHz (који одговарају каналима: 82, 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предвиђени су за дигитално модулисане емисије.

Од 1. јануара 2017. године, у Кини, фреквенцијски опсези 157.150–157.325 и 161.750–161.925 MHz (који одговарају канали­ ма: 23, 83, 24, 84, 25, 85, 26 и 86) предвиђени су за дигитално моду­ лисане емисије. (WRC­12)

## ADD

- Ови канали могу да раде у једнофреквенцијском и у ду­ плексном моду и подлежу координацији са угроженим админи­ страцијама. (WRC­12)

## ADD

- Ови канали могу да се користе за могуће тестирање буду­ ћих AIS апликација тако да не изазивају штетне сметње постоје­ ћим апликацијама и станицама које раде у фиксној и мобилној слу­ жби, нити да захтевају заштиту од истих. (WRC­12)

## MOD

ДОДАТАК 30 (Rev.WRC­12)*

## Одредбе за све службе и придружене Планове и Листе1 за радиодифузну сателитску службу у фреквенцијским опсезима 11.7–12.2 GHz (у Региону 3), 11.7–12.5 GHz

(у Региону 1) и 12.2–12.7 GHz (у Региону 2) (WRC-03)

ЧЛАН 5 (REV. WRC­12)

## Нотификација, испитивање и уписивање у Главни Међуна- родни регистар фреквенција за фреквенцијске доделе све- мирским станицама у радиодифузној сателитској служби18 (WRC-07)

  - Испитивање и уписивање ADD

    - Кад год се коришћење фреквенцијске доделе за све­ мирске станице уписане у Главни регистар и потиче са Листе за Регионе 1 и 3 суспендује на период дужи од шест месеци, адми­ нистрација која ради нотификацију мора, у најкраћем року, али не касније од шест месеци од датума кад је коришћење суспендовано, да информише Биро када је то коришћење суспендовано. Када се уписана додела врати у употребу, администрација која ради ноти­ фикацију у најкраћем року о томе обавештава Биро. Датум када је уписана додела враћена у употребу20bis не сме бити већи од три го­ дине од дана суспензије. (WRC­12)

## ADD

–––––––––––––––

20bis Датум враћања у употребу фреквенцијске доделе за свеми­ рске станице у геостационарној сателитској орбити представља

почетак периода од деведесет дана који је дефинисан испод. Фр­ еквенцијска додела за свемирску станицу у геостационарној сат­ елитској орбити сматра се да је враћена у употребу када свемирска станица у геостационарној сателитској орбити са способношћу слања или примања те фреквенцијске доделе буде постављена и одржавана у нотификованој орбиталној позицији у континуираном периоду од деведесет дана. Администрација која ради нотификац­ ију мора да информише Биро у року од тридесет дана од краја дев­ едесетодневног периода. (WRC­12)

## –––––––––––––––

18 Уколико уплате нису примљене у складу са одредбама из Одл­ уке Савета 482, са изменама, o покривању трошкова за сателитске мреже, Биро ће укинути објаву дефинисану у § 5.1.6 и према потреби одговарајуће ставке у Главном регистру под § 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.2 или 5.2.6 и према потреби одговарајуће ставке укључене у План на и после 3. јуна 2000. године или на Листу, након информисања админ­ истрације на коју се то односи. Биро информише све администрације о таквој акцији. Биро шаље подсетник администрацији која ради нот­ ификацију не касније од два месеца пре истека рока плаћања у скл­ аду са горе поменутом Одлуком Савета 482 осим ако је плаћање већ примљено. Види такође Резолуцију 905 (WRC-07). (WRC­07)

## ADD

    - Ако уписана фреквенцијска додела која произлази са Листе Региона 1 и 3 није стављена у употребу у року од три године од датума суспензије, Биро ће поништити доделу у Главном реги­ стру и доделу у Листи, осим ако то није једна од додела на коју се примењују § 4.1.26 или § 4.1.27. (WRC­12)

ЧЛАН 11. (REV.WRC­12)

## План за радиодифузну сателитску службу у фреквенцијским опсезима 11.7-12.2 GHz у Региону 3 и 11.7-12.5 GHz у Региону 1

SUP

9 Привремени сноп. Ове доделе уписане су у План кроз WRC­2000. Ове доделе су за ексклузивну употребу за Источни Ти­ мор. (WRC­12)

## SUP

ТАБЕЛА 2 (WRC­07)

## Угрожене администрације и одговарајуће мреже/снопови идентификовани на основу Ноте 5 у § 11.2 Члана 11

| Назив снопа | Канали | Реф. табела | Угрожене администрације* | Угрожене мреже /снопови/терестријалне станице * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARS34000 | 40 | c | CHN, G, HOL, J, KOR, MLA, PAK, THA, UAE, USA | AM­SAT A4, APSTAR­4, ASIASAT­AKX, ASIASAT­CKX, ASIASAT­EK1, ASIA­ SAT­EKX, EMARSAT­1F, EMARSAT­1G, INTELSAT7 66E, JCSAT­3A, JCSAT­3B, KOREASAT­1, MEASAT­1, MEASAT­91.5E, N­SAT­110, N­SAT­110E, N­SAT­128, NSS­8, NSS­9, PAKSAT­1, SJC­1, THAICOM­A2B, THAICOM­C1, THAICOM­G1K |
| BEL01800 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | c | PAK | PAKSAT­1 |
| BFA10700 | 22, 24 | c | E | HISPASAT­1, HISPASAT­2C3 KU |
| BHR25500 | 25 | c | PAK | PAKSAT­1 |
| CPV30100 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | c | USA | INTELSAT7 325.5E |
| CVA08300 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | c | USA | INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, INTELSAT10 359E |
| CYP08600 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | c | USA | INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E |
| FSM00000 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | c | USA | INTELSAT7 157E |
| GMB30200 | 1, 5, 9, 13, 17 | c | USA | USASAT­26A |
| GNB30400 | 22, 24 | c | E | HISPASAT­1, HISPASAT­2C3 KU |
| GRC10500 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | c | USA | INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, INTELSAT10 359E |
| GUI19200 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | c | USA | USASAT­26A |
| IRL21100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | c | USA | USASAT­26A |
| ISL04900 | 27 | a | GUY | GUY00302 |
| ISL04900 | 29, 39 | a | JMC | JMC00005 |
| ISL04900 | 31, 33, 35, 37 | a | GUY, JMC | GUY00302, JMC00005 |
| ISL04900 | 23 | c | B, HOL, USA | B­SAT I, INTELSAT8 304.5E, NSS­18, USASAT­14L, USASAT­26G |
| ISL05000 | 22, 24, 26 | c | HOL | NSS­18 |
| KIR_100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | c | USA | INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 178E, INTELSAT8 174E, IN­ TELSAT8 178E, USASAT­14K |

| KIR_100 | 17, 21 | c | USA | USASAT­14K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LBR24400 | 1, 5, 9, 13 | c | USA | INTELSAT7 325.5E |
| MDA06300 | 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | c | THA | THAICOM­C1 |
| MLI_100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | c | USA | INTELSAT7 342E, INTELSAT7 340E, INTELSAT8 342E, INTELSAT8 340E |
| MNG24800 | 31, 35 | c | CHN, THA | APSTAR­4, THAICOM­A2B, THAICOM­G1K |
| MOZ30700 | 2, 6, 10 | c | USA | INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, INTELSAT10 359E |
| NGR11500 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | c | USA | USASAT­26A |
| NOR12000 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | c | USA | INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E, INTELSAT10 359E |
| POL13200 | 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | c | THA | THAICOM­C1 |
| POR 100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | c | USA | USASAT­26A |
| RUS–4 | 28, 29, 33, 37 | c | G, KOR | AM­SAT A4, KOREASAT­1, KOREASAT­2 |
| RUS–4 | 31, 35, 39 | c | G | AM­SAT A4 |
| SEN22200 | 23 | c | USA | USASAT­26A |
| SEY00000 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | c | UAE | EMARSAT­1F |
| SOM31200 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | c | PAK | PAKSAT­1 |
| TGO22600 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | c | USA | INTELSAT8 330.5E |
| TGO22600 | 13 | c | E, USA | HISPASAT­1, HISPASAT­2C3 KU, INTELSAT8 330.5E |
| TGO22600 | 15, 17, 19 | c | E | HISPASAT­1, HISPASAT­2C3 KU |
| TJK06900 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | c | PAK, UAE | EMARSAT­1F, PAKSAT­1 |
| TKM06800 | 26 | c | HOL, PAK, UAE | EMARSAT­1F, EMARSAT­1G, NSS­8, PAKSAT­1 |
| TKM06800 | 28 | c | HOL, J, PAK, THA, UAE | EMARSAT­1F, EMARSAT­1G, JCSAT­3B, NSS­8, PAKSAT­1, THAICOM­C1 |
| TKM06800 | 30, 32, 34, 36, 38, 40 | c | HOL, J, KOR, PAK, THA, UAE | EMARSAT­1F, EMARSAT­1G, JCSAT­3B, KOREASAT­1, NSS­8, PAKSAT­1, SJC­1, THAICOM­C1 |
| TON21500 | 2, 6, 10, 14, 18, 20, 22, 24 | c | USA | USASAT­14K |
| UAE27400 | 27 | c | HOL | NSS­8 |
| UAE27400 | 31, 35, 39 | c | HOL, THA | NSS­8, THAICOM­C1 |
| ZWE13500 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | c | USA | INTELSAT7 359E, INTELSAT8 359E |

*	Администрације и одговарајуће мреже/снопови/терстријалне станице чије доделе могу да имају сметње од снопа приказаног у левој колони.

## SUP

ТАБЕЛА 3 (WRC­07)

## ADD

Угрожене администрације и одговарајуће мреже/снопови идентификовани на основу Ноте 5 у § 11.2 Члана 11.

ТАБЕЛА 3 (WRC­12)

## Угрожене администрације и одговарајуће мреже/снопови идентификовани на основу Ноте 5 у § 11.2 Члана 11.

| Назив снопа | Канали | Нота | Угрожене администрације* | Угрожене мреже /снопови/терестријалне станице * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGL29500 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E |
| AND34100 | 2, 6, 10, 12 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT­26A, INTELSAT8 328.5E |
| AND34100 | 14, 16, 18, 20 | 7 | USA | USASAT­26A |
| ARM06400 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 7 | J | JCSAT­3B |
| ARS34000 | 40 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| ARS 100 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| AUSB_100 | 4, 8, 12 | 7 | USA | INTELSAT7 174E |
| AZE06400 | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| BEN23300 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E |
| BFA10700 | 22, 24 | 7 | E | HISPASAT­1, HISPASAT­2C3 KU |
| BHR25500 | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| COD_100 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E |
| COG23500 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| COM20700 | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | 7 | J | JCSAT­3B |
| CPV30100 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | USA | INTELSAT8 328.5E |
| CTI23700 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E |
| CVA08300 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |
| CYP08600 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |
| CZE14401 | 1, 9 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| CZE14403 | 2 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| D 08700 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E |
| DNK090XR | 29 | 6 | JMC | JMC00005 |

| DNK090XR | 33 | 6 | GUY, JMC | GUY00302, JMC00005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNK091XR | 31, 35 | 6 | GUY, JMC | GUY00302, JMC00005 |
| DNK_100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E |
| EGY02600 | 2, 6, 8, 10, 12 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |
| ERI09200 | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | 7 | J | JCSAT­3B |
| FJI19300 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E |
| F 100 | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| G 02700 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | USA | INTELSAT8 328.5E |
| GAB26000 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| GMB30200 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT­26A, INTELSAT8 328.5E |
| GMB30200 | 15, 17, 19 | 7 | USA | USASAT­26A |
| GNB30400 | 22, 24 | 7 | E | HISPASAT­1, HISPASAT­2C3 KU |
| GRC10500 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |
| GUI19200 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT­26A, INTELSAT8 328.5E |
| GUI19200 | 14, 16, 18, 20 | 7 | USA | USASAT­26A |
| HNG10601 | 3, 11 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| HNG10602 | 6 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| HNG10603 | 2 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| HRV14801 | 5, 13 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| HRV14802 | 10 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| HRV14803 | 2 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| IRL21100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT­26A |
| IRL21100 | 15, 17, 19 | 7 | USA | USASAT­26A |
| ISL04900 | 27 | 6 | GUY | GUY00302 |
| ISL04900 | 29, 39 | 6 | JMC | JMC00005 |
| ISL04900 | 31, 33, 35, 37 | 6 | GUY, JMC | GUY00302, JMC00005 |
| KIR_100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | USA | INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT8 174E |
| KWT11300 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| LBR24400 | 1, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | USA | INTELSAT8 328.5E |
| LBY_100 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E |
| LSO30500 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |
| MAU_100 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| MLI_100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E |
| MNG24800 | 27 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B, JCSAT­1R, SUPERBIRD­C |
| MNG24800 | 29, 31, 33, 35, 37, 39 | 7 | CHN, J, THA | JCSAT­3A, JCSAT­3B, APSTAR­4, JCSAT­1R, THAICOM­A2B, SUPERBIRD­C |
| MOZ30700 | 2, 6, 10, 12 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |
| MRC20900 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E |
| MTN_100 | 22, 24, 26 | 7 | USA | USASAT­26A |
| MWI30800 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |
| NGR11500 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT­26A, INTELSAT8 328.5E |
| NGR11500 | 14, 16, 18, 20 | 7 | USA | USASAT­26A |
| NOR12000 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |
| OMA12300 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| POR_100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT­26A, INTELSAT8 328.5E |
| POR_100 | 15, 17, 19 | 7 | USA | USASAT­26A |
| RUS­4 | 25 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B, JCSAT­1R, SUPERBIRD­C |
| RUS­4 | 26, 27 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B, JCSAT­1R, SUPERBIRD­C |
| RUS­4 | 28, 29 | 7 | J, KOR | JCSAT­3A, JCSAT­3B, JCSAT­1R, SUPERBIRD­C, KOREASAT­1, KOREASAT­2 |
| RUS­4 | 31, 33, 35, 37, 39 | 7 | J, KOR | JCSAT­3A, JCSAT­3B, JCSAT­1R, SUPERBIRD­C, KOREASAT­1, KOREASAT­2 |
| SEN22200 | 23, 25 | 7 | USA | USASAT­26A |
| SEY00000 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| SMO05700 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT7 183E, INTELSAT IBS 183E |
| SMR31100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 319.5E, INTELSAT8 319.5E, USASAT­26A, INTELSAT8 328.5E |
| SMR31100 | 15, 17, 19 | 7 | USA | USASAT­26A |
| SOM31200 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| SRL25900 | 27 | 6 | GUY | GUY00302 |
| SRL25900 | 29, 39 | 6 | JMC | JMC00005 |
| SRL25900 | 31, 33, 35, 37 | 6 | GUY, JMC | GUY00302, JMC00005 |
| STP24100 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |
| SUI14000 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | HOL, USA | INTELSAT7 338.5E, INTELSAT7 342E, INTELSAT8 338.5E |
| SVK14401 | 7 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| SVK14403 | 2 | 7 | USA | INTELSAT7 342E |
| SWZ31300 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |
| TGO22600 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 | 7 | USA | INTELSAT8 328.5E |
| TGO22600 | 13 | 7 | E, USA | INTELSAT8 328.5E, HISPASAT­2C3 KU |
| TGO22600 | 15, 17, 19 | 7 | E | HISPASAT­1, HISPASAT­2C3 KU |
| TJK06900 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B, JCSAT­1R |
| TKM06800 | 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| TON21500 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | USA | INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT8 174E |
| TUV00000 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 7 | USA | INTELSAT7 174E, INTELSAT7 177E, INTELSAT8 174E |
| UAE27400 | 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | 7 | J | JCSAT­3A, JCSAT­3B |
| ZWE13500 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 7 | USA | INTELSAT7 359E |

- Администрације и одговарајуће мреже/снопови чије доделе могу да изазову сметње снопу приказаном у левој колони.

ДОДАТАК 30A (Rev.WRC­12)*

## Одредбе и придружени Планови и Листе1 за спојне везе за радиодифузну- сателитску службу (11.7–12.5 GHz у Региону 1, 12.2–12.7 GHz у Региону 2 и 11.7-12.2 GHz у Региону 3)

у фреквенцијским опсезима 14.5–14.8 GHz2 и 17.3-18.1 GHz у Регионима 1 и 3, и 17.3–17.8 GHz у Региону 2 (WRC-03)

(Види Чланове 9. и 11) (WRC­03)

ЧЛАН 5. (Rev.WRC­12)

## Координација, нотификација, испитивање и уписивање у Главни међународни регистар фреквенција за фреквенцијске доделе за спојне везе предајних земаљских станица и пријем- них свемирских станица у фиксној сателитској служби21, 22 (WRC-07)

ADD

    - Кад год се коришћење фреквенцијске доделе за све­ мирске станице, уписане у Главни регистар и потиче са Листе за Регионе 1, суспендује на период дужи од шест месеци, админи­ страција која ради нотификацију мора, у најкраћем року, али не ка­ сније од шест месеци од датума када је коришћење суспендовано, да информише Биро када је то коришћење суспендовано. Када се уписана додела врати у употребу, администрација која ради ноти­ фикацију у најкраћем року о томе обавештава Биро. Датум када је уписана додела враћена у употребу24bis не сме бити веће од три го­ дине од дана суспензије. (WRC­12)

–––––––––––––––

- Нотификација о доделама за предајне спојне везе за земаљске станице уписана у План спојних веза за Регион 2 после 2. јуна 2000. године, или уписана у Листу за спојне везе, након успешне примене Члана 4, ступа на снагу применом одредаба из Члана 11 након завршетка процедуре из Члана 9. (WRC­03)

- Уколико уплате нису примљене у складу са одредбама из Одлуке Савета 482, са изменама, o покривању трошкова за сателитске мреже, Биро ће укинути објаву де­ финисану у § 5.1.10 и према потреби одговарајуће ставке у Главном регистру под

§ 5.2.2, 5.2.2.1 или 5.2.2.2, и према потреби одговарајуће ставке укључене у План на и после 3. јуна 2000. године или на Листу, након информисања администрације на коју се то односи. Биро информише све администрације о таквој акцији. Биро шаље подсетник администрацији која ради нотификацију не касније од два месе­ ца пре истека рока плаћања у складу са горе поменутом Одлуком Савета 482 осим ако је плаћање већ примљено. Види такође Резолуцију 905 (WRC-07). (WRC­07)

## ADD

–––––––––––––––

24bis Датум враћања у употребу фреквенцијске доделе за свемирске станице у геостационарној сателитској орбити пре­ дставља почетак периода од деведесет дана који је дефинисан испод. Фреквенцијска додела за свемирску станицу у геостац­ ионарној сателитској орбити сматра се да је враћена у употребу када свемирска станица у геостационарној сателитској орбити са способношћу слања или примања те фреквенцијске доделе буде постављена и одржавана у нотификованој орбиталној позицији у континуираном периоду од деведесет дана. Администрација која ради нотификацију мора да информише Биро у року од тридесет дана од краја деведесетодневног периода. (WRC­12)

## ADD

    - Ако уписана фреквенцијска додела која произлази са Листе Региона 1 и 3 није стављена у употребу у року од три године од датума суспензије, Биро ће поништити доделу у Главном реги­ стру и доделу у Листи, осим ако то није једна од додела на коју се примењују § 4.1.26 или § 4.1.27. (WRC­12)

ЧЛАН 9A (REV.WRC­12)

## План за спојне везе за радиодифузну сателитску службу

у фиксној сателитској служби у фреквенцијским опсезима 14.5–14.8 GHz и 17.3–18.1 GHz у Регионима 1 и 3

SUP

10 Привремени сноп. Ове доделе су уписане у План спојних веза за Регионе 1 и 3 на WRC­2000. Ове доделе су искључиво на­ мењене за Источни Тимор.

## SUP

ТАБЕЛА 3A2 (WRC­07)

## Основне карактеристике Плана спојних веза за Регионе 1 и 3 у фреквенцијском опсегу 17.3-18.1 GHz (сортирано по администра- цијама)

MOD

ДОДАТАК 30B (Rev.WRC­12)

iii) нека додела уписана у Листу није стављена у употребу то­ ком периода од осам година након што је Биро примио комплетне информације у складу са § 6.1, или у продуженом периоду у случа­ ју продужења под § 6.1bis  са изузетком додела које су поднеле нове

## Одредбе и придружени План за фиксну-сателитску службу

у фреквенцијским опсезима 4 500–4 800 MHz, 6 725–7 025

MHz, 10.70–10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz и 12.75–13.25 GHz

ЧЛАН 6. (REV.WRC­12)

## Процедуре за конверзију намене у доделу, за увођење додатног система или за измену доделе у Листи6 7(WRC-07)

MOD

6.28 Ако доделе које су основ за неповољан налаз не буду пу­ штене у употребу у периоду дефинисаном у § 6.1 или током про­ дуженог периода дефинисаном под § 6.31bis, тада статус доделе у Листи мора бити преиспитан. (WRC­12)

## ADD

  - bis Регулаторни рок у § 6.31 за пуштање у употребу доде­ ле за свемирску станицу сателитске мреже може бити продужено једном, али не на више од три године од неуспешног лансирања у следећим случајевима:

  - уништења сателита који је требао да пусти доделу у употребу;

  - уништења сателита лансираног да замени већ постојећи са­ телит који је предвиђен да буде премештен да би се друга додела пустила у рад; или

  - када је сателит лансиран, али није успео да достигне орби­ талну позицију из доделе.

Да би ово продужење било одобрено, неуспешно лансира­ ње мора да се догодило најмање пет година после датума пријема потпуних података Додатка 4. Ни у ком случају период продуже­ ња регулаторног рока не сме прелазити разлику у времену између трогодишњег периода и периода преосталог од дана неуспешног лансирања до краја регулаторног рока. У циљу да се искористи предност овог продужења, администрација мора, у року од месец дана од неуспешног лансирања или месец дана после 17. фебруара 2012. године, у зависности од тога који датум долази касније, оба­ вестити Биро у писаној форми о том неуспеху, и такође ће пружити следеће информације Бироу пре краја регулаторног рока из § 6.31:

  - датум неуспешног лансирања;

  - детаљне информације као што се захтева у Резолуцији 49 (Rev. WRC-12), ако се Резолуција односи на сателитску мрежу у којој све­ мирска станица треба да ради, за доделе узимајући у обзир сателит који је неуспешно лансиран, ако та информације већ није обезбеђена. Ако, за сателитску мрежу или сателитски систем на који се Резолуција  49  (Rev.WRC-12)  примењује,  администрација  није обезбедила Бироу ажуриране информације из Резолуцију 49 (Rev. WRC-12) за нови сателит у набавци у року од годину дана од захте­

ва за продужење, дотична фреквенцијска додела престаје. (WRC­12)

## MOD

  - Тридесет дана пре датума пуштања у рад према § 6.31 или § 6.31bis Биро шаље телеграм­подсетник или факс администра­

Земље чланице где се примењују § 6.35 и 7.7, Биро треба:

- да објави у Специјалном поглављу BR IFIC­а поништавање одговарајућих Специјалних поглавља и додела уписаних на Листу Додатка 30B;

- да, ако је поништена додела резултат конверзије намене без измена, обнови намену у Плану Додатка 30B;

- да, ако је поништена додела резултат конверзије намене са изменама, обнови намену са истом орбиталном локацијом и тех­ ничким параметрима поништене доделе осим за њено сервисно подручје, које треба да буде национална територија администраци­ је чија намена се обнавља; и

- да ажуририра референтну ситуацију за намене у Плану и доделе у Листи. (WRC­12)

## MOD

6.34 Када предложена нова или измењена фреквенцијска до­ дела није испунила све захтеве за уписивање на Листу, у складу са

§ 6.23 или 6.25, до датума истека назначеног у § 6.31 или , § 6.31bis у случају продужења по тој одлуци Биро треба да публикује у Спе­ цијалном поглављу BR IFIC поништавање дотичних Специјалних поглавља. (WRC­12)

## MOD

6.36 Ако доделе наведене у § 6.35 не буду пуштене у употребу на територији администрација у року од осам година након што је Биро примио релевантну комплетну информацију у складу са § 6.1 или током продуженог периода у складу са § 6.31bis, оне би требало да буду задржане на Листи до завршетка WRC следећи успешан завршетак процедуре назначене у § 6.35. (WRC­12)

ЧЛАН 8. (Rev.WRC­12)

## Процедура за нотификацију и уписивање у Главни регистар додела у планираним опсезима за фиксну сателитску службу8 9 (WRC-12)

MOD

8.13 Нотификацију о промени у карактеристикама неке доде­ ле која је већ уписана, како је дефинисано у Додатку 4, Биро треба да испита по потреби у складу са § 8.8 и § 8.9. Свака промена ка­ рактеристика једне доделе, која је нотификована и потврђена да је стављена у употребу, треба да буде пуштена у употребу у року од осам година од датума нотификације измене. Све промене каракте­ ристика неке доделе која је нотификована али није још пуштена у употребу треба да буде пуштена у употребу у року дефинисаном у

§§ 6.1 или § 6.31 Члана 6. (WRC­12)

## MOD

8.16 Све фреквенцијске доделе које су унапред нотификова­ не о њиховом стављању у употребу привремено се уносе у Главни регистар. Било која фреквенцијска додела привремено уписана под овом одредбом треба да буде пуштена у употребу пре истека рока

цији која је урадила нотификацију, а није доделу пустила у употре­

дефинисаног за то у §6.1 или §6.31

bis

у случају продужења под том

бу, скрећући пажњу на ту ситуацију. (WRC­12)

## MOD

6.33

Када:

- нека додела није више потребна; или

- нека додела уписана у Листу и стављена у употребу била је суспендована на период дужи од две године и завршава након рока назначеног у § 6.31; или

–––––––––––––––

- Уколико уплате нису примљене у складу са одредбама из Одлуке Савета 482, са изменама, o покривању трошкова за сателитске мреже, Биро ће укинути објаву дефинисану у § 6.7 и/или 6.23 и према потреби одговарајуће ставке у Листи под

§ 6.23 и/или 6.25, и вратити све намене натраг у Плану, након информисања угро­ жених администрација. Биро информише све администрације о таквој мери и да мрежа назначена у публикацији о којој је реч не треба више да се разматра ни од Бироа нити од других администрација. Биро шаље подсетник администрацији која ради нотификацију не касније од два месеца пре истека рока плаћања у скла­ ду са горе поменутом Одлуком Савета 482 осим ако је плаћање већ примљено. Види такође Резолуцију 905 (WRC-07).

- Примењује се Резолуција 49 (Rev.WRC-07).

одредбом. Уколико администрације која је урадила нотификацију није информисала Биро о стављању у употребу доделе, Биро треба, не касније од 15 дана пре истека регулаторног периода успоставље­ ног под §6.1 или §6.31bis, да пошаље подсетник захтевајући потврду да је додела стављена у употребу у оквиру регулаторног периода. Ако Биро не прими ту потврду током 30 дана након периода датог под §6.1 или §6.31bis у случају продужења под том одредбом, он ће поништити упис у Главном регистру. У случају да се продужење тражи у складу са §6.31bis и да Биро утврди да захтевани услови за продужење под §6.31bis нису испуњени, Биро обавештава админи­ страцију о свом ставу и поништава упис у Главни регистар. (WRC­12)

–––––––––––––––

- Уколико уплате нису примљене у складу са одредбама из Одлуке Савета 482, са из­ менама, o покривању трошкова за сателитске мреже, Биро ће укинути објаву дефи­ нисану § 8.5 и/или 8.12 и одговарајуће ставке у Главном регистру под § 8.11, након информисања угрожених администрација. Биро информише све администрације о таквој мери и да се свака поново поднета нотификација сматра новом. Биро шаље подсетник администрацији која ради нотификацију не касније од два месеца пре истека рока плаћања у складу са горе поменутом Одлуком Савета 482 осим ако је плаћање већ примљено. Види такође Резолуцију 905 (WRC-07). (WRC­07)

- Примењује се Резолуција 49 (Rev.WRC-07). (WRC­07)