|  | УРЕДБА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-75 СУБОТИЦА-БЕОГРАД (БАТАЈНИЦА) ("Сл. гласник РС", бр. 113/2022) |
| --- | --- |

Члан 5.

У Просторном плану подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица –Београд (Батајница) у текстуалном делу, глава IV. ПОЛОЖАЈ МАГИСТРАЛНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА У ИНФРАСТРУКТУРНОМ КОРИДОРУ, одељак 1.

Положај коридора магистралних инфраструктурних система, тачка 1.1. Положај коридора ауто-пута Е-75 и пута Келебија – ау- то-пут Е-75, подтачка 1.1.1. План размештаја пратећих садржаја у коридору аут-опута Е-75, у делу ФУНКЦИОНАЛНИ САДРЖАЈИ, део Базе за одржавање пута, мења се и гласи:

„Базе за одржавање државних путева I и II реда

Базе за одржавање пута имају основну улогу сервисирања свих потребних радова зимског и летњег одржавања пута, а ком- плементарни су им и објекти у функцији информатике (телефон- ске везе, регулисање и контрола саобраћаја и сл.).

Основни критеријуми код утврђивања просторне дисперзије база за одржавање ауто-пута су следећи:

– близина насеља, могућност опремања комуналном инфра- структуром, еколошка погодност;

– функционално растојање од 10 km до 30 km;

– брз, безбедан и директан излаз на путну мрежу – деоницу (петље, наплата путарине);

– површина до 2 ha.

ОСНОВНИ САДРЖАЈИ БАЗЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА

Основни садржаји базе за одржавање ауто-пута дати су сле- дећим блок дијаграмом:

– складиште соли и агрегата

– гараже теретних возила

– складишта опреме и материјала

– интерна пумпа за гориво

– зграда управе и пратећих служби

– радионица за оправку механизације

– отворена складишта материјала

– паркинг простор за запослене

– простор за одлагање хаварисаних возила

Наведени основни садржаји базе за одржавање биће инкор- порирани у идејне пројекте на конкретним локацијама, с тим да ће се дати ближи обим и структура базе за одржавање, тако да се у оквиру ових објеката могу градити и објекти за контролу саобра- ћајне сигнализације и саобраћајно техничка опрема путева.

У коридору ауто-пута Е-75, Суботица –Београд (Батајница) планиране су следеће базе за одржавање државних путева I и II реда:

| Бр. | Садржај | Стационажа | Изграђеност | Радни назив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | База за одржавање ДП | km 23 + 114 | планирана | „Суботица исток” |
| 2. | База за одржавање ДП | km 26 + 600 | планирана | „Суботица југ” |
| 3. | База за одржавање ДП | km 50 + 100 | планирана | „Б. Топола” |
| 4. | База за одржавање ДП | km 80 + 959 | планирана | „Врбас” |
| 5. | База за одржавање ДП | km 112 + 200 | планирана | „Нови Сад” |
| 6. | База за одржавање ДП | km 130 + 004 | планирана | „Ковиљ” |
| 7. | База за одржавање ДП | km 151 + 800 | планирана | „Инђија” |
| 8. | База за одржавање ДП | km 184 + 783 –188 + 680 | планирана9 | „Батајница” |

– – – – – – – – – – – – – –

9  Планом детаљне регулације деонице државног пута I a реда број 1 (ауто-пут   E-75) Батајница –Добановци (сектор 1) овај садржај је дефинисан као База за одржавање возила, путева и објеката.

Предметне базе за одржавање државних путева имају функ- цију одржавања делова ауто-пута између планираних база и дру- гих државних путева I и II реда који преко петљи остварују везу са ауто-путем.

У циљу обезбеђивања сталне проходности и безбедности пута, базе за одржавање имају следеће основне функције:

– одржавање пута и свих припадајућих површина (редовно и ургентно одржавање и рехабилитација) и објеката, као и одржава- ње саобраћајне сигнализације и путне опреме;

– зимско (чишћење снега и посипање соли и агрегата) и лет- ње (поправке оштећења коловозне конструкције, одржавање оста- лих елемената пута у границама путног земљишта и др.) одржа- вање пута, чиме се обезбеђује проходност пута у свим условима одвијања саобраћаја;

– редовне и ванредне прегледе путева и путних објеката;

– техничке интервенције у случајевима поремећаја одвијања саобраћаја (саобраћајнe незгоде, загушења);

– управљање (вођење, праћење и контрола) саобраћајем.

Поред наведених функција, базе за одржавање обезбеђују услове за извођење и осталих радова на одржавању путне мреже, који се односе на безбедно и неометано одвијање саобраћаја (одр- жавање, чишћење, замена и допуна саобраћајне сигнализације и опреме пута, уређење зелених површина у путном земљишту и др.). Регулациона линија путног земљишта и парцеле јавне наме-

не (базе за одржавање) одређене су постојећим међним тачкама (ПМ) и већ формираним катастарским парцелама (КП) у обухвату и представљене на тематској карти број 5. „Детаљна регулација – регулациони план са елементима спровођења база за одржавање државних путева” (листови 5.1 –5.3), и то за базе за одржавање

„Суботица југ”, „Врбас” и „Ковиљ”. Координате постојећих међ- них тачака се преузимају од Републичког геодетског завода и ко- ристе се приликом израде пројекта геодетског обележавања.

Јавна парцела базе за одржавање пута „Суботица југ” обра- зује се од следећих целих катастарских парцела: 2256/0, 2256/54, 2256/55,  2256/60,  2256/133,  2256/62,  2256/64,  2256/66,  2256/68,

2256/134, 2256/142, 2255/1, 2256/141, 2256/2, 2256/103 и 2256/46,

КО Биково, површине 12,08 ha.

База за одржавање пута „Врбас” се налази у утврђеној пар- цели ауто-пута Е-75 и петље Врбас, у делу катастарске парцеле 1499, КО Врбас.

Јавна парцела базе за одржавање пута „Ковиљ”, се образује од следећих целих катастарских парцела: 5306, 5307/1 и 5307/4, као и дела катастарске парцеле 5307/2 КО Ковиљ, површине 1,98 ha.

Правила уређења и грађења база за одржавање државних путева I и II реда

У зависности од намењених активности планираних база за одржавање пута одређује се њихов основни садржај: управна згра- да, гараже за разне врсте возила и грађевинских машина, магацин расутог материјала, покривена и отворена складишта, ремонтна радионица, магацин резервних делова, комунални објекти, интер- не станице за снабдевање за горивом и др.

Саобраћајни прикључак база за одржавања државних путева I и II реда обезбедити са приступне саобраћајнице, водећи рачуна о нивелети, и то:

– за базу „Суботица југ” (km 26 + 600) преко државног пута Iб реда број 11 и петље „Суботица југ”;

– за базу „Врбас” (km 80 + 959) преко државног пута Iб реда број 15 и петље „Врбас”;

– за базу „Ковиљ” (km 26 + 600) преко државног пута IIа реда број 114 и петље „Ковиљ”.

Саобраћајно-манипулативне површине – платое комплекса базе у целости покрити савременим асфалтно-бетонским колово- зним застором. Коловозну конструкцију димензионисати за тешко саобраћајно оптерећење. Саобраћајне површине извести са одго- варајућим нагибима (1 –2%) и елементима коловозних површина (риголи, каналете и др.), чиме се омогућава одвођење атмосфер- ских вода ка реципијенту (околно земљиште, ретензије).

Паркинг за путничка возила запослених обезбедити са мини- мално десет паркинг места, унутар комплекса базе, изузетно изван комплекса, искључиво на јавној површини уз улаз и приступну са- обраћајницу.

Ограђивање комплекса базе спровести одговарајућом огра- дом, транспарентним жичаним панелима или другим типом ограде. Грађевинска линија се дефинише као зона грађења унутар комплекса (грађевинске парцеле) базе за одржавање у оквиру које је могуће поставити објекте, у складу са организационом шемом

базе, на удаљењу од минимално 2 m од границе парцеле.

У оквиру грађевинске парцеле дозвољена је изградња више објеката.

Максимални индекс изграђености износи 25%. У обрачун  не улазе депоније расутог материјала, надстрешнице, резервоари, агрегати и остали пратећи садржаји.

Пратећи објекти који су везани за несметано функционисање и инфраструктурну опремљеност комплекса базе подразумевају: бунаре, резервоаре пијаће воде, техничке воде, воде за противпо- жарне потребе, непропусне септичке јаме, упојне јаме за атмо- сферске воде, сепараторе зауљених вода, резервоаре течног нафт- ног гаса, дизел-електричне агрегате, депоније расутог материјала (соли и ризле) и др.

Максимална спратност објеката је дефинисана по врсти глав- них објеката:

– за управну зграду, максимално приземље и спрат (П + 1), при чему последња етажа може бити и поткровна;

– за гаражу, солану, надстрешнице (простор за одлагање ра- сутог материјала, саобраћајне сигнализације и др.), максимално приземље (П), с тим да се висина венца објекта дефинише према технолошким захтевима;

– кров је кос, прилагођен климатским уловима, на једну или две воде;

– минимално растојање између два објекта на парцели не може бити мање од 2 m.

Архитектонску обраду објеката прилагодити њиховој функ- цији. При пројектовању (оријентацији објеката, избору материја- ла, начину грејања и климатизације и др.) и изградњи планираних објеката применити мере енергетске ефикасности, у складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертифи- ката о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/12 и 44/18 – др. закон).

Прикључке на инфраструктурне мреже остварити у складу са расположивошћу на локацији и условима комуналних предузећа.

Снабдевање водом обезбедити бушењем бунара и/или фор- мирањем резервоара. Уколико постоје могућности, снабдевање

водом обезбедити прикључењем на најближи насељски систем или регионални систем водоснабдевања.

Одвођење отпадних фекалних вода решити путем бетонских водонепропусних септичких јама, које ће се периодично празнити аутоцистерном, односно прикључењем на систем канализације, уколико постоје услови и могућности. Водонепропусна бетонска септичка јама се гради на минималном растојању од 3 m од свих објеката и од границе парцеле. Атмосферске воде са платоа базе прикупити и спровести до сепаратора зауљених вода и даље до ре- ципијента.

Снабдевање електричном енергијом обезбедити прикључ- ком на постојећу електроенергетску мрежу напонског нивоа од 1 kV –20 (10) kV. У зависности од ангажоване максималне снаге и начина мерења, који ће бити предмет идејног пројекта, надлежни оператор дистрибутивног система електричне енергије ће издати услове за пројектовање и прикључење.

За алтернативно, снабдевање електричном енергијом, у слу- чају нестанка мрежног напона, обезбедити дизел-електрични агрегат.

Обезбедити прикључак на електронску комуникациону мре- жу, путем кабловске инфраструктуре у телекомуникационој ка- нализацији, као и објеката бежичне телекомуникационе мреже (објекти базних-радио станица и микро базних-радио станица на објектима или на новим антенским стубовима, изградња Wi-Fi приступних тачака и приводних каблова до базних радио-станица и приступних тачака.

Постојећи објекти и мрежа каблова, који су потенцијално угрожени изградњом саобраћајних коридора и других објеката, морају бити адекватно заштићени пројектима измештања траса кабловских водова и других телекомуникационих објеката, у скла- ду са Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио-коридора и заштитне зоне и начину извођења радова прили- ком изградње објеката („Службени гласник РС”, број 16/12).

За евакуацију комуналног отпада из планираних објеката не- опходно је обезбедити контејнере одговарајућих габарита и запре- мине, у броју који се одређује према одговарајућим нормативима.

Неопходно је применити све урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода, које произлазе из Правилника за гра- ђевинске конструкције („Службени гласник РС”, бр. 89/19, 52/20 и 122/20). Заштиту од пожара и експлозија спроводити применом Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 – др. закон, 87/18 – др. закон и 87/18), подзаконских прописа и стандарда којима се ближе уређује изградњa објеката.

Противпожарни пут за прилаз ватрогасним возилима неоп- ходно је обезбедити до свих објеката у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређе- не платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ри- зика од пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95) и другим тех- ничким прописима и стандардима. Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољне количине воде за хидрантску мрежу за иницијално гашење пожара.”

У одељку 1. Положај коридора магистралних инфраструк- турних система, тачка 1.1. Положај коридора ауто-пута Е-75 и пута Келебија – ауто-пут Е-75, подтачка 1.1.1. План размештаја пратећих садржаја у коридору ауто-пута Е-75, у делу САДРЖАЈИ ЗА ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА ДРЖАВНОГ ПУТА, у делу Паркира-

лишта, после става 7. додају се нови ст. 8 –10, који гласе:

„Регулациона линија путног земљишта и парцеле јавне на- мене (паркиралиште) одређене су координатама преломних тачака и катастарским парцелама (КП) у обухвату и представљене на те- матској карти број 5. „Детаљна регулација – регулациони план са елементима спровођења паркиралишта” (листови 5.4 –5.5), и то за паркиралишта „Ловћенац” и „Ченеј”.

Паркиралиште „Ловћенац” је саставни део коридора ауто-пу- та Е-75 и гради се на деловима катастарских парцела: 4320/3, 4321/2, 4322/2, 7345/3, 4323/2, 4326/2, 4324/2, 4325/3 и 4328/5, КО

Фекетић.

Паркиралиште „Ченеј” је саставни део коридора ауто-пута Е-75 и гради се на деловима катастарских парцела: 1028/5, 4198/3 и 1026/3, КО Ченеј.”

Досадашњи ст. 8 –10. постају ст. 11 –13.

После досадашњег става 11, који постаје став 14. додаје се нови став 15, који гласи:

„Поред наведених локација садржаја за потребе корисника пута, могуће је планирање и изградња садржаја на другим локаци- јама уз прибављање сагласности управљача инфраструктуром и уз придржавање ритма изградње ових садржаја, у односу на реализо- ване – изграђене локације и уз придржавање правила и критерију- ма дефинисаних у овом планском документу.”

Досадашњи став 12, који постаје став 16, мења се и гласи:

„Дуж ауто-пута Е-75 планиране су основне базе за одржава- ње путева и следеће станице за наплату путарине:

| Бр. | Садржај | Стационажа14 | Изграђеност | Радни назив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | База за одржавање | km 23 + 114 | планирана | „Суботица исток” |
| 2. | База за одржавање | km 26 + 600 | планирана | „Суботица југ” |
| 3. | База за одржавање | km 50 + 100 | планирана | „Б. Топола” |
| 4. | База за одржавање | km 80 + 959 | планирана | „Врбас” |
| 5. | База за одржавање | km 112 + 200 | планирана | „Нови Сад” |
| 6. | База за одржавање | km 130 + 004 | планирана | „Ковиљ” |
| 7. | База за одржавање | km 151 + 800 | планирана | „Инђија” |
| 8. | База за одржавање | km 184 + 783 –188 + 680 | Планирана15 | „Батајница” |
| Бр. | Садржај | Стационажа | Изграђеност | Радни назив |
| 1. | Наплата путарине чеона | km 27 + 650 | планирана | „Суботица југ” |
| 2. | Наплата путарине чеона | km 160 + 060 | изграђена | „Стара Пазова”.” |

– – – – – – – – – – – – – –

- Стационаже за изграђене садржаје су коначне. За планиране садржаје стациона- же су оријентационе и представљају средину дужине фронта локације у односу на улив и излив са ауто-пута. Појам оријентационе стационаже подразумева да се у изради Плана детаљне регулације стационажа за планиране садржаје може максимално разликовати ± 1000 m од оријентационе стационаже у [m] и то за локације за које није издата локацијска дозвола.

- Планом детаљне регулације деонице државног пута I a реда бр. 1 (ауто-пут E-75) Батајница –Добановци (сектор 1) овај садржај је дефинисан као База за одржава- ње возила, путева и објеката.

Досадашњи ст. 13 –21. постају ст. 17 –25. После става 25. додаје се део, који гласи:

„Правила уређења и грађења за паркиралишта

На основу савремених захтева који су обавезни за пратеће садржаје за кориснике пута – Паркиралишта, одређује се њихов основни садржај: паркинг простори за све врсте возила, интерне саобраћајне површине, пешачке стазе и заштитно зеленило.

Саобраћајни прикључак паркиралишта на ауто-пут обезбе- дити преко саобраћајних прикључака улив/излив, преко додатних саобраћајних трака за уливање и изливање са ауто-пута, и то:

– за паркиралиште „Ловћенац” (km 67 + 000) са леве стране;

– за паркиралиште „Ченеј” (km 97 + 000) са леве стране.

Интерне саобраћајнице и паркинг површине за све врсте возила изградити од савремених асфалтно-бетонских коловозних застора у складу са стандардима SRPS, према категоријама сао- браћајница и подтла, уважавајући све неопходне услове везане за геомеханику тла. Коловозну конструкцију димензионисати за те- шко саобраћајно оптерећење. Минимална ширина саобраћајница унутар паркиралишта је 6,0 m. У нивелационом смислу, потреб- но је прилагодити коте нових интерних саобраћајних површина котама уливно-изливних саобраћајних прикључака на ауто-пут. Уливно –изливне саобраћајнице/траке на ауто-пут димензионисати у складу са техничким прописима и рачунском брзином (Vrac =120

km/h, td=3,5 m).

Коловозне површине изградити са одговарајућим нивела-

ционим елементима (попречни и подужни падови), којима ће се омогућити одговарајуће одводњавање. Одводњавање саобраћајних површина паркиралишта планира се гравитационим отицањем површинских вода у систем затворене канализационе мреже, уз придржавање нагиба нивелете постојећих уливно-изливних рам- пи. Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина при- хватити посебном сливничком решетком и одвести до сепаратора за пречишћавање, а затим до реципијента.

Паркинг за сва возила са утврђеним бројем паркинг места дефинисати на следећи начин: 20 паркинг места за путничка во- зила (систем паркирања под углом од  45°), десет паркинг места  за теретна возила (тешко теретно возило, аутовоз у проточном си- стему паркирања под углом од 45°), три паркинг места за аутобусе

(аутобус у проточном систему паркирања под углом од 45°). Пар- кинг површине за возила обележавати одговарајућом саобраћај- ном сигнализацијом са димензијама паркинг места: 4,4 x 2,5 m за путнички аутомобил, 12,5 x 3,5 m за аутобус, 15,5 x 3,5 m за тешко теретно возило и аутовоз.

Ограђивање комплекса паркиралишта спровести изградњом стабилне заштитне ограде са одговарајућим типом ограде (транс- парентни жичани панели). Максимална висина ограде је 2,0 m.

Грађевинска линија се дефинише као зона грађења унутар комплекса (грађевинске парцеле) паркиралишта, на удаљености од 40 m од спољне ивице коловоза.

Остали садржаји за несметано функционисање паркирали- шта и инфраструктурну опремљеност подразумевају: сепараторе зауљених вода, мобилијар (клупе, столови и сл.) простор за рекре- ацију и др.

Снабдевање електричном енергијом обезбедити прикључ- ком на постојећу електроенергетску мрежу напонског нивоа од 1 kV –20 (10) kV. У зависности од ангажоване максималне снаге и начина мерења, који ће бити предмет идејног пројекта, надлежни оператор дистрибутивног система електричне енергије ће издати услове за пројектовање и прикључење.

Обезбедити прикључак на електронску комуникациону мре- жу, путем кабловске инфраструктуре у телекомуникационој ка- нализацији, као и објеката бежичне телекомуникационе мреже (објекти базних-радио станица и микро базних-радио станица на објектима или на новим антенским стубовима, изградња Wi-Fi приступних тачака и приводних каблова до базних радио-станица и приступних тачака.

Постојећи објекти и мрежа каблова, који су потенцијално угрожени изградњом саобраћајних коридора и других објеката, морају бити адекватно заштићени пројектима измештања траса кабловских водова и других телекомуникационих објеката, у скла- ду са Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова прили- ком изградње објеката.

Унутар комплекса предвидети озелењавање слободних по- вршина. Површине озеленити травњаком, као и врстама које су отпорне на издувне гасове и повећану концентрацију соли. Уну- трашњим ободом парцеле планирати заштитни зелени појас од лишћарских и четинарских дрвенастих и жбунастих врста. Зелену површину ка ауто-путу озеленети вискоквалитетним декоратив- ним врстама дрвећа и жбуња на травној подлози. Врсте изабрати тако да не нарушавају слободни профил саобраћајнице, не ометају прегледност и корењем не угрожавају коловозну конструкцију.

На паркинг просторима за путничка возила засадити листо- падна дрворедна стабла. Користити школоване саднице лишћара (једно стабло на два до три паркинг места), мин. висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника нај- мање 15 cm.

За озелењавање користити аутохтоне врсте (мин. 50% вр- ста), примарно листопадне, густе и добро развијене крошње, али и одређен проценат четинарских врста, које треба да су прилаго- дљиве локалним педолошким и климатским условима и отпорне на загађења од саобраћаја.

Дрвеће садити на прописној удаљености од коловоза и раскр- сница, у свему у складу са Правилником о условима које са аспек- та безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11).

За прикупљање и евакуацију комуналног отпада планирано је постављање контејнера за смеће унутар парцеле. Контејнер по- ставити на платоу у посебно изграђеној ниши или површини уну- тар паркиралишта са директним и неометаним прилазом за кому- нална возила.”

У одељку 2. План веза инфраструктурних система са окруже- њем, у тачки 2.1. План веза ауто-пута Е-75 са окружењем, став 3, мења се и гласи:

„На основу анализа просторно планске и пројектне докумен- тације у оквиру ауто-пута Е-75 егзистираће следеће саобраћајне петље:

| Назив петље | Стационажа 23 | Изграђеност |
| --- | --- | --- |
| укрштање за „Хоргош” | km 4 + 241 | изграђена |
| укрштање „Суботица север” | km 16 + 844 | изграђена |

| укрштање „Палић”24 | km 19 + 385 | планирана |
| --- | --- | --- |
| укрштање „Суботица исток” | km 23 + 145 | изграђена |
| укрштање „Суботица југ” | km 26 + 600 | изграђена |
| укрштање „Жедник” | km 37 + 690 | изграђена |
| укрштање „Бачка Топола” | km 50 + 103 | изграђена |
| укрштање „Мали Иђош” | km 60 + 100 | планирана |
| укрштање „Фекетић” | km 70 + 846 | изграђена |
| укрштање „Врбас” | km 80 + 959 | изграђена |
| укрштање „Сириг” | km 93 + 724 | изграђена |
| укрштање „Нови Сад север” | km 109 + 282 | планирана |
| укрштање „Нови Сад центар” | km 112 + 180 | изграђена |
| укрштање „Зрењанин” | km 114 + 682 | изграђена |
| укрштање „Нови Сад југ” 25 | km 119 + 200 | планирана |
| укрштање „Ковиљ” | km 130 + 004 | изграђена |
| укрштање „Бешка” | km 142 + 902 | изграђена |
| укрштање „Марадик”25а | km 147 + 210 | изграђена |
| укрштање „Инђија” | km 151 + 975 | изграђена |
| укрштање „Стара Пазова” | km 162 + 531 | изграђена |
| укрштање „Нова Пазова” | km 165 + 350 | планирана |
| укрштање „Нови Бановци” | km 170 + 510 | изграђена |
| укрштање „Батајница” | km 184 + 783 –188 + 680 | планирана.” |

– – – – – – – – – – – – – –

- Стационаже за изграђене садржаје су коначне. За планиране садржаје стациона- же су оријентационе и представљају средину дужине фронта локације у односу на улив и излив са ауто-пута. Појам оријентационе стационаже подразумева да се у изради Плана детаљне регулације стационажа за планиране садржаје може максимално разликовати ± 1000 m од оријентационе стационаже у [m] и то за локације за које није издата локацијска дозвола.

- Изградња планиране петље „Палић” зависиће од интензитета туристичког разво- ја подручја.

- Када се изгради источна обилазница Новог Сада изградиће се и петља „Нови Сад југ” (повезивање ДП бр. 21 (М-21) и ДП бр. 12 (М-7) са новим мостом преко Дунава).

25а Реконструкција петље „Марадик” детаљно ће се разрадити урбанистичким про- јектом и техничком документацијом.

У глави V. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, одељак 1. Утицај

инфраструктурног коридора на животну средину, природна и не- покретна културна добра, у тачки 1.3. Утицај инфраструктурног коридора на непокретна културна добра став 6, мења се и гласи:

„Покрајински Завод за заштиту споменика културе Петрова- радин је констатовао следеће археолошке локалитете:

  - Локалитет се налази на простору од km 71 + 500 km 71 + 850, на основу конфигурације терена и близине водотока Криваје претпоставља се постојање насеља из ранијих историјских епоха.

  - Локалитет се налази између km 72 + 150 и km 72 + 750   и представља вишеслојно археолошко налазиште са насељима из периода касне антике (Сармати) и средњег века (XII –XIV век).

  - Локалитет се простире од km 81 + 200 до km 81 + 450 и представља насеље раног средњег века.

  - Локалитет се налази на простору од km 81 + 700 до km 81

+ 900, насеље средњег века (XII –XIV век).

  - Локалитет од km 88 + 750 до km 88 + 850, налази се праи- сторијско и средњевековно насеље (XII –XIV век).

  - Локалитет од km 91 + 700 до km 91 + 900, налази се ра- но-средњевековно насеље.

  - Локалитет од km 91 + 950 до km 92 + 250 касноантичко насеље (Сармати).”

После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:

„Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада је констатовао следеће археолошке локалитете:

  - Локалитет од km 96 + 900 до km 97 + 000, насеља старијег неолита (старчевачка култура) и средњег века (XII –XIV век).

  - Локалитет од km 98 + 600 до km 99 + 000, касноантичко насеље и насеље средњег века (XII –XIV век).

  - Локалитет од km 99 + 100 до km 99 + 200, касноантичко насеље.

  - Локалитет од km 100 + 400 до km 100 + 800, праисториј- ско (неолит) и средњевековно (XIII –XV век).

  - Локалитет од km 102 + 700 до km 103 + 100, насеља брон- заног доба и средњег века (XIII –XIV век).

  - Локалитет од km 105 + 400 до km 105 + 650, насеље сред- њег века (XII –XIV век).

  - Локалитет од km 105 + 800 до km 106 + 550, касноантичко и раносредњевековно насеље.

  - Локалитет од km 108 + 450 до km 109 + 000, средњевеков- на насеља (VIII –IX век и XIII –XV век).

  - Локалитет од km 109 + 200 до km 109 + 500, касноантичко и средњевековно насеље (XII –XIII век).

  - Локалитет од km 111 + 850 до km 112 + 000, касноантичка (сарматска) некропола и насеље бронзаног доба и средњег века.

  - Локалитет од km 114 + 300 до km 115 + 000, праисториј- ско насеље (бронзано и гвоздено доба) и средњовековно насеље.

  - Локалитет од km 125 + 600 до km 126 + 300, праисториј- ско насеље (бронзано доба) и средњовековно насеље.

  - Локалитет од km 127 + 650 до km 128 + 800, праисторијско насеље (бронзано доба), касноантичко и средњовековно насеље.

  - Локалитет од km 130 + 300 до km 131 + 450, праисториј- ско насеље (неолит), касноантичко и средњовековно насеље.

  - Локалитет од km 135 + 400 до km 136 + 300, праисториј- ско насеље (енеолит, бронзано и млађе гвоздено доба), касноан- тичко и средњовековно насеље.

  - Локалитет од km 135 + 550 до km 136 + 350 вишеслојни локалитет (бронзано и гвоздено доба), касноантичко и средњове- ковно насеље.”

Досадашњи став 7, који постаје став 8. мења се и гласи:

„Завод за заштиту споменика културе – Сремска Митровица евидентирао је следећа археолошка налазишта:

  - Локалитет од km 138 + 150 до km 138 + 800, праисториј- ско насеље (рано гвоздено доба).

  - Локалитет од km 142 + 850 до km 143 + 500, римско и средњовековно насеље.

  - Локалитет од km 144 + 800 до km 145 + 600, праисториј- ско келтско насеље (млађе гвоздено доба).

  - Локалитет од km 151 + 400 до km 152 + 200, праисториј- ска насеља (касно бронзано доба и почетак старијег гвозденог доба) касноантичко и средњовековно насеље.

  - Локалитет од km 158 + 600 до km 159 + 500, укрштање трасе ауто-пута Е-75 са трасом римског магистралног ауто-пута од Сирмијума (Сремска Митровица) до Реутобургијума (Стари Ба- новци).

  - Локалитет од km 164 + 850 до km 165 + 550, остаци рим- ске комуникације (претпоставка) и средњовековно насеље.”

Досадашњи ст. 8 –14. постају ст. 9 –15.

У одељку 2. Смернице за заштиту животне средине, природ- них и непокретних културних добара, став 15, у делу III, алинеја четврта мења се и гласи:

„ – Покрајински завод за заштиту споменика културе Петро- варадин за територију општина: Србобран, Врбас, Темерин”.

После алинеје четврте додаје се нова алинеја пета, која гласи:

„ – Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада за територију града Нови Сад и”.

Досадашња алинеја пета постаје алинеја шеста. У ставу 16, алинеја седма мења се и гласи:

„ – Надлежни завод за заштиту споменика културе би у ко- ординацији са извођачем радова и инвеститором требало да, при- ликом извођења радова, обезбеди стални надзор у циљу стварања услова за правовремено проналажење и заштиту пронађених кул- турних добара. Неопходна мера заштите археолошких локалитета подразумева спровођење претходних заштитних археолошких ис- копавања.”

У глави VII. БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИ-

НА И КАРТЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, одељак 2. Карте простор- ног плана, мења се и гласи:

„2. Карте просторног плана

Просторни план подручја инфраструктурног коридора ау- то-пута Е-75, деоница Суботица – Нови Сад – Београд (Батајни- ца) графички је приказан на четири рефералне карте у размери 1:100000 и тематским, односно детаљним картама.”

У глави VIII. ПРИМЕНА И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ

ПЛАНА, у одељку 2. Смернице за спровођење просторног плана у другим плановима и програмима, додају се ст. 1 –5, који гласе:

„Просторни план представља основ за директно спровођење издавањем информације о локацији, локацијских услова, израду техничке документације, формирање грађевинских парцела јавних

намена, прибављање дозвола, односно стварање услова за изград- њу објеката функционалних пратећих садржаја (базе за одржава- ње државних путева) и садржаја за кориснике (паркиралишта), у складу са Законом о планирању и изградњи.

Све врсте планираних интервенција дефинисаних Простор- ним планом као што је изградња пратећих садржаја ауто-пута, извести у складу са правилима уређења и грађења утврђеним Просторним планом, уз обавезну сарадњу са имаоцима јавних овлашћења.

Просторни план ће се за посебну намену база за одржавање ауто-пута и паркиралишта спроводити локацијским условима које издаје надлежно министарство, на основу правила уређења и гра- ђења и детаљних карата у размери 1:2.500 утврђених Просторним ланом (графички прилози 5.1. –5.5.).

У случају међусобног неслагања текстуалних и графичких података или неслагања због накнадних промена насталих одржа- вањем катастра непокретности, меродавна је ситуација на темат- ској карти број 5.

Ако се за потребе формирања инфраструктурних коридора, изградње објеката и других јавних радова, на основу техничке до- кументације утврди потреба промене регулације саобраћаја, до- звољена је израда урбанистичког пројекта у складу са чл. 60. и 61. Закона о планирању и изградњи.”