|  | ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ХЕЛИДРОМА ("Сл. гласник РС", бр. 103/2018) |
| --- | --- |

Прилог 31.

Спасилачко-ватрогасна категорија хелидрома

| Категорија | Укупна дужина хеликоптераa |
| --- | --- |
| H1 | до али не укључујући 15 m |
| H2 | од 15 m до али не укључујући 24 m |
| H3 | од 24 m до али не укључујући 35 m |
| a. Дужина хеликоптера, укључујући реп и роторе |  |

Прилог 32.

Минимална количина средстава за гашење пожара за хелидромe у нивоу са земљом

| Категорија | Пена нивоа B |  | Допунска средстава за гашење пожара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода (l) | Брзина ослобађања раствора пене (l/min) | Суви прах за гашење пожара (kg) или | Халон (kg) или | CO2 (kg) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| H1 | 500 | 250 | 23 | 23 | 45 |
| H2 | 1.000 | 500 | 45 | 45 | 90 |
| H3 | 1.600 | 800 | 90 | 90 | 180 |

Прилог 33.

Минимална количина средстава за гашење пожара за издигнуте хелидромe

| Категорија | Пена нивоа B |  | Допунска средстава за гашење пожара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода (l) | Брзина ослобађања раствора пене (l/min) | Суви прах за гашење пожара (kg) или | Халон (kg) или | CO2 (kg) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| H1 | 2.500 | 250 | 45 | 45 | 90 |
| H2 | 5.000 | 500 | 45 | 45 | 90 |
| H3 | 8.000 | 800 | 45 | 45 | 90 |

Прилог 34.

Минимална опрема за спасавање на хелидрому

| Ватрогасна категорија хелидрома |  |  |
| --- | --- | --- |
| Врста опреме | H1 и H2 | H3 |
| Ручни кључ са променљивим отвором | 1 | 1 |
| Спасилачка секира | 1 | 1 |
| Клешта за сечење метала, дужине 60 cm | 1 | 1 |
| Полуга за разваљивање, дужине 105 cm | 1 | 1 |
| Кука (чакља) | 1 | 1 |
| Ручна тестера за метал, са комплетом од 6 резервних сечива | 1 | 1 |
| Ћебе, ватроотпорно | 1 | 1 |
| Мердевине растегаче, дужине према хеликоптеру који се користи | – | 1 |
| Конопац за спасавање, дебљине 5 cm и дужине 15 m | 1 | 1 |
| Клешта (комбинирке) | 1 | 1 |
| Комплет одвртача | 1 | 1 |
| Нож за сечење сигурносног појаса | 1 | 1 |
| Рукавице, ватроотпорне | 2 пара | 3 пара |
| Хидраулични/електрични алат за сечење | – | 1 |

Прилог 35.

Структура и садржај хелидромског приручника

A) ОПШТИ ДЕО

1. Администрација и контрола хелидромског приручника

1.1 Увод и изјаве о усклађености

1.1.1 Изјава потписана од одговорног руководиоца да се хелидромски приручник употребљава у складу са свим важећим прописаним захтевима и садржајем спецификације дозволе за коришћење хелидрома

1.1.2 Изјава потписана од одговорног руководиоца да хелидромски приручник садржи упутства за рад особља на хелидрому

1.1.3 Списак и кратак опис делова приручника, њихов садржај, примена и употреба 1.1.4 Објашњења, скраћенице и дефиниције термина који се користе у приручнику

1.2 Систем измена и допуна

1.2.1 Појединости о особама одговорним за издавање и уношење измена и допуна

1.2.2 Евиденција о изменама и допунама са датумима уношења и ступања на снагу

1.2.3 Изјава да руком писане измене и допуне нису дозвољене, осим у ситуацијама које захтевају хитну измену или допуну у интересу безбедности

1.2.4 Опис система за означавање страна или пасуса и њиховог датума ступања на снагу

1.2.5 Списак важећих страна или пасуса

1.2.6 Означавање измена

1.2.7 Привремене измене

1.2.8 Опис система дистрибуције хелидромског приручника и листа дистрибуције приручника и његових измена и допуна.

2. Опште информације

2.1 Сврха и делокруг хелидромског приручника

2.2 Прописи који се односе на дозволу за коришћење хелидрома и на хелидромски приручник

2.3 Услови за коришћење хелидрома од стране корисника

2.4 Обавезе оператера хелидрома и упутства особљу у циљу олакшавања надзора који врши Директорат.

Б) СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ХЕЛИДРОМОМ И ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА КВАЛИФИКАЦИЈАМА И ОБУКОМ

1. Опис система управљања

1.1 Организација хелидрома и одговорности:

1.1.1 Опис организационе структуре, општи графички приказ и графички приказ организационих јединица

1.1.2 Имена, надлежности, дужности и одговорности за руководеће особље и именована лица, одговорности и дужности другог оперативног особља и/или особља за одржавање

1.2 Опис система управљања безбедношћу:

1.2.1 Обим система управљања безбедношћу

1.2.2 Политика безбедности и циљеви

1.2.3 Одговорности особља по питању безбедности

1.2.4 Процедуре за контролу документације

1.2.5 Поступак процене безбедности, укључујући идентификацију опасности и управљање ризиком

1.2.6 Праћење примене и ефикасности активности којима се утиче на безбедност и мера за смањење ризика

1.2.7 Праћење безбедносних перформанси

1.2.8 Извештавање о безбедности

1.2.9 Координација при планирању реаговања у ванредним ситуацијама

1.2.10 Управљање променама на хелидрому

1.2.11 Промоција безбедности

1.2.12 Резултати.

1.3 Опис надзора усаглашености и одговарајуће процедуре

1.4 Опис система управљања квалитетом ваздухопловних података и поступака у пружању ваздухопловних информација и одговарајуће процедуре, укључујући и оне за испуњавање прихватљивог нивоа безбедности и обезбеђивања

1.5 Процедуре за извештавање Директората, укључујући поступање, бележење и извештавање у случају удеса, озбиљне незгоде и догађаја:

1.5.1 Дефиниције удеса, озбиљне незгоде и догађаја и одговарајуће одговорности свих укључених лица

1.5.2 Приказ образаца који се користе, упутства за попуњавање, адресе примаоца и рок за слање процедуре и поступци за заштиту доказа, укључујући и снимке везане за догађај о коме се извештава

1.6 Процедуре које се односе на употребу алкохола, психоактивних супстанци и лекова

1.7 Процедуре које се односе на поштовање безбедносних наредби, реаговање у случају безбедносних проблема и разматрање и примену безбедносних препорука

1.8 Опис методе и поступак за евидентирање саобраћаја, укључујући кретање и тип ваздухоплова, датуме евидентирања и број путника.

2. Квалификације које се захтевају за хелидромско особље и процедуре које се односе на програм обуке

2.1 Програм обуке:

2.1.1 Одговорности, учесталост обука, наставни планови и утврђени стандарди обуке за сво особље које је укључено у оперативне послове, особље које је укључено у управљање хелидромом, спасилачко-ватрогасно особље, као и лица која обављају неки посао на оперативним површинама хелидрома без пратње

2.1.2 Процедуре за обуку и проверу полазника обуке и процедуре које се примењују у случају када особље не постигне захтеване стандарде

2.1.3 Опис документације која се чува и период чувања

2.2 Програм провере стручности:

2.2.1 Процедуре које се примењују у случају да особље не постигне потребне стандарде

2.2.2 Опис документације која се чува и периоди чувања.

В) ПОЈЕДИНОСТИ О ПОЛОЖАЈУ ХЕЛИДРОМА

1. Опис места на коме се налази хелидром:

1.1 План који приказује растојање хелидрома од најближег града или другог насеља

1.2 Детаљне карте и графички приказ локације хелидрома, његових граница, главних објеката, референтне тачке хелидрома, распореда зоне завршног прилаза и полетања (FATO), зоне приземљења и узлета (TLOF), безбедносне зоне, рулних стаза и путања за рулање, платформи, визуелних и других средстава на хелидрому и показивача правца ветра

1.3 Приказ положаја хелидромских система и опреме изван граница хелидрома

1.4 Опис физичких карактеристика хелидрома и визуелних и других средстава, надморска висина, референтна температура, носивост површина, спасилачко-ватрогасна категорија хелидрома, радио-навигациона средства на земљи и информације о значајним препрекама

1.5 Опис одобрених одступања од регулаторних захтева или оперативних ограничења

1.6 Опис врста одобрених операција.

Г) ПОДАЦИ О ХЕЛИДРОМУ КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРУЖАОЦУ УСЛУГА ВАЗДУХОПЛОВНОГ ИНФОРМИСАЊА

1. Опште информације и процедуре за њихово достављање служби ваздухопловног информисања

1.1 Назив хелидрома

1.2 Локација хелидрома

1.3 Координате референтне тачке хелидрома (WGS-84)

1.4 Надморска висина хелидрома и ундулација геоида

1.5 Надморска висина зоне приземљења и узлета (TLOF) и/или, ако је примењиво, надморска висина и ундулација геоида сваког прага зоне завршног прилаза и полетања (FATO)

1.6 Референтна температура хелидрома

1.7 Детаљи о хелидромском фару

1.8 Име оператера хелидрома, адреса, електронска адреса и бројеви телефона.

2. Димензије хелидрома и друге информације

2.1 Димензије зоне завршног прилаза и полетања (FATO) и зоне приземљења и узлета (TLOF), нагиб, врста површинског материјала

2.2 Дужина, ширина, врста површинског материјала безбедносне зоне, дужина, ширина и тип површинског материјала рулних стаза, тип површинског материјала и димензије платформе и позиција за паркирање

2.3 Визуелна средства за процедуре прилаза, тип осветљења и визуелни системи показивача нагиба прилаза, ознаке и светла зоне завршног прилаза и полетања (FATO) и зоне приземљења и узлета (TLOF), рулних стаза и платформи; друга визуелна средства на рулним стаза и платформама, локација и тип система за визуелно вођење приликом упаркиравања, подаци о резервном напајању система осветљења

2.4 Географске координате геометријског центра зоне приземљења и узлета (TLOF) и/или, ако је примењиво, сваког прага зоне завршног прилаза и полетања (FATO), географске координате одговарајућих тачака на осама рулних стаза хеликоптера на земљи и рулних стаза хеликоптера у ваздуху и географске координате сваке паркинг позиције за хеликоптер

2.5 Подаци о препрекама у границама хелидрома и у зони површи за ограничење препрека (врста препреке, географске координате препрека, надморске висине препрека и начин обележавања/осветљавања ако је примењиво)

2.6 Тип површинског материјала и носивост зоне приземљења и узлета (TLOF) и зоне завршног прилаза и полетања (FATO)

2.7 Деклaрисане дужине: расположива дужина за полетање хеликоптера (TODAH), расположива дужина прекинутог полетања хеликоптера (RTODAH), расположива дужина за слетање хеликоптера (LDAH)

2.8 Контакти координатора за уклањање оштећених или неисправних хеликоптера (телефон/телекс/факс) и информације о могућностима за уклањање оштећених или неисправних хеликоптера

2.9 Спасилачко-ватрогасна категорија хелидрома, врсте и количина средстава за гашење пожара доступних на хелидрому

2.10 Изузеци или одобрена одступања од регулаторних захтева и оперативна ограничења.

Д) ПОЈЕДИНОСТИ О ОПЕРАТИВНИМ ПРОЦЕДУРАМА ХЕЛИДРОМА, ОПРЕМИ И БЕЗБЕДНОСНИМ МЕРАМА

1. Извештавање на хелидрому:

1.1 Процедура за извештавање о променама информација о хелидрому наведених у Зборнику ваздухопловних информација (АIP), процедура за подношење захтева за издавање NOTAM, процедура за обавештавање Директората о променама и процедура за чување извештаја о променама

1.2 Процедура за прoверу ваздухопловних података које обухватају учесталост и области које се проверавају.

2. Процедуре за приступ површинама за кретање хеликоптера на хелидрому:

2.1 Координација са службом обезбеђивања на хелидрому

2.2 Спречавање неовлашћеног приступа површинама за кретање хеликоптера на хелидрому.

3. Процедуре за надгледање и преглед површина за кретање хеликоптера:

3.1 Споразум и средства комуникације са контролом летења на хелидрому за време прегледа

3.2 Koнтролне листе, евиденција и чување записа

3.3 Учесталост и време прегледа, извештавање о резултатима прегледа и активности за исправљање уочених недостатака.

4. Процедуре за преглед и одржавање визуелних и осталих средстава и електричних система на хелидрому

5. Процедуре које се односе на коришћење, одржавање, поправку и проверу исправности хелидромске опреме

6. Процедура за одржавање површина за кретање хеликоптера и система за одвођење атмосферских вода на хелидрому и процедура у случају прекорачења носивости

7. Процедура за радове на хелидрому:

7.1 Координација, планирање и извођење грађевинских радова на или у близини површина за кретање хеликоптера

7.2 Споразуми и средства комуникације са контролом летења на хелидрому током извођења радова.

8. Процедура за управљање безбедношћу на платформи:

8.1 Предузимање мера безбедности током допуне хеликоптера горивом

8.2 Чишћење платформе

8.3 Испуњавање безбедносних стандарда особља које ради на платформи.

9. Процедура за управљање возилима у контролисаној зони хелидрома

10. Процедура за смањење опасности од присуства птица и других животиња на хелидрому и његовој околини

11. Процедура за контролу препрека у надлежности оператера и обавештавање Директората о природи и локацији препрека, као и о свим накнадним променама, укључујући допуну АIS публикација и процедура за контролу и смањење опасности у вези са активностима и коришћењем земљишта на и у околини хелидрома

12. Планирање за ванредне ситуације на хелидрому:

12.1 Деловање у случају ванредних ситуација на хелидрому или у околини хелидрома

12.2 Информације о испитивању објеката и опреме на хелидрому који се користе у ванредним ситуацијама, укључујући и учесталост испитивања

12.3 Информације о вежбама које се одвијају према плану за ванредне ситуације на хелидрому, као и учесталост вежби

13. Процедура за рад спасилачко-ватрогасног обезбеђења

14. Процедура за уклањање оштећених или неисправних ваздухоплова, процедура за ангажовање опреме и особља за уклањање оштећених или неисправних ваздухоплова

15. Процедура за безбедно руковање и складиштење горива и опасних материја на хелидрому:

15.1 Опрема, складишта, испорука, руковање и мере безбедности

15.2 Квалитет и исправна спецификација горива за хеликоптере, провера и интервали провере, контролне листе и чување записа.

16. Процедура за рад у условима смањене видљивости

17. Процедура за рад у зимским условима

18. Процедура за рад у неповољним временским условима

19. Процедура за рад у ноћним условима

20. Процедуре за заштиту локација радара и других навигационих средстава, за контролу активности у близини радара и навигационих средстава и за одржавање површина у близини радара и навигационих средстава

21. Процедуре и мере превенције заштите од пожара на хелидрому.

* Напомена: Ако нешто од горе наведеног није примењиво за предметни хелидром/оператера хелидрома уписати „није примењиво” и навести разлог.