|  | УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ДРЖАВНОЈ МРЕЖИ ("Сл. гласник РС", бр. 14/2026) |
| --- | --- |

ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У ДРЖАВНОЈ МРЕЖИ

ДЕО 1
ОПШТИ

У складу са законом којим се уређује заштита ваздуха, државна мрежа мерних места (у даљем тексту: државна мрежа), успоставља се за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије и саставни је део праћења стања животне средине.

Државну мрежу чине мерна места за мерење квалитета ваздуха у насељима, индустријским и ненасељеним подручјима, за мерење квалитета ваздуха у подручјима под утицајем одређених извора загађивања, укључујући покретне изворе, за мерење прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у ваздух и аероседимената у оквиру потврђених међународних обавеза и за мерење алергеног полена.

Локације мерних места за мерење загађујућих материја у државној мрежи, њихов број и распоред, као и загађујуће материје које се прате на одређеним мерним местима у државној мрежи и учесталост мерења дате су у Делу 2. овог пpограмa.

Локације мерних места за мерење алергеног полена у државној мрежи, њихов број и распоред, као и врсте алергеног полена које се прате на одређеним мерним местима у државној мрежи дате су у Делу 3. овог програма.

Поједини изрази и скраћенице које се користе у овом програму имају следеће значење:

1) тип подручја – у зависности од распореда/густине зграда, подручје око мерног места је класификовано на следећи начин:

(1) Г – градски (континуирано изграђено градско подручје),

(2) ПГ – приградски (претежно изграђено градско подручје),

(3) Р – рурални (остала подручја);

2) тип мерног места – у зависности од преовлађујућих извора емисије, мерна места се класификују на следећи начин:

(1) И – индустријски (налази се у непосредној близини индустријске зоне или индустријског извора),

(2) С – саобраћајни (налази се у непосредној близини једног главног пута),

(3) O – основни (где су нивои загађења репрезентативни за просечну изложеност опште популације или вегетације);

3) период усредњавања за мерења која се врше на аутоматским мерним станицама је један час или 24 часа у зависности од начина приказивања резултата мерења;

4) период усредњавања за мерења која се врше мануалним методама (методе које се спроводе узорковањем, потом анализом у лабораторији) је 24 часа или у случају укупних таложних материја један календарски месец;

5) динамика мерења:

(1) фиксно (континуално узимање узорака) – мерење током целе календарске године које испуњава захтеве у погледу података уређених подзаконским актом који прописује услове за мониторинг и захтеве квалитета ваздуха (у даљем тексту: континуално),

(2) индикативно – мерење са мањом временском покривеношћу током календарске године и које испуњава захтеве у погледу података уређених подзаконским актом који прописује услове за мониторинг и захтеве квалитета ваздуха,

(3) 12 месеци за укупне таложне материје.

АЗЖС – Агенција за заштиту животне средине

ЗЈЗ – Завод за јавно здравље

ГЗЈЗ Београд – Градски завод за јавно здравље Београд

ИЈЗ – Институт за јавно здравље

ИРМ Бор – Институт за рударство и металургију Бор

φ(N) – северна географска ширина

λ(E) – источна географска дужина

H(m) – надморска висина

ЕМЕР – (European Monitoring and Evaluation Programmе) је Програм сарадње за праћење и процену преноса загађујућих материја у ваздуху на велике удаљености у Европи

РХМЗ – Републички хидрометеоролошки завод

УТМ – укупне таложне материје

*УТМ – укупне таложне материје са анализом тешких метала

B – бензен

T – толуен

Х – ксилен

ХАП – хемијска анализа падавина укључујући и тешке метале

PM TM – суспендоване честице РМ10 са анализом тешких метала (олово (Pb), кадмијум (Cd), арсен (As) и/или никл (Ni))

PM B(a)P – садржај бензо(a)пирен у суспендованим честицама PM10.