|  | ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ("Сл. гласник РС", бр. 93/2025) |
| --- | --- |

Члан 4.

У Прилогу 1. (Уредба Комисије (ЕУ) бр. 965/2012 од 5. октобра 2012. године о утврђивању техничких захтева и административних процедура који се односе на делатности у ваздушном саобраћају у складу са Уредбом Европског парламента и Савета (ЕЗ) бр. 216/2008), у члану 1. став 1. реч: "хеликоптеримаˮ замењује се речју: "ротокоптеримаˮ.

После става 7. додаје се став 8, који гласи:

"8. Ова уредба се не примењује на следеће делатности у ваздушном саобраћају које се обављају жиропланима:

а) комерцијално летење, изузев летова наведених у члану 6. став 4а;

б) летове који се обављају према правилима за инструментално летење.ˮ.

Члан 5.

У Прилогу 1, у члану 2. став 1. после тачке 14) додаје се тачка 15), која гласи:

"15) "жиропланˮ је врста ротокоптера који се одржава у лету услед реакције ваздуха на највише два ротора који слободно ротирају на претежно вертикалним осама.ˮ.

Члан 6.

У Прилогу 1, у члану 5. после става 4. додаје се нови став 4а, који гласи:

"4а. Оператери жироплана који обављају некомерцијално летење према правилима за визуелно летење дужни су да користе ваздухоплов у складу с одредбама наведеним у Анексу VII ове уредбе.ˮ.

У ставу 5. тачкa б) реч: "хеликоптереˮ замењује се речју: "ротокоптереˮ.

Члан 7.

У Прилогу 1, у члану 6. став 3. тачка а) реч: "хеликоптераˮ замењује се речју: "ротокоптераˮ.

У тачки б) реч: "хеликоптерˮ замењује се речју: "ротокоптерˮ.

Члан 8.

У Прилогу 1, у Анексу I (Дефиниције израза који се користе у анексима II-IX), у тачки 22) речи: "База облакаˮ замењују се речима: "Основа облакаˮ.

Тачка 30) мења се и гласи:

"30) "Критичне фазе лета авиона или жироплана" су залет за полетање, узлетна путања лета, завршни прилаз, неуспели прилаз, слетање, укључујући и успоравање, као и било која друга фаза лета коју одреди пилот који управља ваздухопловом или вођа ваздухоплова;ˮ.

У тачки 69) подтачка а) под (ii) реч: "хеликоптеруˮ замењује се речју: "ротокоптеруˮ.

У тачки 82) подтачка б) реч: "хеликоптеруˮ замењује се речју: "ротокоптеруˮ.

Члан 9.

У Прилогу 1, у Анексу VII (Некомерцијални летови који се обављају ваздухопловом који није сложени моторни ваздухоплов (Део-NCO)), у Глави А (Општи захтеви) тачка NCO.GEN.115 (Вожење авиона) мења се и гласи:

"NCO.GEN.115 Вожење авиона и жироплана

Вожење авиона или жироплана по површини за кретање ваздухоплова на аеродрому врши се само ако је лице за командама:

а) одговарајуће оспособљени пилот; или

б) лице које је одредио оператер и које је:

1) обучено за вожење авиона или жироплана;

2) обучено за коришћење радио-станице, ако је обавезна радио-комуникација;

3) упознато са изгледом аеродрома, рутама, знацима, ознакама, светлима, сигналима и инструкцијама контроле летења (ATC), значењима израза и процедурама; и

4) способно да испуни захтеване оперативне стандарде за безбедно кретање авиона или жироплана по аеродрому.ˮ.

Члан 10.

У Прилогу 1, у Анексу VII (Некомерцијални летови који се обављају ваздухопловом који није сложени моторни ваздухоплов (Део-NCO)), у Глави Б (Оперативне процедуре) назив тачке NCO.OP.120 (Процедуре за смањење буке - авиони и хеликоптери) мења се и гласи: "NCO.OP.120 Процедуре за смањење букеˮ.

Назив тачке NCO.OP.125 (Пуњење горивом/енергијом и мазивом - авиони и хеликоптери) мења се и гласи: "NCO.OP.125 Пуњење горивом/енергијом и мазивомˮ.

Назив тачке NCO.OP.155 (Пушење у ваздухоплову - авиони и хеликоптери) мења се и гласи: "NCO.OP.155 Пушење у ваздухопловуˮ.

Назив тачке NCO.OP.175 (Услови за полетање - авиони и хеликоптери) мења се и гласи: "NCO.OP.175 Услови за полетањеˮ.

После тачке NCO.OP.206 (Услови за прилаз и слетање - хеликоптери) додаје се нова тачка NCO.OP.207, која гласи:

"NCO.OP.207 Услови за прилаз и слетање - жироплани

Пре него што започне прилаз ради слетања, пилот који управља ваздухопловом је дужан да се увери да према доступним информацијама метеоролошки услови на аеродрому или оперативном месту и услови на полетно-слетној стази, коју намерава да користи, неће спречити безбедан прилаз, слетање или поступак продужавања.ˮ.

Члан 11.

У Прилогу 1, у Анексу VII (Некомерцијални летови који се обављају ваздухопловом који није сложени моторни ваздухоплов (Део-NCO)), у Глави Д (Инструменти, подаци, опрема) назив Одељка 2 (Хеликоптери) мења се и гласи:

"ОДЕЉАК 2
Ротокоптериˮ.

У тачки NCO.IDE.H.100 (Инструменти и опрема - опште одредбе), у ставу а) тачка 4) реч: "хеликоптерˮ замењује се речју: "ротокоптерˮ.

У ставу ц) речи: "али се налази у хеликоптеру у току летаˮ замењују се речима: "али се налази у ваздухоплову у току летаˮ.

У тачки 2) реч: "хеликоптераˮ замењује се речју: "ротокоптераˮ.

Тач. NCO.IDE.H.105 (Минимална опрема за лет), NCO.IDE.H.115 (Оперативна светла) и NCO.IDE.H.120 (Летови који се обављају по правилима за визуелно летење (VFR) - летачки и навигациони инструменти и припадајућа опрема) мењају се и гласе:

"NCO.IDE.H.105 Минимална опрема за лет

Лет не сме да започне ако недостаје или ако је неисправан било који инструмент ротокоптера, део опреме или нека њихова функција за планирани лет, изузев:

а) ако се ротокоптер користи у складу са листом минималне опреме (MEL), ако је она утврђена; или

б) ако ротокоптер има дозволу за лет која је издата у складу са примењивим захтевима за пловидбеност.

NCO.IDE.H.115 Оперативна светла

Ротокоптери који се користе ноћу морају да буду опремљени са:

а) системом светала за спречавање судара;

б) навигационим/позиционим светлима;

ц) светлом за слетање;

д) расветом која се напаја из електричног система ротокоптера како би се обезбедило одговарајуће осветљење свих инструмената и опреме потребне за безбедно коришћење ротокоптера;

е) расветом која се напаја из електричног система ротокоптера како би се обезбедило осветљење путничке кабине;

ф) независном преносивом батеријском лампом за свако седиште намењено члану посаде; и

г) светлима која су у складу са међународним прописима за спречавање судара на мору, ако је ротокоптер амфибија.

NCO.IDE.H.120 Летови који се обављају по правилима за визуелно летење (VFR) - летачки и навигациони инструменти и припадајућа опрема

а) Ротокоптери који се користе дању, по правилима за визуелно летење (VFR), морају да буду опремљени следећим инструментима за мерење и приказ:

1) магнетног правца;

2) времена у сатима, минутима и секундама;

3) висине по притиску;

4) индициране брзинe; и

5) клизања.

б) Ротокоптери који се користе за летове у метеоролошким условима за визуелно летење (VМС) ноћу или када је видљивост мања од 1.500 m или у условима у којима ротокоптер није могуће одржавати на жељеној путањи лета без једног или више додатних инструмената, поред опреме наведене у ставу а) морају да буду опремљени и са:

1) инструментима за мерење и приказ:

(i) уздужног положаја;

(ii) вертикалне брзине;

(iii) стабилизованог смера; и

2) уређајем који показује неадекватност електричног напајања жироскопских инструмената.

ц) Ротокоптери који се користе при видљивости која је мања од 1.500 m или у условима у којима ротокоптер није могуће одржавати на жељеној путањи лета без једног или више додатних инструмената, поред опреме наведене у ст. а) и б) морају да буду опремљени и средством које спречава настанак квара на систему за показивање брзине из става а) тачка 4) услед кондензације или залеђивања.ˮ.

У тачки NCO.IDE.H.135 (Систем интерфона за чланове летачке посаде) реч: "Хеликоптериˮ замењује се речју: "Ротокоптериˮ.

Тачка NCO.IDE.H.140 (Седишта, сигурносни појасеви на седиштима, системи за везивање и сигурносни појасеви за децу) мења се и гласи:

"NCO.IDE.H.140 Седишта, сигурносни појасеви на седиштима, системи за везивање и сигурносни појасеви за децу

а) Ротокоптери морају да имају:

1) седиште или лежај за свако лице у ротокоптеру старосног узраста од 24 месеца или старије, или место предвиђено за сваког члана посаде или стручно лице за обављање задатака;

2) сигурносни појас на сваком путничком седишту и појасеве за сваки лежај, као и системе за везивање на свим местима предвиђеним за посаду и стручно лице за обављање задатака;

3) ако је реч о ротокоптерима којима је прва појединачна потврда о пловидбености издата 31. децембра 2012. године или касније, сигурносни појас са системом за везивање горњег дела тела, за сваког путника старосног узраста од 24 месеца или старијег;

4) сигурносне појасеве за децу (CRD) за свако лице у ротокоптеру млађе од 24 месеца; и

5) сигурносни појас са системом за везивање горњег дела тела који садржи направу која аутоматски задржава горњи део тела у случају наглог кочења, за свако седиште намењено члановима летачке посаде.

б) Сигурносни појас са системом за везивање горњег дела тела мора да има само једну тачку отпуштања.ˮ.

У тачки NCO.IDE.H.145 (Комплет за прву помоћ), у ставу а) реч: "Хеликоптериˮ замењује се речју: "Ротокоптериˮ.

Тачка NCO.IDE.H.155 (Додатни кисеоник за хеликоптере чија кабина није под притиском) мења се и гласи:

"NCO.IDE.H.155 Додатни кисеоник за ротокоптере чија кабина није под притиском

Ротокоптери чија кабина није под притиском, на летовима на којима се захтева коришћење кисеоника у складу са одредбом NCO.OP.190, морају да имају уређај за складиштење и расподелу кисеоника који има могућност да складишти и расподели потребне залихе кисеоника.ˮ.

У тачки NCO.IDE.H.160 (Ручни апарати за гашење пожара), у ставу а) реч: "Хеликоптериˮ замењује се речју: "Ротокоптериˮ.

У тачки NCO.IDE.H.165 (Означавање места за продор) реч: "хеликоптераˮ замењује се речју: "ротокоптераˮ, а речи: "у хеликоптерˮ бришу се.

Тач. NCO.IDE.H.170 (Предајник за одређивање места удеса (ELT)) и NCO.IDE.H.175 (Лет изнад воде) мењају се и гласе:

"NCO.IDE.H.170 Предајник за одређивање места удеса (ELT)

a) Ротокоптери који су сертификовани за максимални број расположивих путничких седишта више од шест морају да буду опремљени:

1) аутоматским предајником за одређивање места несреће (ELT); и

2) једним предајником за одређивање места несреће за преживљавање (ELT(S)) смештеним у чамац или појас за спасавање, ако се ротокоптер користи на удаљености од копна која одговара лету у трајању дужем од три минута, при нормалној брзини крстарења.

б) Ротокоптери који су сертификовани за максимални број расположивих путничких седишта шест или мање морају да буду опремљени предајником за одређивање места несреће (ELT(S)) или личним предајником (PLB) кога носи члан посаде или путник или аутоматским предајником за одређивање места несреће (ELT).

ц) Сваки тип предајника за одређивање места несреће (ELT) мора да има могућност да непрекидно шаље сигнал на фреквенцији 121.5 MHz и 406 MHz.

NCO.IDE.H.175 Лет изнад воде

а) Ротокоптери морају да имају прслук за спасавање за свако лице у ротокоптеру или сличну опрему за плутање за свако лице у ротокоптеру млађе од 24 месеца, који се морају оденути или морају да буду смештени тако да буду лако доступни са седишта или лежаја лица за које су намењени у случају:

1) летова изнад воде на удаљености од копна која је већа од удаљености у случају ауторотације, ако у случају отказа критичног мотора ротокоптер не може да настави хоризонтални лет; или

2) летова изнад воде на удаљености од копна која је већа од удаљености у случају једрења, ако у случају отказа критичног мотора жироплан не може да настави хоризонтални лет; или

3) летова изнад воде на удаљености од копна која одговара лету у трајању дужем од десет минута, при нормалној брзини крстарења, ако у случају отказа критичног мотора ротокоптер може да настави хоризонтални лет; или

4) полетања или слетања на аеродром или оперативно место на коме је путања при полетању, односно прилазу, изнад воде.

б) Сваки прслук за спасавање или слична индивидуална опрема за плутање мора да има електрично осветљење, ради лакшег уочавања лица.

ц) Пилот који управља ротокоптером који лети изнад воде, на удаљености од копна које одговара лету у трајању дужем од 30 минута при нормалној брзини крстарења или 50 NM, у зависности од тога шта је мање, дужан је да одреди ризике за преживљавање лица у ротокоптеру у случају принудног слетања на воду, на основу којих одређује потребу да се у ротокоптеру налази:

1) опрема која емитује сигнал у случају опасности;

2) довољно чамаца за спасавање за сва лица у ротокоптеру, који су смештени тако да се могу лако користити у случају опасности; и

3) опрема за спасавање са средством за одржавање у животу, примерена врсти лета.

д) При доношењу одлуке о потреби да сва лица у ротокоптеру одену прслук за спасавање из става а), пилот који управља ротокоптером утврђује ризике за преживљавање лица у ротокоптеру у случају принудног слетања на воду.ˮ.

У тачки NCO.IDE.H.180 (Опрема за спасавање) реч: "Хеликоптериˮ замењује се речју: "Ротокоптериˮ.

Тач. NCO.IDE.H.185 (Сви хеликоптери на летовима изнад воде - принудно слетање на воду) и NCO.IDE.H.190 (Радио-комуникациона опрема) мењају се и гласе:

"NCO.IDE.H.185 Сви ротокоптери на летовима изнад воде - принудно слетање на воду

Ротокоптери који лете изнад воде, у непогодној средини, на удаљености од копна већој од 50 NM морају да испуњавају један од следећих услова:

a) да су пројектовани за слетање на воду у складу са одговарајућим сертификационим захтевима;

б) да су сертификовани за принудно слетање на воду у складу са одговарајућим сертификационим захтевима; или

ц) да су опремљени опремом за плутање на води која се користи у случају опасности.

NCO.IDE.H.190 Радио-комуникациона опрема

а) Ако је захтевано за ваздушни простор у којем се лети, ротокоптери морају да буду опремљени радио-комуникационом опремом која омогућава двосмерну комуникацију са оним ваздухопловним станицама и на оним фреквенцијама које се користе у том ваздушном простору.

б) Радио-комуникациона опрема, ако је прописана у ставу а), мора да омогућава комуникацију на ваздухопловној фреквенцији за случај опасности од 121.5 MHz.

ц) Ако се захтева више од једног комплета комуникационе опреме, свака таква опрема мора да ради независно од других у мери у којој квар једне опреме неће изазвати квар друге.

д) Ако је радио-комуникациони систем неопходан, осим система интерфона за чланове летачке посаде из NCO.IDE.H.135, ротокоптери морају да имају и тастер за активирање предајника на летачким командама за сваког захтеваног пилота и/или члана посаде на радном месту.ˮ.

У тачки NCO.IDE.H.200 (Транспондер) реч: "хеликоптериˮ замењује се речју: "ротокоптериˮ.

Члан 12.

У Прилогу 1, у Анексу VII (Некомерцијални летови који се обављају ваздухопловом који није сложени моторни ваздухоплов (Део-NCO)), у Глави Е (Посебни захтеви), у Одељку 1 (Опште одредбе) после тачке NCO.SPEC.170 (Перформансе и оперативни критеријуми - авиони) додаје се нова тачка NCO.SPEC.172, која гласи:

"NCO.SPEC.172 Перформансе и оперативни критеријуми - жироплани

За летове који се обављају на висини мањој од 150 m (500 ft) изнад слабо насељеног подручја, жиропланима код којих није могуће одржати хоризонтални лет у случају отказа критичног мотора, пилот који управља ваздухопловом је дужан:

а) да утврди оперативне процедуре за умањење последица у случају отказа мотора; и

б) да о процедурама које се примењују у случају принудног слетања информише све чланове посаде и стручна лица за обављање задатка која се налазе у ваздухоплову.ˮ.