|  | УРЕДБА О БРОДСКИМ ПОГОНСКИМ МАШИНАМА ("Сл. гласник РС", бр. 95/2025) |
| --- | --- |

Прилог 1.

Поткатегорије бродских мотора

Табела 1: Поткатегорије категорије бродских мотора NRE

| Категорија | Врста паљења | Брзина рада | Распон рада (kW) | Поткатегорија | Референтна снага |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | CI | промењива | 0 < P < 8 | NRE-v-1 | највећа нето снага |
|  | CI |  | 8 ≤ P < 19 | NRE-v-2 |  |
|  | CI |  | 19 ≤ P < 37 | NRE-v-3 |  |
|  | CI |  | 37 ≤ P < 56 | NRE-v-4 |  |
|  | све |  | 56 ≤ P < 130 | NRE-v-5 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P ≤ 560 | NRE-v-6 |  |
|  |  |  | P > 560 | NRE-v-7 |  |
|  | CI | стална | 0 < P < 8 | NRE-c-1 | номинална нето снага |
|  | CI |  | 8 ≤ P < 19 | NRE-c-2 |  |
|  | CI |  | 19 ≤ P < 37 | NRE-c-3 |  |
|  | CI |  | 37 ≤ P < 56 | NRE-c-4 |  |
|  | све |  | 56 ≤ P < 130 | NRE-c-5 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P ≤ 560 | NRE-c-6 |  |

Табела 2: Поткатегорије категорије бродских мотора IWP

| Категорија | Врста паљења | Брзина рада | Распон рада (kW) | Поткатегорија | Референтна снага |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | све | промењива | 19 ≤ P < 75 | IWP-v-1 | највећа нето снага |
|  |  |  | 75 ≤ P < 130 | IWP-v-2 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P < 300 | IWP-v-3 |  |
|  |  |  | P ≥ 300 | IWP-v-4 |  |
|  |  | стална | 19 ≤ P < 75 | IWP-c-1 | номинална нето снага |
|  |  |  | 75 ≤ P < 130 | IWP-c-2 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P < 300 | IWP-c-3 |  |
|  |  |  | P ≥ 300 | IWP-c-4 |  |

Табела 3: Поткатегорије категорије бродских мотора IWA

| Категорија | Врста паљења | Брзина рада | Распон рада (kW) | Поткатегорија | Референтна снага |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | све | промењива | 19 ≤ P < 75 | IWA-v-1 | највећа нето снага |
|  |  |  | 75 ≤ P < 130 | IWA-v-2 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P < 300 | IWA-v-3 |  |
|  |  |  | P ≥ 300 | IWA-v-4 |  |
|  |  | стална | 19 ≤ P < 75 | IWA-c-1 | номинална нето снага |
|  |  |  | 75 ≤ P < 130 | IWA-c-2 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P < 300 | IWA-c-3 |  |
|  |  |  | P ≥ 300 | IWA-c-4 |  |

Прилог 2

Стационарни испитни циклуси (NRSC)

Табела 1: Испитни циклуси NRSC за категорију бродских мотора NRE

| Категорија | Брзина рада | Намена | Поткатегорија | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | промењива | мотор промењиве брзине обртаја са референтном снагом мањом од 19 kW | NRE-v-1 NRE-v-2 | G2 или C1 |
|  |  | мотор промењиве брзине обртаја са референтном снагом од 19 kW или већом снагом, али не већом од 560 kW | NRE-v-3 NRE-v-4 NRE-v-5 NRE-v-6 | C1 |
|  |  | мотор промењиве брзине обртаја с референтном снагом већом од 560 kW | NRE-v-7 | C1 |
|  | стална | мотор сталне брзине обртаја | NRE-c-1 NRE-c-2 NRE-c-3 NRE-c-4 NRE-c-5 NRE-c-6 NRE-c-7 | D2 |

Табела 2: Испитни циклуси NRSC за категорију бродских мотора IWP

| Категорија | Брзина рада | Намена | Поткатегорија | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | промењива | погонски мотор промењиве брзине обртаја који ради према кривој пропелера са фиксним крилима | IWP-v-1 IWP-v-2 IWP-v-3 IWP-v-4 | E3 |
|  | стална | погонски мотор сталне брзине обртаја који ради са пропелером са прекретним крилима или пропелером с електричном спојницом | IWP-c-1 IWP-c-2 IWP-c-3 IWP-c-4 | E2 |

Табела 3: Испитни циклуси NRSC за категорију бродских мотора IWA

| Категорија | Брзина рада | Намена | Поткатегорија | NRSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | промењива | мотор промењиве брзине обртаја за помоћну употребу у пловилима унутрашње пловидбе | IWA-v-1 IWA-v-2 IWA-v-3 IWA-v-4 | C1 |
|  | стална | мотор сталне брзине обртаја за помоћну употребу у пловилима унутрашње пловидбе | IWA-c-1 IWA-c-2 IWA-c-3 IWA-c-4 | D2 |

Табела 4: Динамички испитни циклус за категорију бродских мотора NRE

| Категорија | Брзина рада | Намена | Поткатегорија |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | промењива | мотор промењиве брзине обртаја са референтном снагом од 19 kW или већом снагом, али не већом од 560 kW | NRE-v-3 NRE-v-4 NRE-v-5 NRE-v-6 | NRTC |

Прилог 3.

Период трајности емисије EDP

Табела 1: Период трајности емисије EDP за категорију бродских мотора NRE

| Категорија | Врста паљења | Брзина рада | Распон снаге (kW) | Поткатегорија | EDP (сати) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRE | CI | промењива | 0 < P < 8 | NRE-v-1 | 3 000 |
|  | CI |  | 8 ≤ P < 19 | NRE-v-2 |  |
|  | CI |  | 19 ≤ P < 37 | NRE-v-3 | 5 000 |
|  | CI |  | 37 ≤ P < 56 | NRE-v-4 | 8 000 |
|  | све |  | 56 ≤ P < 130 | NRE-v-5 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P ≤ 560 | NRE-v-6 |  |
|  |  |  | P > 560 | NRE-v-7 |  |
|  | CI | стална | 0 < P < 8 | NRE-c-1 | 3 000 |
|  | CI |  | 8 ≤ P < 19 | NRE-c-2 |  |
|  | CI |  | 19 ≤ P < 37 | NRE-c-3 |  |
|  | CI |  | 37 ≤ P < 56 | NRE-c-4 | 8 000 |
|  | све |  | 56 ≤ P < 130 | NRE-c-5 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P ≤ 560 | NRE-c-6 |  |
|  |  |  | P > 560 | NRE-c-7 |  |

Табела 2: Период трајности емисије EDP за категорију бродских мотора IWP

| Категорија | Врста паљења | Брзина рада | Распон снаге (kW) | Поткатегорија | EDP (сати) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWP | све | промењива | 19 ≤ P < 75 | IWP-v-1 | 10 000 |
|  |  |  | 75 ≤ P < 130 | IWP-v-2 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P < 300 | IWP-v-3 |  |
|  |  |  | P ≥ 300 | IWP-v-4 |  |
|  |  | стална | 19 ≤ P < 75 | IWP-c-1 | 10 000 |
|  |  |  | 75 ≤ P < 130 | IWP-c-2 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P < 300 | IWP-c-3 |  |
|  |  |  | P ≥ 300 | IWP-c-4 |  |

Табела 3: Период трајности емисије EDP за категорију бродских мотора IWA

| Категорија | Врста паљења | Брзина рада | Распон снаге (kW) | Поткатегорија | EDP (сати) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IWA | све | промењива | 19 ≤ P < 75 | IWA-v-1 | 10 000 |
|  |  |  | 75 ≤ P < 130 | IWA-v-2 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P < 300 | IWP-v-3 |  |
|  |  |  | P ≥ 300 | IWA-v-4 |  |
|  |  | стална | 19 ≤ P < 75 | IWA-c-1 | 10 000 |
|  |  |  | 75 ≤ P < 130 | IWA-c-2 |  |
|  |  |  | 130 ≤ P < 300 | IWA-c-3 |  |
|  |  |  | P ≥ 300 | IWP-c-4 |  |

Граничне вредности емисија SPE за категорију бродских мотора NRE

| Степен емисије | Поткатегорија бродских мотора | Распон снаге | Врста паљења | CO | HC | NOx | маса PM | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh |  |
| SPE | NRE-v-1 NRE-c-1 | 0 < P < 8 | CI | 8 | 7,5 |  | 0,4 | 6,0 |
| SPE | NRE-v-2 NRE-c-2 | 8 ≤ P < 19 | CI | 6,6 | 7,5 |  | 0,4 | 6,0 |
| SPE | NRE-v-3 NRE-c-3 | 19 ≤ P < 37 | CI | 5,5 | 7,5 |  | 0,6 | 6,0 |
| SPE | NRE-v-4 NRE-c-4 | 37 ≤ P < 56 | CI | 5,0 | 4,7 |  | 0,4 | 6,0 |
| SPE | NRE-v-5 NRE-c-5 | 56 ≤ P < 130 | све | 5,0 | 4,0 |  | 0,3 | 6,0 |
| SPE | NRE-v-6 NRE-c-6 | 130 ≤ P ≤ 560 | све | 3,5 | 4,0 |  | 0,2 | 6,0 |
| SPE | NRE-v-7 NRE-c-7 | P > 560 | све | 3,5 | 6,4 |  | 0,2 | 6,0 |

Прилог 4.

Граничне вредности емисија издувних гасова

Tабела 1: Граничне вредности емисија V степена категорије бродских мотора NRE

| Степен емисије | Поткатегорија бродских мотора | Распон снаге | Врста паљења | CO | HC | NOx | маса PM | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| V. степен | NRE-v-1 NRE-c-1 | 0 < P < 8 | CI | 8,00 | (HC + NOx ≤ 7,50) |  | 0,40 (1) | — | 1,10 |
| V. степен | NRE-v-2 NRE-c-2 | 8 ≤ P < 19 | CI | 6,60 | (HC + NOx ≤ 7,50) |  | 0,40 | — | 1,10 |
| V. степен | NRE-v-3 NRE-c-3 | 19 ≤ P < 37 | CI | 5,00 | (HC + NOx ≤ 4,70) |  | 0,015 | 1 × 1012 | 1,10 |
| V. степен | NRE-v-4 NRE-c-4 | 37 ≤ P < 56 | CI | 5,00 | (HC + NOx ≤ 4,70) |  | 0,015 | 1 × 1012 | 1,10 |
| V. степен | NRE-v-5 NRE-c-5 | 56 ≤ P < 130 | све | 5,00 | 0,19 | 0,40 | 0,015 | 1 × 1012 | 1,10 |
| V. степен | NRE-v-6 NRE-c-6 | 130 ≤ P ≤ 560 | све | 3,50 | 0,19 | 0,40 | 0,015 | 1 × 1012 | 1,10 |
| V. степен. | NRE-v-7 NRE-c-7 | P > 560 | све | 3,50 | 0,19 | 3,50 | 0,045 | — | 6,00 |

(1) 0,60 за ваздухом хлађене моторе са директним убризгавањем који се могу палити ручно.

Tабела 2: Граничне вредности емисија V степена категорије бродских мотора IWP

| Степен емисије | Поткатегорија бродских мотора | Распон снаге | Врста паљења | CO | HC | NOx | маса PM | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| V. степен | IWP-v-1 IWP-c-1 | 19 ≤ P < 75 | све | 5,00 | (HC+NOx ≤ 4,70) |  | 0,30 | — | 6,00 |
| V. степен | IWP-v-2 IWP-c-2 | 75 ≤ P < 130 | све | 5,00 | (HC+NOx ≤ 5,40) |  | 0,14 | — | 6,00 |
| V. степен | IWP-v-3 IWP-c-3 | 130 ≤ P < 300 | све | 3,50 | 1,00 | 2,10 | 0,10 | — | 6,00 |
| V. степен | IWP-v-4 IWP-c-4 | P ≥ 300 | све | 3,50 | 0,19 | 1,80 | 0,015 | 1 × 1012 | 6,00 |

Tабела 3: Граничне вредности емисија V степена категорије бродских мотора IWA

| Степен емисије | Поткатегорија бродских мотора | Распон снаге | Врста паљења | CO | HC | NOx | маса PM | PN | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW |  | g/kWh | g/kWh | g/kWh | g/kWh | #/kWh |  |
| V. степен | IWA-v-1 IWA-c-1 | 19 ≤ P < 75 | све | 5,00 | (HC+NOx ≤ 4,70) |  | 0,30 | — | 6,00 |
| V. степен | IWA-v-2 IWA-c-2 | 75 ≤ P < 130 | све | 5,00 | (HC+NOx ≤ 5,40) |  | 0,14 | — | 6,00 |
| V. степен | IWA-v-3 IWA-c-3 | 130 ≤ P < 300 | све | 3,50 | 1,00 | 2,10 | 0,10 | — | 6,00 |
| V. степен | IWA-v-4 IWA-c-4 | P ≥ 300 | све | 3,50 | 0,19 | 1,80 | 0,015 | 1 × 1012 | 6,00 |

Посебне одредбе о укупним граничним вредностима угљоводоника (НС) за бродске моторе који се потпуно или делимично покрећу гасом

За поткатегорије са дефинисаним фактором А гранична вредност угљоводоника за моторе који се потпуно или делимично покрећу гасом наведене у табелама 1–3. овог прилога замењује се граничном вредношћу израчунатом по следећој формули:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER)

у којој је GER просечан однос гаса и енергије током одговарајућег испитног циклуса. Када се примењују и стационарни испитни циклус и динамички испитни циклус, GER се одређује из динамичког испитног циклуса с топлим стартом. Када се примењује више стационарних испитних циклуса, просечан GER одређује се за сваки циклус појединачно. Ако израчуната гранична вредност за HC прелази вредност од 0,19 + A, ограничење за HC поставља се на 0,19 + A.

За поткатегорије са комбинованом граничном вредношћу угљоводоника и азотових оксида комбинована гранична вредност за угљоводонике и азот оксиде смањује се за 0,19 g/kWh и примењује само за азотове оксиде.

Формула се не примењује на бродске моторе који се не покрећу гасом.