|  | ПРАВИЛНИК О КАТАСТРУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ И ПОДЗЕМНИХ ОБЈЕКАТА ("Сл. гласник РС", бр. 100/2026) |
| --- | --- |

Прилог 1

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОДАЦИ О ИНФРАСТРУКТУРНИМ И ПОДЗЕМНИМ ОБЈЕКТИМА

Основни карактеристични подаци о инфраструктурним и подземним објектима су:

1) за водоводну мрежу: ознака В, број зоне, врста материјала и пречник цеви у mm;

2) за канализациону и дренажну мрежу: ознака система, врста материјала и димензије галерије и канала, односно цеви у mm;

3) за топловодну мрежу: ознака ТО, врста материјала и број цеви са пречником у mm;

4) за електроенергетску мрежу: број каблова истог напона, ознака E и напон у киловолтима;

5) за електронску комуникациону (телекомуникациону) мрежу и средства: број каблова исте врсте, ознака ТТА за армиране каблове, ТТО за оптичке каблове, ТТ са бројем отвора за кабловску канализацију;

6) за нафтоводну мрежу: број цеви, ознака Н, врста материјала и пречник цеви у mm;

7) за гасоводну мрежу: број цеви, ознака Г, врста материјала и пречник цеви у mm;

8) за  објекте друмског саобраћаја: за аутопут/мотопут – ознака, назив, смер, број коловозних трака и  наплатних рампи за сваки смер, а за све остале путеве – ознака, назив и број коловозних трака, за кружни ток- број коловозних трака и број излаза;

9) објекте железничког саобраћаја: за пруге – врста пруге (електрификована или не), врста и број колосека;

10) за мостове, тунеле, надвожњаке, подвожњаке, надземне и подземне пролазе – дужина и висина, а за подземне и надземне пролазе и назив улице испод/изнад које пролази;

11) за вучнице: врста и капацитет;

12) за објекте ваздушног саобраћаја: врста и назив;

13) за објекте водног саобраћаја: врста и назив;

14) за подземне објекте који нису инфраструктурни објекти: намена, број етажа, назив објекта, назив улице из које се улази у објекат.

Скраћенице за врсту материјала водова:

| Л | Ливенагвозденацев |
| --- | --- |
| АЦ | Азбестцементнацев |
| З | Зиданиканал |
| А | Азбестнацев |
| Б | Бетонскацев, канал |
| К | Керамичкацев |
| ПЛ | Пластичнацев |
| Ч | Челичнацев |
| ЛД | Ливенадуктилнацев |
| П | Поцинкованацев |

Скраћенице за ознаку система за канализациону и дренажну мрежу:

| О | Општисистем |
| --- | --- |
| Ф | Фекалнисистем |
| А | Атмосферскисистем |
| Д | Дренажнисистем |

Графички приказ основних карактеристичних података врши се у складу са подзаконским актом којим се прописују ознаке и симболи за картографски приказ.

Примери приказа основних карактеристичних података за:

1) водоводну мрежу:

– В2Л100 – водовод, 2 зона, ливена гвоздена цев, пречника 100 mm;

2) канализациону и дренажну мрежу:

– АК250 – атмосферски систем, керамичка цев, пречника 250 mm;

– ОБ600/1100 – општи систем, бетонски канал ширине 600 mm и висине 1100 mm;

– КГ1200х2800 – канализациона галерија ширине 1200 и висине 2800 mm.

3) топловодну мрежу:

– ТОЧ2х115 – топловод, челична цев, две цеви проточног пречника 115 mm.

4) електроенергетску мрежу:

– 2Е1 – два електрична кабла 1 КВ;

– 1Е10 – један електрични кабал 10 КВ.

– ЕЕ4 – кабловска електроенергетска канализација са 4 отвора.

5) електронску комуникациону (телекомуникациону) мрежу:

– 2ТТА  – два ТТ армирана кабла;

– 1ТТО –  један ТТ оптички кабал;

– ТТ12  – кабловска ТТ канализација са дванаест отвора.

6) нафтоводну мрежу:

– 5НЧ51 – пет челичних цеви,  пречника 51 mm.

7) гасоводну мрежу:

– 1ГЧ100 – гасоводна челична цев, пречника 100 mm.

.